РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ РАДИОЭКОЛОГИИ

ЛЕКЦИЯ 2 Внешнее ионизирующее излучение

План лекции

1 Виды ионизирующего излучения в окружающей среде.

2 Основные величины оценки воздействия.

3 Методы и приборы радиационной дозиметрии.

1 Виды ионизирующего излучения в окружающей среде.

Ионизирующие излучения - это электромагнитные волны (колебания), которые создаются при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и при взаимодействии со средой вызывают ее ионизацию.

Источниками ионизирующих излучений являются используемые в технологических процессах радиоактивные изотопы (радионуклиды) естественного или искусственного происхождения, ускорительные установки, рентгеновские аппараты, радиолампы.

Естественными радиоактивными элементами называют радионуклиды, образующиеся из природных радиоактивных тория, урана и актиния.

Искусственные радионуклиды образуются в результате ядерных превращений в тепловыделяющих элементах ядерных реакторов.  После специального радиохимического разделения они находят применение в дефектоскопии металлов, при изучении структуры и износа материалов, в аппаратах и приборах, выполняющих контрольно-сигнальные функции, в качестве средства гашения статического электричества и т.п.

Виды ионизирующих излучений.

В промышленном производстве находят применение разновидности ионизирующих излучений таких как корпускулярные потоки альфа-частиц, электронов (бета-частиц), нейтронов, так и фотонные (рентгеновское и гамма-излучение).

Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия, испускаемых главным образом естественным радионуклидом при радиоактивном распаде. Энергия альфа-частиц составляет 4-7 Мэв. Пробег альфа-частиц в воздухе достигает 8—10 см, в биологической ткани нескольких десятков микрометров. Так как пробег альфа-частиц в веществе невелик, а энергия очень большая, то плотность ионизации на единицу длины пробега у них очень высока (на 1 см до десятка тысяч пар-ионов).

Бета-излучение - поток электронов или позитронов при радиоактивном распаде. Бета-частицы имеют массу, равную 1/1838 массы атома водорода, единичный отрицательный (бета-частица) или положительный (позитрон) заряды. Энергия бета-излучения не превышает нескольких Мэв. Пробег в воздухе составляет от 0,5 до 2 м, в живых тканях – 2- 3 см. Их ионизирующая способность ниже альфа-частиц (несколько десятков пар-ионов на 1 см пути).

Нейтроны - нейтральные частицы, имеющие массу атома водорода. Они при взаимодействии с веществом теряют свою энергию в упругих (по типу взаимодействия биллиардных шаров) и неупругих столкновениях (удар шарика в подушку).

Гамма-излучение - это поток фотонов (электромагнитных волн), возникающий при изменении энергетического состояния атомных или при аннигиляции частиц. Гамма-лучи распространяются в вакууме с постоянной скоростью 3-1010 см/с. Они обладают высокой проникающей способностью и малым ионизирующим действием (низкая плотность ионизации на единицу длины).

Энергия  γ -квантов, испускаемых после α - распада, обычно не превышает 0,5 МэВ, а после β - распада - достигает 2,5 МэВ. Гамма-лучи с энергией до 1 МэВ называются мягкими, а с энергией более 1 МэВ - жесткими. Источники гамма-излучения, используемые в промышленности, имеют энергию от 0,01 до 3 Мэв.

Рентгеновское излучение - фотонное излучение, состоящее из тормозного и (или) характеристического электромагнитного излучения, возникает в рентгеновских трубках, ускорителях электронов, с энергией фотонов не более 1 Мэв. Характеристическое излучение - это фотонное излучение с дискретным энергетическим спектром, возникающее при изменении энергетического состояния электронов атома. Рентгеновское излучение, так же как и гамма-излучение, имеет высокую проникающую способность и малую плотность ионизации среды.

2 Основные величины оценки воздействия.

Физические характеристики ионизирующего излучения. Не все ядра изотопов распадаются одновременно: в каждую единицу времени распадается лишь некоторая доля от общего числа радиоэлементов. Интенсивность ядерных превращений (распадов) обычно характеризуется числом таких событий в единицу времени. У каждого радионуклида вероятность распада ядер в единицу времени — величина постоянная и обозначается символом λ.

Период полураспада (Т1/2) — время, за которое распадается половина всех атомов радионуклида (для137Cs-30 лет, а для 90Sr - 28,6). Считается, что через 10Т1/2 радиоизотопы практически полностью распадаются. Период полураспада обратно пропорционален постоянной распада К.

Активность. Основной количественной характеристикой радиоактивного вещества служит его активность - число ядерных превращений (распадов) в секунду. За единицу активности радиоизотопа в системе СИ принят беккерель (Бк), соответствующий одному превращению в секунду1Бк = 1 распад/с. Внесистемной специальной единицей активности является  кюри (Ки). Активности в 1 Ки соответствует такое количество препарата данного нуклида, в котором за 1 с происходит 3,7-1011 ядерных превращений. Производными единицами служат:

Килобеккерель (1 кБк) = 103Бк; Мегабеккерель (1 МБк) = 106Бк; Пикокюри (1 пКи) = 1(1012Ки; Нанокюри (1 нКи) = 109Ки; Микрокюри (1 мкКи) = 106Ки; Милликюри (1 мКи) = 103Ки; Килокюри (1 кКн) = 103Ки; Мегакюри (1 МКи)= 106Ки.

Концентрация радиоактивных веществ в образцах выражается в единицах активности в расчете на единицу массы (пКи/кг; мкКи/кг и т. п.) или на единицу объема (пКи/м3, пКи/л и т. д.). Кроме того, для характеристики миграции 90Sr  и 137Cs по пищевым цепям используются так называемые стронциевые единицы (с.е.) и цезиевые единицы (ц.е.), которые соответственно представляют собой концентрации 1 пКи 90Sr на 1 г Са и 1 пКи 137Cs  на 1 г К.

Все виды излучений отличаются друг от друга количеством энергии, проявляющееся в способности вызывать ионизацию атомов и молекул, в связи с чем ядерное излучение называют также ионизирующим излучением. При ядерных превращениях испускаются различные излучения в виде корпускул или квантов. Единицей ее измерения служит электрон-вольт (эВ).

Дозы излучения. Когда ионизирующее излучение проходит через вещество, то на него оказывает воздействие только та часть энергии излучения, которая передается веществу, поглощается им. Порция энергии, переданная излучением веществу, называется дозой.  Она является интегральной энергетической характеристикой поля излучения, в которой отражается возможность в данной точке поля осуществиться определенному радиационному эффекту взаимодействия излучения с веществом.

Экспозиционная доза (X) - это мера ионизационного действия фотонного излучения, определяемая по ионизации воздуха. Единицей экспозиционной дозы служит 1 кулон на килограмм (Кл/кг). Внесистемная единица-рентген (Р). Рентген -это экспозиционная доза, при которой в 1 см3 воздуха образуется 2,08-109 пар ионов.

Радиобиологические эффекты, наблюдаемые при воздействии ионизирующих излучений на живые организмы, обусловлены поглощенной энергией излучения, т. е. количеством энергии, поглощенной тканью. Поглощенную энергию измеряют, по ионизации в воздухе с последующим пересчетом на ткань. При дозе ионизирующего излучения в воздухе, равной 1 Р, поглощенная энергия в воздухе в расчете на 1 г составляет 88 эрг, а в мягких тканях в расчете на 1 г – 92-97 эрг.

Итак, поглощенная доза (Д) - это количество энергии излучения, поглощенное единицей массы облучаемого тела. Единицей поглощенной дозы является доза, при которой 1 Дж энергии поглощается 1 кг облучаемого тела. Эта единица носит название грей (Гр); внесистемной единицей служит рад.

Для решения задач радиационной защиты существуют коэффициенты качества излучения р. При облучении всего тела они по видам ионизирующего излучения таковы:

- рентгеновское и γ-излучение, электроны, позитроны и β излучение- 1;

-нейтроны с энергией менее 20 кэВ — 3;

-протоны с энергией менее 10 МэВ и нейтроны  с энергией0,1-10 МэВ - 10;

-α - излучение и тяжелые ядра - 20.

Радиобиологический эффект при идентичных дозах увеличивается по мере роста плотности ионизации.

Таким образом, при облучении живых организмов (или их систем) возникающие  эффекты зависят не только от дозы ионизирующего излучения, но и от его качества.

Доза, полученная умножением поглощенной дозы на коэффициент качества, называется эквивалентной дозой (Н). В системе СИ единицей эквивалентной дозы служит зиверт (Зв). В качестве специальной единицы этой дозы принят бэр (биологический эквивалент рентгена). Бэр — это поглощенная доза любого вида ионизирующего излучения, которая имеет такую же биологическую эффективность, как 1 рад рентгеновского излучения со средней ионизацией 100 пар ионов на 1 мкм пути в воде. Итак, эквивалентная доза - это доза данного типа излучения, оказывающая такое же биологическое действие, как доза в 1 Р.

Одни части тела более чувствительны к действию ионизирующего излучения, чем другие. Поэтому дозы облучения органов и тканей учитываются с разными коэффициентами:

яичники и семенники (гонады)- 0,25;

молочная железа - 0.15;

красный костный мозг - 0,12;

легкие - 0,12;

костная ткань - 0,03;

Щитовидная железа - 0,03;

Другие ткани - 0,30;

организм в целом - 1,00.

Умножив эквивалентные дозы на эти коэффициенты и просуммировав их по всем органам и тканям, получим эффективную эквивалентную дозу. Эта доза отражает суммарный эффект облучения для организма. Эффективная эквивалентная доза измеряется в зивертах (Зв).

Коллективная эффективная эквивалентная доза - это эффективная эквивалентная доза, полученная группой людей от какого-либо источника радиации. Она введена для количественной оценки возможных эффектов в результате воздействия ионизирующих излучений на группы людей в широком диапазоне доз. Единицей измерения служит человеко-зиверт (чел.-Зв). Эта доза может быть определена на основе данных о распределении облучаемых людей по индивидуальным дозам, которые были  получены от источника радиации.

Дозиметрической величиной является мощность дозы, которая характеризуется приращением дозы в единицу времени. В качестве единицы мощности используются: Р/с, бэр/с, Зв/с. Производные этих единиц: мбэр/ч, мкбэр/ч, Р/ч, мР/ч, мкР/ч.

Если сравнить минимально значимые дозы для животных и человека, то во всех случаях онкогенная чувствительность органов у животных разных видов и человека не различается более чем в 4 раза. При этом в некоторых случаях животные более чувствительны, чем человек. Это объясняется различием скорости обменных процессов. Различия в минимально значимых поглощенных дозах у человека и животных будут одинаковы при внешнем и внутреннем облучении. У животных снижение мощности дозы от инкорпорированных радионуклидов происходит быстрее из-за более интенсивного (в 5-10 раз) выведения радионуклидов из организма. Кроме того, для слабоионизирующих излучений с уменьшением мощности дозы в 2 раза онкогенная эффективность уменьшается приблизительно в 10 раз.

Существует также понятие биологического периода полувыведения и эффективного времени полураспада. Биологический период полувыведения — это время, необходимое организму для выведения половины данного вещества, исходя из чисто биологических законов. Эффективное время полураспада объединяет понятия физического периода полураспада и биологического периода полувыведения. Это ответственный параметр описания воздействия радиоактивных веществ на организм. Действительно, если физический период полураспада составляет 24000 лет, а биологический период полувыведения всего 3 часа, то организм избавляется от радиоактивного вещества очень быстро.

3 Методы и приборы радиационной дозиметрии.

Методы регистрации ионизирующих излучений.

Принципы действия  датчиков излучений.  О наличии радиоактивных веществ судят по эффектам взаимодействия их излучения с окружающей средой. Это могут быть первичные эффекты (ионизация, люминесценция) и последующие или вторичные (фотохимические реакции, изменение физических и химических свойств).

Для регистрации первичных и вторичных эффектов используются различные детекторы-датчики. Одними из наиболее распространенных являются электрические и сцинтилляционные детекторы.

В электрических детекторах при прохождении через их рабочий объем частицы или кванта возникает электрический импульс. К электрическим детекторам относятся ионизационные камеры, газоразрядные счетчики, кристаллические и полупроводниковые детекторы.

Сцинтилляционные детекторы - крупные монокристаллы органических и неорганических веществ,  в которых молекулы, возбужденные действием ионизирующих излучений, отдают энергию в виде квантов электромагнитного излучения в видимом диапазоне. Эта энергия преобразуется в электрические сигналы для регистрации.

К числу характеристик детекторов относятся: разрешающая способность - две ближайшие энергии квантов или частиц, которые обрабатываются (различаются) раздельно (дискретно); эффективность регистрации - количество зарегистрированных квантов или частиц относящихся к общему количеству радиоактивных распадов в веществе, как правило оно менее 1; рабочий диапазон энергий, соответствующий минимальной и максимальной энергии, регистрируемых частиц или квантов излучения.

Как известно, при обычной температуре и давлении газы является диэлектриками. Электрический ток они не проводят, так как состоят из нейтральных молекул. При облучении ядерными частицами или квантами, атомы и молекулы превращаются в ионы и радикалы. Если же газ наполняет ионизационную камеру, а в ней имеются электроды и которым подано напряжение, го в цепи возникнет электрический ток: положительные ионы будут двигаться к электроду отрицательной полярности, отрицательные - к положительной. Таким образом, в цепи возникает ток.

Чем больше частиц попадет в камеру, тем больше возникнет ионов и тем больше будет ток в цепи. Обычно напряжение между электродом и катодом составляет 150-300 вольт. Ионизационная камера -это цилиндр, внутренняя поверхность его покрыта проводящим слоем, который служит высоковольтным или потенциальным электродом.

Второй электрод - это стержень внутри камеры - изолирован от стенок. Ток в камере крайне слаб, но он усиливается, после чего фиксируется специальным счетным устройством.

Несколько отличаются от ионизационной камеры, но имеют тот же принцип действия газоразрядные счетчики,  пропорциональные газоразрядные счетчики и счетчики Гейгера-Мюллера.  К отличиям следует отнести различную степень разрежения и напряжения электрического тока, применение инертных газов,  конструктивные особенности для различных видов излучения и т.д.

Существуют химические соединения,  в которых,  при попадании α, β частиц или γ-кванта возникает возбуждение молекул. Переход их в основное (невозбужденное) состояние, сопровождается "выбросом" избыточной энергии в виде кванта электромагнитного излучения, зачастую в видимом диапазоне. Т.е., переход в невозбужденное состояние сопровождается световой вспышкой (сцинтилляцией). Это кристаллы йодистого натрия активированного талием, либо сернистго цинка активированного серебром.

Первый применяется, в основном, для регистрации β и γ -излучения, сернистый цинк для регистрации α-излучения.  Из органических соединений применяются монокристаллы  ароматических  углеродов:  атроцен , стильбен , паратерфенил  и т.д.

Эти вещества применяются в составе детекторов - сцинтилляторов.  Для регистрации квантов света необходимой деталью сцинтиллятора является фотоэлектронный усилитель.  Его задача - усилить сигнал, поступающий от кристалла.

Благодаря зависимости светового и электрического тока от энергии кванта или ядерной частицы можно идентифицировать их по энергетический (спектральный) составляющей регистрируемого излучения.

Принцип  действия полупроводникового метода подобен ионизационной камере, с одним отличием - ионизация происходит не в газовой камере, в толще кристалла. Полупроводниковый детектор - это полупроводниковый анод, на который подано обратное (запирающее) напряжение. Слой полупроводника вблизи границыперехода объединен носителями тока (электронами проводимости и дырками) и обладает высоким сопротивлением. Заряженная частица (чаще гамма-квант) ионизирует этот слой, создавая дополнительные носители тока, в результате чего возникает электрический импульс.

Дозиметр состоит из следующих основных узлов - блок детектирования. в состав которого входит детектор (это может быть ионизационная камера, газоразрядный счетчик, сцинтиллятор) и предварительный усилитель для начального усиления электрических импульсов.

Блок формирования - электронное устройство преобразования электрических импульсов.

Счетное (пересчетное)  устройство - программно-управляемая микросхема, предназначенная для регистрации электрических импульсов.

Индикатор - электронное устройство визуального отображения измеряемой величины. Чем выше энергия гамма-кванта, тем больше создается носителей и, соответственно, больше

Блок управления электронно-механическое устройство для преобразования механических перемещения переключателей на панели управления в электрические сигналы управления микросхемами.

Детектор преобразует энергию регистрируемых квантов в электрические импульсы. Затем они усиливаются предварительным усилителем и преобразуются в блоке формирования. Здесь изменяется форма импульса в такую, которая может регистрироваться счетным устройством. Програмно-управляемая микросхема счетного устройства в течение определенного времени отсчитывает, регистрирует импульсы и пересчитывает их в дозовые показатели, которые отображаются на цифровом или стрелочном индикаторе.

Для идентификации по энергии и определения активности радионуклидов применяются стационарные приборы - спектрометры.

В состав спектрометра входят 1)защита от внешнего облучения;

2) детектор; 3) блок высокого  напряжения; 4) регистратор спектра; 5) ЭВМ.

Защита от внешнего облучения - предназначена для уменьшения облучения на детекторе от радионуклидов, присутствующих в окружающей среде.

Детектор - электрический или сцинтилляционный, предназначен для преобразования энергии радиоактивного излучения в импульсы электрического тока.

Блок высокого напряжения предназначен для поддержания рабочего напряжения на детекторе.

Регистратор спектра предназначен для регистрации электрических сигналов, поступающих от детектора.

ЭВМ - предназначена для визуального отображения спектрального состава излучения и его обработки: идентификации радионуклидов в измеряемом образце и определения их активности.

Наиболее важными блоками спектрометра являются детектор и регистратор спектра. Функция остальных - вспомогательная. Импульс электрического тока, полученный в детекторе после прохождения через него частицы или кванта, усиливается и поступает в регистратор спектра. В регистраторе имеются, так называемые, каналы -специальные ячейки памяти. Каждому каналу соответствует строго определенный диапазон величины силы тока электрического импульса, поступающего от детектора. Задача регистратора - определить величину силы тока каждого импульса и прибавить к числу содержащемуся в соответствующем канале единицу. После прекращения измерения зависимость количества зарегистрированных частиц или квантов от номера каналов (или энергии зарегистрированных квантов, частиц) -спектр высвечивается на табло или на дисплее. Большее количество зарегистрированных импульсов в том или ином канале, по сравнению с остальными, говорит о возможном наличии радиоактивного излучения с данными энергетическими показателями. Таким образом, можно идентифицировать радиоактивные элементы по их энергии и определить их активность. Это проводится или вручную, или при помощи ЭВМ.

Существует достаточно распространенный класс приборов (радиометры), предназначенных для определения суммарной активности,  -излучения в образцах окружающей среды, либо для определения удельной активности конкретных радионуклидов, например  При этом не применяется табло или экран, где показывается спектр, а производится его чтение из регистратора и обработка при помощи микропроцессора, а на индикатор выдается соответствующая активность.

Методы и приборы дозиметрического контроля.

Одним из существенных факторов системы радиационной безопасности является дозиметрический контроль. Обнаружение и измерение ИИ основывается на их способности ионизировать вещество среды, в которых они распространяются. Таким образом, принцип действия приборов, используемых для регистрации излучений, заключается в измерении эффектов, возникающих в процессе взаимодействия излучения с веществом. В связи с этим методы измерения классифицируются следующим образом:

1) ионизационный;

2) сцинтилляционный;

3) фотографический;

4) химический;

5) калориметрический.

Применяются также полупроводниковые, фото- и термолюминесцентные детекторы ионизирующих излучений.

По назначению приборы РК условно подразделяются на 3 группы:

1) рентгенометры (для измерения мощности экспозиционной дозы);

2) радиометры (для измерения плотности потоков ИИ);

3) индивидуальные дозиметры (для измерения экспозиционной или поглощенной дозы ИИ).

Фотографический метод основан на измерении степени почернения фотоэмульсии под воздействием  ИИ.  Гамма-лучи, воздействуя на молекулы бромида серебра, содержащегося в фотоэмульсии, выбивают из них электроны связи. При этом образуются мельчайшие кристаллики серебра, которые и вызывают почернение фотопленки при ее проявлении. Сравнивая почернение пленки с эталоном, можно определить полученную пленкой дозу облучения, так как интенсивность почернения пропорциональна дозе облучения.

Химический метод основан на изменении цвета некоторых химических веществ под воздействием ИИ. Так, например, молекулы хлороформа  при облучении распадаются, образуя молекулы соляной кислоты, которая воздействует на индикатор, добавленный к хлороформу. Интенсивность окрашивания индикатора зависит от количества соляной кислоты, которое, в свою очередь, пропорционально экспозиционной дозе облучения.

Сцинтилляционный метод основан на том, что под воздействием  ИИ некоторые вещества испускают фотоны видимого света, таким образом, в объеме вещества возникают вспышки - сцинтилляции. Здесь также существует пропорциональная связь между экспозиционной дозой  и интенсивностью вспышек. Сцинтилляционный метод  обычно применяется  в лабораторной практике.

Ионизационный метод основан на явлении ионизации газов под воздействием ИИ, в результате которой образуются положительные ионы и электроны. Если в этом объеме поместить два электрода, к которым подведено постоянное напряжение, то между электродами создается электрическое поле. Электроны, имеющие отрицательный заряд, будут перемещаться к аноду, т.е. положительному электроду, а положительные ионы - к катоду. Таким образом, между электродами возникает электрический ток, называемый ионизационным. Измеряя ионизационный ток, можно судить об интенсивности излучений.

Ионизационный метод положен в основу действия дозиметрических приборов, т.е. приборов  для обнаружения и измерения ионизирующих излучений. Дозиметрические приборы можно разделить на следующие три группы:

приборы для радиационной разведки местности;

приборы для контроля облучения;

приборы для контроля степени заражения  поверхностей, веществ, продуктов питания и т.п. (измеряется активность в Ки или Бк).

Рентгенометр-радиометр ДП-5В для обнаружения и измерения уровней гамма- и бета- излучения на местности, степени заражения радиоактивными веществами кожных покровов людей, одежды, техники, продовольствия, воды и т.д. Диапазон измерения прибора по гамма-излучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч.

Индивидуальные дозиметры ДП-22В и ДКП-50А для измерения индивидуальных доз гамма - облучения личного состава ГО и РСЧС, действующего на местности, зараженной радионуклидами. Эти дозиметры измеряют экспозиционную дозу облучения в рентгенах.

Комплект индивидуальных измерителей доз ИД-1, ИД11 для измерения поглощенных доз гамма-нейтронного излучения.

К более современным дозиметрическим приборам относятся такие приборы как:

РКСБ-104 -  комбинированный прибор, позволяющий измерять мощность  эквивалентной дозы, плотность потока гамма-излучения, а также удельную активность;

ДРГБ-01 «ЭКО-1», измеряющий мощность эквивалентной дозы в диапазоне 0,15...5,0 мкЗв/ч и удельную активность в диапазоне 0,5...10,0 кБк/кг;

ИМД-1Р - прибор, измеряющий мощность экспозиционной дозы в диапазоне 10 мкР/ч....995 мР/ч.

В настоящее время в нашей стране выпускается целый ряд бытовых приборов, позволяющих оценивать мощность экспозиционной или эквивалентной доз радиации («Белла», «Сосна», «УНИРЭТ» и др.).