Практическое занятие 4

# Понятие о горении и возникновении лесных пожаров

# Основные понятия

Горение – экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся свечением (и) или выделением тепла.

Возникновение и распространение лесных пожаров возможно, при наличии:

– горючего материала;

– условий, которые способствуют загоранию и распространению огня;

– источника огня.

Академик И. С. Мелехов  эти факторы  назвал  «триадой загорания леса».

Общими условиями, определяющими процесс горения, являются:

1) наличие горючего материала, который содержит углерод, водород и серу в неокисленном состоянии (бензин, керосин) или не полностью окисленном (древесина, подстилка, торф);

2) наличие кислорода в горючем материале.

В процессе взаимодействия углерода и водорода с кислородом образуются новые химические вещества (СО2 и Н2О) и выделяется теплота. Таким образом, реакция горения является процессом выделения энергии в ходе превращения вещества.

Теплотворная способность лесных горючих материалов в 2,0-2,5 раза ниже, чем для углеводородов  (таблица 1).

Таблица 1 – Элементарный химический состав и теплотворная способность  различных видов горючих материалов (в абсолютно сухом состоянии)

| Горючие материалы | Содержание, % |  |  |  |  | Q, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Н | О | N | зола |  |
| Древесина сосны | 50,8 | 6,3 | 42,5 | 0,1 | 0,3 | 20400 |
| Древесина березы | 50,2 | 6,2 | 43,0 | 0,2 | 0,4 | 19650 |
| Лесные травы | 45,0 | 6,5 | 42,0 | 1,5 | 5,0 | 17600 |
| Лесная подстилка (Е. кис.) | 46,7 | 6,4 | 38,6 | 1,3 | 7,0 | 19300 |
| Вереск | 52,4 | 6,1 | 37,2 | 1,0 | 3,3 | 21000 |
| Хвоя сосны | 53,1 | 6,2 | 36,3 | 1,3 | 3,1 | 21350 |
| Смола сосны | 79,5 | 9,9 | 10,6 | - | - | 35500 |
| Торф | 51,4 | 5,4 | 31,0 | 2,2 | 10,0 | 20000 |
| Древесный уголь | 93,8 | 2,1 | 2,6 | - | 1,5 | 33400 |
| Бензин | 85,0 | 15,0 | - | - | - | 48000 |

Для определения вида лесного пожара и правильной организации борьбы с ним необходимо знать сущность самого процесса горения и, прежде всего, лесных горючих материалов (ЛГМ).

Лесной горючий материал (ЛГМ) – горючий материал в лесном биогеоценозе (ГОСТ 17.6.1.01-83).

Объектами первичного горения при лесных пожарах, как правило, являются растительный покров и лесная подстилка.

Типы лесных горючих материалов находятся в непосредственной связи с определенными типами и группами типов леса, для которых свойственны определенный породный  состав древостоя, напочвенный покров, подрост, подлесок, лесной опад и подстилка, которые и формируют конкретный тип горючих материалов.

Одним из определяющих факторов формирования горючих материалов в лесных насаждениях является их возрастная, типологическая и структурная характеристики, а также уровень ведения в них хозяйства (таблица  2).

Таблица 2 − Запасы  горючих материалов наземной группы  в хвойных насаждениях

| Возраст, лет | Запасы горючих материалов в абсолютно сухом состоянии по типам леса, т/га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не загрязненные радионуклидами территории |  |  | загрязненные радионуклидами территории (при плотности 15 Ки/км2) |  |  |
|  | C. мш. | C. вер. | C. лиш. | C. мш. | C. вер. | C. лиш. |
| 5–10 | 8 | 11 | – | 8 | 14 | – |
| 11–30 | 21 | 25 | 14 | 23 | 30 | 16 |
| 31–40 | 25 | 28 | 15 | 28 | 33 | 17 |
| 41–60 | 24 | 27 | 9 | 27 | 30 | 11 |
| 61–80 | 24 | – | – | 26 | – | – |
|  | Е. кис. | Е. чер. | Е. мш. | Е. кис. | Е. чер. | Е. мш. |
| 11–20 | 23 | 23 | 21 | – | – | – |
| 21–40 | 31 | 27 | 26 | 34 | 32 | 30 |
| 41–60 | 44 | 42 | 40 | 42 | 45 | 42 |
| 61–80 | 41 | 39 | 36 | 45 | 40 | 37 |

С учетом ярусного расположения, происхождения и генезиса горючих материалов Н. П. Курбатским, М. А. Софроновым и др. предложен целый ряд их классификаций. В этих классификациях в различных интерпретациях выделены в лесных насаждениях три основных типа ЛГМ, генетически связанные с видом и характером лесных  пожаров (по Е. С. Арцыбашеву, 1971): наземные,  надземные и подземные.

По роли в возникновении, распространении и развитии  пожаров Н. П. Курбатский  подразделяет ЛГМ на три класса: 1) основные  проводники горения (ОПГ); 2) материалы, поддерживающие горение; 3) материалы, задерживающие распространение горения.

Основная часть горючих материалов в лесных насаждениях представлена древостоем, на долю которого приходится 80–90 % от всей фитомассы леса.

Теплотворная способность.  При лесном пожаре горит не один вид горючего материала, а целый комплекс различных компонентов при самом разнообразном их сочетании и влажности. Поэтому для решения ряда практических задач  по пожаротушению необходимо знать суммарную теплотворную способность всего комплекса горючих материалов того или иного типа леса.

Различают высшую и низшую теплотворную способность. Высшая теплотворная способность Qв определяется количеством тепловой энергии, которая выделяется при полном сгорании I кг абсолютно сухом состоянии. Низшая теплотворная способность Qн определяется количеством тепловой энергии, выделяющейся при полном сгорании 1 кг горючего вещества во влажном состоянии.

За единицу теплотворной способности принят джоуль, равный количеству теплоты, которое необходимо для нагревания 1 кг воды на 1°С в пределах температур от 14,5°С до 15,5°С.

Теплотворную способность (кДж/кг) лесных горючих материалов определяют с помощью калориметров или же расчетным путем по формулам:

Qв=(34200∙С+143400∙Н-О8)/100                   (1)

Qн=339∙C+1031∙H-109∙O-25∙W                 (2)

где С, Н, О, W соответственно, углерод, водород, кислород и  влага, которые содержатся в горючем материале, %.

Распределение тепловой энергии в процессе горения ЛГМ. Интенсивность горения определяется окислительным процессом, т.е. участием в реакции кислорода. В атмосфере кислород находится не в чистом виде, а в смеси с азотом и другими газами, которые не участвуют в реакции горения.

Над лесными пожарами всегда образуется дымовая колонна. Она представляет собой смесь мелкодисперсных частиц углерода и водяного пара в смеси с другими газами. Даже при сильном горении часто не сгорает 10...20 % горючих материалов, что приводит к уменьшению их теплотворной способности.

Горение органических материалов на открытом воздухе происходит обычно при температуре 1000...1200°С. Это объясняется тем, что при возникновении очага горения мгновенно начинается рассеивание теплоты в окружающее пространство. В результате устанавливается свой температурный режим, обусловленным динамическим равновесием в выделении теплоты  рассеивания.

Рассеивание теплоты от источника горения происходит в виде: теплового излучения (лучеиспускания); конвекции (с током газов); теплообмена обусловленного теплопроводностью воздуха и почвы. По мере поднятия продуктов сгорания над поверхностью горения температура их падает от уровня 900-1000 С: на высоте 10м  до -40 -50 С; 20м до - 20-22 С.

Нижняя сторона пламени при пожаре воздействует на подстилку и напочвенный покров, которые поглощают приходящую радиацию и трансформируют в теплоту, идущую на прогрев и высушивание очередных порций горючего материала. Значительная часть тепловой энергии, сосредоточенной в газах, перемещается вверх. Конвекцией уносится в атмосферу 70-80% энергии. Почва при пожарах прогревается мало, до 100-120С. Сырая постилка при этом остается несгоревшей. Выделяющаяся при горения тепловая энергия, по усредненным данным, распространяется в виде: конвекции (75 %); теплового излучения (18 %); воздушного теплообмена (3 %); теплообмена с почвой (4 %).

Различают два типа горения – пламенное и беспламенное. Пламенное – это горение продуктов разложения горючих материалов и твердой фазы (угля). Высота пламени при данном типе горения больше двойного диаметра частиц горения. При меньшей высоте пламени горение считается беспламенным. Верхние слои опада и подстилки, мхи, травы, подрост, подлесок и деревья горят пламенным, нижние слои подстилки и торфа – беспламенным горением.

Задание 1

Используя формулы 1, 2 и данные таблицы 6, рассчитайте высшую и низшую теплотворную способность 1 кг ЛГМ: живого напочвенного покрова, опада, лесной подстилки.

Таблица 3 – Масса горючих материалов в различных типах леса

| Вариант | Тип леса | А, лет | Содержание, кг |  |  | W,% | Масса ЛГМ по компонентам, кг/га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | Н | О2 |  | ЖНП | Опад | Лесная подстилка |
| 1 | С.лиш. | 70 | 0,530 | 0,065 | 0,390 | 102,5 | 18 | 2800 | 11200 |
| 2 | С.лиш. | 15 | 0,512 | 0,060 | 0,368 | 130,4 | 16 | 1350 | 4500 |
| 3 | С.лиш. | 65 | 0,502 | 0,064 | 0,372 | 112,2 | 18 | 2300 | 10000 |
| 4 | С.лиш. | 15 | 0,520 | 0,062 | 0,365 | 115,8 | 16 | 1300 | 4500 |
| 5 | С.вер. | 50 | 0,493 | 0,063 | 0,378 | 113,2 | 154 | I420 | 12400 |
| 6 | С.вер. | 80 | 0,452 | 0,069 | 0,385 | 118,5 | 380 | 1560 | 19650 |
| 7 | С.вер. | 45 | 0,489 | 0,068 | 0,369 | 120,0 | 140 | 790 | 13400 |
| 8 | С.вер. | 75 | 0,496 | 0,060 | 0,370 | 114,0 | 350 | 1500 | 19500 |
| 9 | С.бр. | 40 | 0,543 | 0,063 | 0,379 | 116,0 | 454 | 3150 | 15820 |
| 10 | С.бр. | 35 | 0,525 | 0,061 | 0,381 | 123,1 | 440 | 3050 | 15000 |
| 11 | С.бр. | 65 | 0,508 | 0,065 | 0,372 | 115,3 | 530 | 2770 | 13000 |
| 12 | С.бр. | 70 | 0,503 | 0,068 | 0,370 | 116,0 | 538 | 2970 | 16390 |
| 13 | С.мш. | 15 | 0,502 | 0,069 | 0,368 | 123,1 | 52 | 1640 | 6240 |
| 14 | С.мш. | 30 | 0,488 | 0,062 | 0,365 | 112,3 | 260 | 2100 | 13300 |
| 15 | С.мш. | 80 | 0,456 | 0,067 | 0,370 | 134,2 | 620 | 2930 | 28500 |
| 16 | С.мш. | 20 | 0,501 | 0,060 | 0,375 | 115,2 | 48 | 1540 | 6000 |
| 17 | С.мш. | 25 | 0,498 | 0,061 | 0,372 | 111,6 | 250 | 2000 | 10200 |
| 18 | С.мш. | 75 | 0,483 | 0,062 | 0,381 | 128,2 | 520 | 2730 | 25500 |
| 19 | С.мш. | 60 | 0,506 | 0,064 | 0,373 | 135,0 | 505 | 1900 | 18000 |
| 20 | С.мш. | 65 | 0,508 | 0,069 | 0,368 | 113,5 | 585 | 1600 | 16800 |
| 21 | С.мш. | 85 | 0,479 | 0,067 | 0,376 | 120,5 | 603 | 1650 | 25000 |
| 22 | С.ор. | 20 | 0,501 | 0,063 | 0,366 | 125,6 | 299 | 3120 | 30060 |
| 23 | С.ор. | 15 | 0,487 | 0,062 | 0,369 | 115,6 | 269 | 3020 | 28640 |
| 24 | С.ор. | 45 | 0,465 | 0,065 | 0,371 | 120,8 | 390 | 2700 | 32050 |
| 25 | С.ор. | 50 | 0,498 | 0,068 | 0,365 | 112,6 | 395 | 3190 | 32250 |
| 26 | С.чер. | 40 | 0,489 | 0,062 | 0,358 | 128,4 | 421 | 3250 | 42350 |
| 27 | С.чер. | 70 | 0,532 | 0,069 | 0,382 | 120,6 | 940 | 3190 | 45250 |
| 28 | С.чер. | 35 | 0,481 | 0,063 | 0,370 | 131,8 | 400 | 3200 | 42050 |
| 29 | С.чер. | 65 | 0,502 | 0,064 | 0,368 | 129,4 | 920 | 3000 | 44030 |
| 30 | С.чер. | 30 | 0,485 | 0,067 | 0,371 | 113,8 | 651 | 2520 | 48350 |

Задание 2

Используя данные таблицы 6, определите суммарное количество тепловой энергии, выделяющейся при сгорании, в результате низового пожара, следующих компонентов ЛГМ: живого напочвенного покрова, опада, лесной подстилки и рассчитайте её на 1 га.

Задание 3

Определите рассеяние суммарной тепловой энергии по потокам: конвекция, тепловое излучение, воздушный и почвенный теплообмен, которые образуются при горении следующих компонентов ЛГМ: живого напочвенного покрова, опада, лесной подстилки. Полученные данные занесите в таблицу 7.

Таблица 7 – Теплотворная способность горючих материалов и рассеивание тепла по потокам и компонентам при лесном пожаре

| Горючие материалы | Теплотворная способность, кДж |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qв |  | Qн |  |
|  | на 1 кг | на 1 га | на 1 кг | на 1 га |
| живой напочвенный покров |  |  |  |  |
| опад |  |  |  |  |
| лесная подстилка |  |  |  |  |
| Рассеивание тепла по потокам и компонентам ЛГМ: |  |  |  |  |
| 1. конвекция |  |  |  |  |
| живой напочвенный покров |  |  |  |  |
| опад |  |  |  |  |
| лесная подстилка |  |  |  |  |
| 2) тепловое излучение |  |  |  |  |
| живой напочвенный покров |  |  |  |  |
| опад |  |  |  |  |
| лесная подстилка |  |  |  |  |
| 3) воздушный и почвенный теплообмен |  |  |  |  |
| живой напочвенный покров |  |  |  |  |
| опад |  |  |  |  |
| лесная подстилка |  |  |  |  |
| Итого по потокам: |  |  |  |  |
| конвекция |  |  |  |  |
| тепловое излучение |  |  |  |  |
| воздушный и почвенный теплообмен |  |  |  |  |

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое «горение»?

2. Перечислите условия, необходимые для возникновения пожара?

3. Дайте определение: лесной горючий материал.

4. Приведите классификацию лесных горючих материалов.

5. Что такое теплотворная способность лесных горючих материалов?

6. В чём различие между высшей и низшей теплотворной способностью? Как они рассчитываются?

7. У каких материалов теплотворная способность выше – ЛГМ или углеводородов? Во сколько раз?

8. Как распределяется тепловая энергия в процессе горения ЛГМ?

Литература

1 ГОСТ 17.6.1.01-83 – Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения.  - Введ. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.83 № 6263- М.: Изд. стандартов, 1985. – 12 с.

2 Усеня, В.В. Лесные пожары, последствия  и борьба с ними / В.В. Усеня.  Гомель: Институт леса НАН Беларуси, 2002.  206 с.

3 Курбатский, Н.П. Исследование количества и свойств лесных горючих материалов: Вопросы лесной пирологии / Н.П. Курбатский. - Красноярск: ИЛиДСО АН СССР, 1970.

4 Мельников, Е.С. Лесная пирология: Учебное пособие / Е.С. Мельников, А.П. Смирнов. – СПб.: СПбГЛТА, 2005. – 48с.