Практическое занятие 7

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров

# Основные понятия

Необходимый объем проводимых профилактических мероприятий по противопожарному обустройству лесного фонда Беларуси зависит от лесопожарного пояса его территории, класса природной пожарной опасности лесов, а также природно-климатических условий в период пожароопасного сезона. Количественные показатели противопожарных мероприятий  определяются проектом организации и ведения лесного хозяйства предприятия на данный ревизионный период, составленным при лесоустройстве в соответствии с Генеральным планом противопожарного устройства лесов Республики Беларусь и регламентируется СТБ «Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к мероприятиям по охране леса» и ТКП «Правила противопожарного обустройства лесов Республики Беларусь».

На пожарных схемах лесничеств, в соответствии с разработанными шкалами, каждому  выделу дается оценка природной пожарной опасности. Средний класс природной пожарной опасности (Аcр) для квартала (лесничества, лесхоза) определяется по формуле:

где S1 –S5 - площади выделов  кварталов, лесничеств, отнесенных к. 1-5 классам природной пожарной опасности.

Минимальная площадь пожарного выдела - один квартал. Кварталы, отнесенные к одному; классу пожарной опасности и территориально примыкающие друг к другу, объединяются в один пожарный выдел.

С учетом ранее проведенных расчетов пожарной опасности насаждений, определения по нормативным документам необходимых противопожарных мероприятий,  намечаются для конкретного объекта объемы противопожарных мероприятий, составляются оперативные и перспективные планы противопожарных мероприятий и планы организации тушения лесных пожаров. Противопожарные мероприятия намечаются только для   лесов, отнесенных к I-III классам природной пожарной опасности.

Задание  1.

С плана насаждений лесничества сделайте выкопировку кварталов одного мастерского участка (площадь 100-500 га) с нанесением границ кварталов и выделов, номеров и площади, кварталов, ближайших населенных пунктов, предприятий, дорог, водоемов и другой ситуации;

С таксационного описания лесничества на данные кварталы выпишите лесоводственно-таксационную характеристику насаждений.

Задание 2.

Для каждого таксационного выдела по шкале И.С.Мелехова  определите класс природной пожарной опасности.

Распределите леса выбранной части лесничества по классам природной пожарной опасности, таблица.

Таблица  ― Распределение лесов лесничества по классам пожарной опасности

| Название лесничества, кв., выдел. | Площадь, га | состав | возраст | Тип леса | Примечание | Класс пожарной опасности | Средний класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На скопированной схеме расположения  кварталы, отнесенные к   I классу пожарной опасности, окрасьте в красный цвет,

II – в розовый, оранжевый,

III – в желтый,

IV – в зеленый,

V – в синий.

Участки хвойных молодняков I класса возраста внутри пожарных выделов обведите контуром, окрасьте в красный цвет и заштрихуйте в клетку.

Кварталы, отнесенные к одному классу пожарной опасности, объединить в пожарные выдела и пронумеруйте. Номер пожарного выдела укажите в левом верхнем углу, класс пожарной опасности - в нижнем правом углу каждого квартала.

Составьте ведомость описания пожарных выделов по форме таблицы.

Таблица ― Ведомость описания пожарных выделов

| Номера пожарных выделов | Площадь, га | Состав | Возраст, лет | Тип леса | Класс пожарной опасности | Источники огня и расстояние до выдела | Средства тушения и расстояние до выдела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 3.

Составьте план профилактических мероприятий по противопожарному обустройству лесного фонда лесничества на ближайший ревизионный период по следующей схеме:

- определите классы природной пожарной опасности части лесничества;

- определите оптимальный маршрут для наземного патрулирования, предусмотрев средства пожаротушения и связи;

- проведите расчет необходимого количества пожарного оборудования и мероприятий, используя ориентировочные данные по количеству оборудования и затратам труда (приложение А).

-  запроектированные мероприятия и маршрут патрулирования, нанесите на пожарную схему используя условные обозначения (приложение Б).

Ведомость противопожарного устройства лесов части лесничества  оформите в виде таблицы

| Наименование мероприятия | Единица измерения | Объем работ |  | Требуется ресурсов |  | Срок выполнения, год, месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | имеющийся | проектируемый | м/см | ч/дн |  |

Ориентировочные величины затрат на противопожарное устройство приводятся в таблице 1.

Таблица 1 - Затраты труда на создание 100м заградительной полосы (или тушения кромки) различными средствами

| Виды работ | Применяемые техника, орудия | Трудозатраты, чел.-ч. | Производительность 1 человека, м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Захлестывание кромки огня метлой из лиственных пород | - | 0,25-0,50 | 200-400 |
| Засыпка кромки пожара грунтом. | Лопата | 1,25-1,65 | 60-80 |
| Прокладка заградительной минерализованной полосы шириной 1,4 м. | - - - | 1,30-1,60 | 60-75 |
| Удаление напочвенного покрова и подстилки с полосы шириной 1,4 м | Грабли | 1,25 | 60 |
| Тушение кромки огня ранцевым опрыскивателем | РЛО «Ермак» | 0,1 | 1000 |
| Прокладка заградительной минерализованной полосы шириной 1,4 м | МТЗ-82, ПКЛ-70А | 0,05 | 2000 |
| Прокладка минерализованной полосы шириной 200 см противопожарным агрегатом | ТПЛ-55 | 0,05-0,07 | 1400-2200 |
| Прокладка минерализованной полосы полосопрокладывателем | ПФ-1 | 0,05-0,07 | 1400-2000 |
| Прокладка минерализованной полосы пожарным вездеходом | ВПЛ-149 | 0,04 | 2500 |
| Прокладка минерализованной полосы бульдозером | Д 259 | 0,35-0,18 | 260-560 |
| Отжиг зажигательным аппаратом | ЗА-4 «Ермак» | 0,3-1,0 | 100-300 |
| Тушение кромки огня мотопомпами (дозировка 2,5 л/м2) | М-600, М-800,ПМП-Л | 0,3-0,50 | 200-330 |
| Прокладка канав канавокопателями | КМ-800,ЛКА-2А | 0,12 | 850 |
| Прокладка магистральной рукавной сети при тушении пожара водой | - | 0,30 | 330 |
| Тушение кромки огня автоцистернами, вездеходами | АЦ-40 | 0,04 | 2500 |
| Тушение кромки грунтометами | ГТ-3 | 0,05 | 2000 |

Приложение А. Нормы обеспечения пожарным оборудованием

и средствами пожаротушения

| Наименование | Единица изме рения | Лесничество | Мастерский участок | Обход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотопомпы переносные | шт. | 1 | 1 | - |
| Рукава пожарные | м | 200 | 100 | - |
| Трактор с почвообрабатывающими орудиями | шт. | 1 | - | - |
| Зажигательные аппараты | шт. | 2 | 1 | 1 |
| Огнетушители | шт. | 3 | 1 | 1 |
| Торфяные стволы | шт. | 1 | 1 | - |
| Бензопилы | шт. | 2 | 1 | 1 |
| Лопаты железные | шт. | 20 | 10 | 5 |
| Топоры | шт. | 5 | 3 | 3 |
| Грабли железные | шт. | 5 | 3 | 3 |
| Бидоны или канистры для питьевой воды (не менее 20л) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Кружки для воды | шт. | 2 | 1 | 1 |
| Ведра железные | шт. | 5 | 3 | 3 |
| Аптечки | шт. | 2 | 1 | 1 |
| Радиостанции | шт. | 2 | 1 | 1 |

Приложение Б. Условные обозначения проектируемых противопожарных мероприятий.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте естественный противопожарный барьер.

2. Что представляют собой искусственные противопожарные  барьеры?

3. Что такое противопожарный разрыв? Дайте характеристику магистральным противопожарным барьерам (разрывам).

4. Что представляют собой противопожарные заслоны?

5. Какое назначение выполняют минерализованные полосы,  от чего зависит их ширина, какие орудия применяют для их прокладки?

6. Что такое пожароустойчивая опушка? В каких случаях она  создается? Какова ее конструкция и от чего зависит ширина?

7. Дайте характеристику пожароустойчивым насаждениям и их  особенностям.

8. Что представляют собой противопожарные канавы, каково их назначение и применение?

9. Какое предназначение пожарных водоемов, их размещение  и эффективный запас воды в них?

10. В чем состоят обязанности граждан, пребывающих на территории лесного фонда, при обнаружении пожара?

Литература

1 ГОСТ 17.6.1.01-83 – Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения.  - Введ. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.83 № 6263- М.: Изд. стандартов, 1985. – 12 с.

2 ТКП 193-2009(02080) «Правила противопожарного обустройства лесов Республики Беларусь.  Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь,  2009.  12 с.

3 Усеня, В.В. Лесная  пирология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Лесное хозяйство» / В. В. Усеня, Е. Н. Каткова, С. В. Ульдинович. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – 264 с.

4. Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к мероприятиям по охране леса: СТБ 1582-2005.– Введ. 01.06.2006 г. – Минск: Госстандарт, 2005. – 10 с.