Практическое занятие 8

Обнаружение и обслуживание лесных пожаров.

# Основные понятия

Обнаружение лесных пожаров производится с целью установления места и факта возникновения очагов возгорания и является одним из важнейших условий оперативной их ликвидации на ранней стадии развития.

В настоящее время применяются следующие способы обнаружения лесных пожаров:

– наземный;

– авиационный;

– комбинированный (наземный и авиационный);

– аэрокосмический (на основе искусственных спутников Земли).

Основными методами обнаружения пожаров являются:

– визуальный (по дымовой полосе днем  и пламени  в темное время суток);

– инструментальный (по излучаемой пожаром тепловой энергии).

Выбор способов и  методов обнаружения лесных пожаров обусловлен, прежде всего, лесистостью территории и ее насыщенностью объектами хозяйственной деятельности, рельефом местности, наличием и состоянием транспортных путей, площадью зоны обслуживания лесопожарных служб, количеством имеющихся сил и средств пожаротушения.

Наземное обнаружение лесных пожаров осуществляется службой государственной лесной охраны  или пожарными сторожами путем патрулирования по определенным маршрутам или наблюдения за лесом с пожарных вышек и мачт. Цель наземного патрулирования – выявление нарушения правил пожарной безопасности в лесах, принятие мер по их прекращению, а также обнаружение очагов возникновения лесных пожаров и ликвидация их силами патруля либо вызванными для этого необходимыми силами и средствами пожаротушения.

Место возникновения лесного пожара определяют с помощью пожарно-наблюдательных пунктов (ПНП) – вышек и мачт или авиационных средств. Как правило, ПНП устанавливают на повышенных элементах рельефа. Необходимо чтобы пожарно-наблюдательные пункты обеспечивали замкнутую сеть наблюдения за лесом.

На плане лесонасаждений лесхоза или лесничества вокруг каждого пункта, где находится вышка, очерчивают круг и разбивают его на градусы. Получив сообщения об азимуте, под которым замечен дым с двух вышек, можно точно определить место пожара (рисунок 1а). Если имеется только одна вышка, место пожара определяют по отношению к отдельным ориентирам, заметным с вышки (отдельные строения, опушки леса и т. п.) (рисунок 2б). Точность наблюдений в этом случае зависит от знания местности пожарным наблюдателем.

а)                                                       б)

Рисунок 1 – Определение места пожара: а) с двух наблюдательных вышек, б)  при  помощи азимутального круга.

В Республике Беларусь в настоящее время создается автоматизированная система инструментальных и технических средств для сбора, обработки и анализа информации космического и наземного мониторинга  лесных и торфяных пожаров с целью повышения точности определения координат очагов горения, сокращения времени обработки результатов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и нанесения оперативной обстановки на карту, что позволит повысить своевременность обнаружения пожаров, в том числе в труднодоступных районах (одним из таких районов республики являются  зоны радиоактивного загрязнения в результате аварии на ЧАЭС), а также более точно определить площадь пожаров.

Полученная информация по каналам связи будет передаваться в МЧС Республики Беларусь для принятия соответствующих решений.

Материалы дистанционного зондирования с помощью искусственных спутников Земли могут быть использованы как для обнаружения пожаров, так и для оценки пожарной опасности лесопокрытых территорий и торфяных массивов, разработки стратегии и тактики тушения крупных лесных и торфяных пожаров, а также для оценки их последствий, контроля за реабилитацией территорий, пострадавших от пожаров, и минимизации их последствий.

Дистанционное зондирование Земли осуществляется, как правило, с определенной периодичностью, однако возможен и непрерывный контроль за состоянием лесных территорий и торфяных массивов, в случае вывода искусственного спутника Земли на геостационарную орбиту.

Авиационная охрана лесов является составной частью общего комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и защите их от вредных лесных насекомых и болезней, проводимых государственными органами управления лесным хозяйством Республики Беларусь. Авиапатрулированием охвачена практически вся территория лесного фонда.

Связь с летательными аппаратами осуществляется с помощью радиостанций «Моторола», расположенных на борту летательных аппаратов, а также стационарно в конторах лесхозов и лесничеств.

При помощи авиапатрулирования, которое проводится по определённым маршрутам с помощью вертолетов МИ-2, самолетов АН-2 и ИЛ-103 МЧС Республики Беларусь, обнаруживается около 60 % возгораний, в том числе 75 % пожаров площадью до 0,25 га. Режим патрулирования осуществляется в соответствии с действующими регламентациями, а маршруты, обеспечивающие полный осмотр обслуживаемой территории, определяются схемой авиапатрулирования лесов Республики Беларусь.

В целях наиболее эффективного использования авиационных сил и средств в борьбе с лесными пожарами авиационная охрана лесов должна проводиться в тесном взаимодействии с наземной лесной охраной.

Задания

1. Опишите способы обнаружения лесных пожаров.

2.  Перечислите  средства обнаружения пожаров. Данные представьте в виде таблицы.

Таблица  - способы и средства обнаружения пожаров:

| способы обнаружения лесных пожаров | средства обнаружения пожаров |
| --- | --- |

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные способы и методы обнаружения лесных пожаров, их преимущества и недостатки.

2. Как определить место пожара с пожарно-наблюдательных вышек?

3. Кем осуществляется авиационная охрана лесов в Беларуси и какие задачи она выполняет?

Литература

1 ГОСТ 17.6.1.01-83 – Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения.  - Введ. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.83 № 6263- М.: Изд. стандартов, 1985. – 12 с.

2 ТКП 193-2009(02080) «Правила противопожарного обустройства лесов Республики Беларусь.  Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь,  2009.  12 с.

3 Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к мероприятиям по охране леса: СТБ 1582-2005.– Введ. 01.06.2006 г. – Минск: Госстандарт, 2005. – 10 с.

4 Усеня, В.В. Лесная  пирология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Лесное хозяйство» / В. В. Усеня, Е. Н. Каткова, С. В. Ульдинович. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – 264 с.

5 Правила пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь: ППБ 2016. – Введ. 19.12.2016 г. – Минск, 2016. – 17 с.