Практическое занятие 9

Технические средства тушения лесных пожаров.

# Основные понятия

Пожарно-химические станции (ПХС).

ПХС – это подразделение юридического лица, ведущего лесное хозяйство, оснащенное пожарной техникой, средствами пожаротушения и связи, которые  организуются для ликвидации лесных и торфяных пожаров.

ПХС создаются двух типов: первого (ПХС-1) и второго (ПХС-2).

ПХС-1 создаются при структурных подразделениях юридических лиц, ведущих лесное хозяйство и оснащаются средствами пожаротушения согласно приложению.

Задачей ПХС-1 является ликвидация очагов возгораний на территории лесного фонда (до 20 тыс. га).

ПХС-2 создаются при юридических лицах, ведущих лесное хозяйство, и оснащаются средствами пожаротушения согласно приложению.

Задачей ПХС-2 является ликвидация очагов возгораний на территории лесного фонда (свыше 20 тыс. га), а также оказание помощи ПХС-1 в тушении крупных лесных и торфяных пожаров в лесном фонде соответствующих юридических лиц, ведущих лесное хозяйство.

С учетом месторасположения наиболее уязвимых, с точки зрения формирования масштабных чрезвычайных ситуаций, территорий возможных очагов крупных лесных и торфяных пожаров в лесном фонде (большие массивы лесных культур и молодняков хвойных пород, торфоразработки, крупные болота верхового типа, зоны интенсивной рекреации и т.п.) государственным производственным лесохозяйственным объединениям республиканского органа государственного управления по лесному хозяйству рекомендуется на их базе (в пределах области) создать сеть укрупненных ПХС-2.

ПХС размещаются в существующих административных, хозяйственных зданиях либо строятся в непосредственной близости от них. Помещения должны обеспечивать надлежащие условия для хранения средств пожаротушения, а также сосредоточения сил пожаротушения в период пожароопасного сезона.

ПХС должны иметь устойчивую связь (радиосвязь, сотовая связь, проводная связь) с юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, их структурными подразделениями и подразделениями по чрезвычайным ситуациям.

При структурных подразделениях юридического лица, ведущего лесное хозяйство, не имеющих ПХС, создаются пункты противопожарного инвентаря (ППИ), оснащенные согласно приложению.

Ответственность за оснащение ПХС и ППИ средствами пожаротушения согласно приложению  несет руководитель юридического лица, ведущего лесное хозяйство.

Руководство деятельностью ПХС, а также непосредственный контроль за состоянием, хранением и использованием закрепленных за ПХС и ППИ средств пожаротушения осуществляет начальник ПХС или инженер по охране леса (ПХС-2), лесничий (ПХС-1; ППИ). При каждой ПХС организуется команда, состав и численность которой определяется начальником ПХС или инженером охраны леса, устанавливаются обязанности членов команд, распределяются и закрепляются средства пожаротушения и транспорт.

Работа на ПХС имеет сезонный характер и регламентируется классом пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Она завершается после окончания пожароопасного сезона, когда средства пожаротушения подготовлены к зимнему хранению.

Регламент работы ПХС:

В периоды I и II классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды должностные лица, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, если они не заняты на тушении пожаров, находятся в местах оповещения, занимаются подготовкой техники и снаряжения, другими мероприятиями по охране лесов, направленными на повышение готовности к пожаротушению.

В период III класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды должностные лица, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, если они не заняты на тушении пожаров, находятся в полной готовности к немедленному выезду на пожар. Оборудование, противопожарный инвентарь и иные средства пожаротушения должны быть погружены на транспортные средства. Самоходная пожарная техника находится в полной готовности к выезду на пожар.

В периоды IV и V классов пожарной опасности по условиям погоды должностные лица, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, другие привлекаемые работники, если они не заняты на тушении лесных пожаров, находятся в местах дежурства. Использование должностных лиц, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, непосредственно занимающихся вопросами охраны лесов на работах, не связанных с тушением пожаров, категорически запрещается.

По распоряжению руководителя (либо лица его замещающего) юридического лица, ведущего лесное хозяйство, в периоды, не опасные в пожарном отношении (I класс пожарной опасности по условиям погоды), должностные лица, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, могут привлекаться к выполнению профилактических и других противопожарных мероприятий на территории лесного фонда.

Перед началом пожароопасного сезона проводятся учебно-тренировочные выезды команд для отработки взаимодействия при использовании средств и методов тушения лесных и торфяных пожаров и составляется акт готовности сил и средств  пожаротушения к предстоящему пожароопасному сезону, утверждаемый руководителем юридического лица, ведущего лесное хозяйство.

Приложение  - Минимальный перечень средств пожаротушения, закрепляемых за пожарно-химическими станциями (ПХС) и пунктами противопожарного инвентаря (ППИ)

| № п/п | Наименование |  |  | Количество на ПХС и ППИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ППИ | ПХС-1 | ПХС-2 |  |
| 1 | Пожарный автомобиль*, емкость не менее 1,5 м3, шт. |  |  | – | 1 | 2 |  |
| 2 | Прицепная цистерна** или емкость не менее 0,7 м3, шт. |  |  | 1 | - | - |  |
| 3 | Колесный трактор (закрепленный за ПХС и ППИ) мощностью не менее 60 (81) кВт (л.с.), шт. |  |  | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Плуг, шт. |  |  | 1 | 1 | - |  |
| 5 | Мотопомпы (насосы) производительностью не менее л/мин, шт. |  | 100 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 400 |  | 2 | 3 |  |
| 6 | Бензопила мощностью не менее 2 кВт, шт. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Зажигательный аппарат (паяльная лампа), шт. |  |  | 2 | 3 | 5 |  |
| 8 | Ранцевый лесной огнетушитель, шт. |  |  | 10 | 15 | 25 |  |
| 9 | Радиостанции не менее, шт. |  |  | 2 | 3 | 5 |  |
| 10 | Пожарные напорные рукава, с диаметром мм, п.м., не менее | 77 |  | - | 100 | 300 |  |
|  |  | 51 |  | 200 | 300 | 600 |  |
| 11 | Ствол ручной, шт. |  |  | 2 | 4 | 8 |  |
| 12 | Ствол торфяной (глубинный) при необходимости, шт. |  |  | 1 | 2 | 4 |  |
| 13 | Разветвление трехходовое, шт. |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 14 | Головки соединительные переходные, шт. |  |  | 2 | 4 | 6 |  |
| 15 | Ведро металлическое, 10 л, шт. |  |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 16 | Топор, шт. |  |  | 5 | 5 | 10 |  |
| 17 | Лопата, шт. |  |  | 25 | 50 | 70 |  |
| 18 | Аптечка с медикаментами, шт. |  |  | 1 | 2 | 4 |  |
| 19 | Канистра или бидон для воды, 20 л, шт. |  |  | 1 | 1 | 3 |  |
| 20 | Комплект огнезащитной одежды |  |  | 3 | не менее числа членов команд ПХС |  |  |
| 21 | Средства защиты глаз и органов дыхания (защитные очки, респираторы и т.п.) |  |  | 3 | не менее числа членов команд ПХС |  |  |
|  | Огнетушащее вещество для борьбы с лесными пожарами, кг |  |  | – | 200 |  | 300 |

* Пожарные автоцистерны и автонасосы, другие автомобили, колесные тракторы и агрегаты, оборудованные насосами для подачи воды и других огнетушащих средств, производительностью не менее 40 л/с.

** Передвижная емкость для воды на колесном ходу.

Задания

1. Детально ознакомьтесь со структурой и оснащённостью ПХС всех типов, порядком их комплектации, регламентацией работы, обязанностями членов команд.

2. Перечень средств пожаротушения, закрепляемых за пожарно-химическими станциями  и пунктами противопожарного инвентаря оформите в тетради в виде таблицы.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие технические средства для тушения пожаров вы знаете?

2. Дайте определение: пожарно-химическая станция.

3. ПХС каких типов создаются на территории Беларуси?

4. Какова оснащённость пожарно-химических станций? Чем отличается комплектация ПХС-1 от ПХС-2?

Литература

1 Правила пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь: ППБ 2016. – Введ. 19.12.2016 г. – Минск, 2016. – 17 с.2

2 Усеня, В.В. Лесная  пирология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Лесное хозяйство» / В. В. Усеня, Е. Н. Каткова, С. В. Ульдинович. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – 264 с.