Практическое занятие 10

Применение химических составов для тушения лесных          пожаров.

Основные понятия

В настоящее время большое значение в профилактике и ликвидации лесных пожаров придается использованию эффективных огнетушащих химических составов. Они используются для прокладки длительнодействующих профилактических огнезадерживающих полос на  наиболее пожароопасных направлениях, тушения пожара, создания заградительных огнегасящих полос непосредственно перед кромкой пожара, опорных полос для пуска отжига.

Научными учреждениями Республики Беларусь (Институт леса НАН Беларуси, НИИ прикладных физических проблем и НИИ физико-химических проблем БГУ, НИИ пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь) при непосредственном участии Гомельского химического завода создан и внедрен в практику пожаротушения при борьбе с лесными пожарами новый экологически безопасный огнезащитный химический состав «Метафосил».

Огнезащитный химический состав «Метафосил» предназначен для прокладки профилактических длительно действующих (до 40–45 суток) огнегасящих полос в районах наиболее вероятного возникновения пожаров: зон  отселения и отчуждения, вдоль систем коммуникаций (дорог, ЛЭП, нефте- и газопроводов), а также в наиболее  пожароопасных лесных массивах; заградительных полос непосредственно перед кромкой пожара, опорных полос для отжига, непосредственного  тушения лесных пожаров,  а также  их окарауливания.

«Метафосил» представляет собой пастообразную массу от белого до серого цвета, содержит аморфный фосфат алюминия и соединение аммония и дополнительно – аморфный фосфат цинка и воду при следующем  процентном содержании компонентов:

- гидроксид аммония: 7,0–8,0;

- аморфные фосфаты алюминия в пересчете на оксиды:

а) оксид алюминия: 1,7–1,9;

б) оксид цинка: 3,5–4,5;

в) оксид фосфора: 30,5–35,0;

- вода: остальное.

Для повышения стабильности при хранении состав дополнительно содержит 2,2–4,0 %  силиката натрия.

Заградительные полосы шириной до 2 м прокладываются бригадой рабочих с помощью лесных огнетушителей различных модификаций, обеспечивающих необходимую плотность вылива водных рабочих растворов ОХС «Метафосил».

Для создания длительно действующих профилактических, а также заградительных полос перед кромкой пожара  шириной  более 2 м применяют следующие технические средства:

а) при непрерывном движении: УПП-1, ТЛП-4М, ТЛП-55, ВПЛ-149А, АЛП-10(66)-221, АЛП-12 (Т-150К) 177А, РЖУ-3,6, РЖТ-8; ЗЖВ-1,8.

б) с остановками: АЦ-30(66)-146, АЦ-40(130)-63А, АЦ-40 (131)-137, ВПЛ-149, так как у этой техники насос на ходу не работает.

Необходимая плотность вылива водных рабочих растворов ОХС определяется лесорастительными условиями и категорией земель и регулируется скоростью движения агрегата, стволом-распылителем или насадками.

Для борьбы с лесными пожарами применяется 10%-ный водный рабочий раствор «Метафосила», получение которого достигается  разбавлением огнезащитной пасты при комнатной температуре. Рабочий раствор представляет собой устойчивую золь белого цвета. «Метафосил» хорошо растворяется в воде, поэтому при приготовлении из него рабочего раствора специальных смесительных устройств не требуется. Водную суспензию получают путем ее размешивания до однородного состояния в больших емкостях с использованием мотопомпы, в пожарных автомашинах – с применением насоса, в небольших по объему емкостях – вручную. Приготовленная таким образом водная суспензия  пригодна  как для нанесения на лесной напочвенный покров или защищаемую от огня растительную поверхность, так и для непосредственного тушения лесных пожаров.

Таблица – Плотность вылива водного рабочего раствора огнетушащего химического состава «Метафосил»

| Лесорастительные условия, категория земель | Плотность вылива напочвенного покрова, л/м2 |
| --- | --- |
| Сосновые молодняки мшистых, брусничных, лишайниковых типов леса с полнотой 0,8–1,0 | 1,5–2,0 |
| Сосновые молодняки верескового и черничного типов леса с полнотой 0,8–1,0 | 2,0–2,5 |
| Сосновые молодняки мшистых, лишайниковых, черничных, брусничных и вересковых типов леса с полнотой 0,7 и менее | 1,0–1,5 |
| Сосновые насаждения III–IV классов возраста всех типов леса | 1,0–1,5 |
| Еловые насаждения | 1,5–2,0 |
| Вырубки всех типов | 1,5–2,0 |
| Сельхозугодья, луга, лесные сенокосы с обильной сухой растительностью | 2,0–2,5 |

Огнетушащий химический состав «Тофасил», созданный  учеными НИИ физико-химических  проблем  БГУ и  Института  леса  Национальной  академии  наук  Беларуси, предназначен для локализации и тушения торфяных пожаров.

Состав представляет собой пастообразную массу от белого до бежевого цвета и содержит аморфные фосфаты алюминия и цинка, соединения аммония, силикат натрия и воду. В качестве аморфных фосфатов алюминия и цинка и соединения аммония  содержат аморфные аммонийные фосфаты алюминия и цинка и дополнительно поверхностно-активное вещество анионной природы при следующем соотношении компонентов (масс. %).

Аморфные аммонийные фосфаты алюминия и цинка в пересчете на оксиды:

- оксид алюминия: 0,71–0,75;

- оксид цинка: 1,70–1,79;

- оксид фосфора: 21,5–22,5;

- гидроксид аммония: 13,2–13,3;

- силикат натрия:  0,91–0,96;

- ПАВ: 0,71–0,76;

- Вода: остальное.

Для увеличения огнетушащей способности состава он дополнительно содержит борную кислоту в количестве 0,50–0,62 масс. %. Для увеличения  стойкости  при хранении в его состав входят: 1,0–1,5 масс. % карбоксиметилцеллюлозы, карбамидформальдегидной смолы или смеси жидких углеводородов С9-С15 (солярки).

Водный  рабочий  раствор огнетушащего химического состава «Тофасил» 5%-ной концентрации имеет эффективное огнегасящее действие, предотвращает горение и тление торфа.

Проведенные натурные испытания химического состава в очагах горения торфяника  показали, что показатель огнетушащей способности водного рабочего раствора «Тофасила» составил  40–80 кг/м2 горящей поверхности торфа. Смачивающая способность воды со смачивателем и только одной  воды оказалась в 7,5–10,0 раз ниже по сравнению с водным рабочим раствором  огнетушащего  химического состава «Тофасила».

Процесс тушения водными растворами «Тофасила» торфа                  в очаге горения обеспечивается следующими факторами:

– хорошей смачивающей способностью рабочим раствором «Тофасила» горящего торфа глубиной до 30 см;

– снижением  выхода горючих газообразных продуктов;

– созданием поверхностного покрытия, предотвращающего доступ кислорода к горящей торфяной массе.

Таким образом, применение химических средств позволяет обеспечить успешность профилактики и ликвидации лесных и почвенных пожаров.

Задания

1 Опишите огнетушащие химические составы, применяемые для борьбы с лесными и торфяными пожарами.

2 Рассчитайте необходимое количество огнетушащего химического состава «Метафосил» (кг) для прокладки 1 м профилактической противопожарной полосы, а также для тушения пожаров в различных лесорастительных условиях, подберите соответствующие технические стредства. Данные занесите в таблицу 1.

Таблица 1 – необходимое количество огнетушащего химического состава «Метафосил» для профилактики и борьбы с лесными пожарами.

| Лесорастительные условия, категория земель | Необходимое количество химсостава, кг | Техническое средство |
| --- | --- | --- |
| Сосновые молодняки мшистых, брусничных, лишайниковых типов леса с полнотой 0,8–1,0 |  |  |
| Сосновые молодняки верескового и черничного типов леса с полнотой 0,8–1,0 |  |  |
| Сосновые молодняки мшистых, лишайниковых, черничных, брусничных и вересковых типов леса с полнотой 0,7 и менее |  |  |
| Сосновые насаждения III–IV классов возраста всех типов леса |  |  |
| Еловые насаждения |  |  |
| Вырубки всех типов |  |  |
| Сельхозугодья, луга, лесные сенокосы с обильной сухой растительностью |  |  |
| Прокладка профилактических противопожарных полос |  |  |

Вопросы для самоконтроля

1. Какие применяют химические составы для борьбы с лесными и торфяными пожарами?

2. Опишите способ борьбы с торфяными пожарами водой,  растворами  ОХС  и   ПАВ.

3. Дайте характеристику огнетушащего химического состава «Метафосил»,  его назначение.

4. Назовите средства, применяемые для создания длительно  действующих профилактических и заградительных полос перед  кромкой  пожара.

5. Дайте  характеристику огнетушащего химического состава «Тофасил»,  его  назначение.

6. В чем заключаются особенности ликвидации лесных  пожаров  в зонах радиоактивного загрязнения?

7. Какая техника безопасности при работе с химическими веществами «Метафосил» и «Тофасил»?

Литература

1 ТКП 193-2009(02080) «Правила противопожарного обустройства лесов Республики Беларусь.  Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь,  2009.  12 с.

2 Усеня, В.В. Лесная  пирология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Лесное хозяйство» / В. В. Усеня, Е. Н. Каткова, С. В. Ульдинович. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – 264 с.