Практическое занятие 12

Особенности тушения лесных пожаров и предупреждения их возникновения в различных условиях

Основные понятия

Технология выявления параметров пожаров. Для своевременной (оперативной) локализации лесных пожаров используются нормативы площадей  и периметров очагов лесных пожаров.

Своевременная локализация пожара считается возможной, если его площадь (периметр) к началу тушения не превышает предельного значения, соответствующей потенциальной производительности команды (бригады) по пожаротушению и скорости распространения фронтальной кромки в период тушения пожара.

Потенциальная производительность команды определяется в зависимости от лесорастительных условий и способа тушения (непосредственным, либо косвенным) одним человеком. Производительность команды по пожаротушению определяется ее численностью и средней скоростью тушения кромки (прокладки заградительной полосы) одним работником, соответствующей конкретным условиям и способу тушения.

Непосредственное тушение кромки пожара осуществляется захлестыванием и засыпкой грунтом только при слабой интенсивности пожара   (высота пламени  h< 0,5 м), а заливка водой  или растворами химикатов  и комбинированный  способ непосредственного тушения  при слабой и средней  интенсивности (высота пламени h < 1,0 м).

Для локализации пожаров высокой интенсивности используются  косвенные методы тушения  (создание заградительных полос взрывным методом, отжиг, комбинированный способ косвенного тушения). Методы косвенного тушения используются также в случаях, когда они обеспечивают возможность своевременной локализации   пожаров, площади которых к началу локализации превышают предельные значения для метода непосредственного тушения.

Скорость распространения фронтальной кромки лесного пожара определяется в зависимости от скорости ветра и влагосодержания лесных горючих материалов в зеленомошных, лишайниковых и травяных группах типов леса.

Строки этих таблиц соответствуют классам влагосодержания лесных горючих материалов, а столбцы - градациям  скорости ветра на метеостанции. При отсутствии данных о влагосодержании горючих материалов оценка скорости распространения фронтальной кромки пожара производится по классу пожарной опасности в лесу. Численное  значение класса пожарной опасности в этом случае отождествляется с классом  (порядковым номером) влагосодержания горючих материалов.

Скорость ветра и класс пожарной опасности в лесу по условиям погоды получают по данным метеостанции. Скорость ветра уточняется в течение дня непосредственными замерами.

Значения площади и периметра кромки лесного пожара  к началу пожаротушения определяется в зависимости от скорости распространения огня (от 0,2 до 25 м/мин) и общей производительности (скорости) тушения (от 1 до 50 м/мин).

Каждая строка таблицы соответствует определенной производительности тушения пожара командой, а каждый столбец определенной скорости распространения фронтальной кромки пожара. Она (скорость) может быть определена и непосредственными замерами на месте пожара.

Нормативы справедливы при относительной однородности лесорастительных и стационарности погодных условий (постоянстве скорости распространения огня), а также постоянстве производительности тушения в течение всего периода локализации пожара.

При оценке (прогнозировании) скорости распространения пожаров в вечерние и утренние часы скорость ветра на 1-2 градации и пожарная опасность на 1-2 класса берется ниже, чем в дневные часы. При получении нулевого класса пожарной опасности скорость фронтальной кромки пожара не определяется, а предельное значение периметра принимается равным 0,5 х n (км), где n  - численность высаженной к пожару группы пожаротушения.

Пример расчета организации тушения. Единого шаблона тушения лесных пожаров нет. Выбор техники и тактики тушения в каждом конкретном, случае зависит от вида и характера пожара, условий, в которых он действует, наличия тех или  иных сил и средств пожаротушения.

Исходные данные. Патрульная группа пожарно-химической станции численностью 6 человек обнаружила низовой лесной пожар в участке, относящимся к зеленомошной группе типов леса. Класс пожарной опасности в лесу по условиям погоды – 4.  Скорость ветра по данным метеостанции – 5 м/с. Примерная площадь в момент обнаружения 0,3-0,4 га.

Расчеты и принимаемые решения. Старший группы по таблице 1, строка 4  (эта строка соответствует  4  классу пожарной  опасности в лесу по условиям  погоды) определяет, что скорость распространения  фронта пожара  в данных условиях равна  0,75 м/мин. По таблице 2 определяется, что скорость тушении кромки пожара одним человеком (захлестыванием кромки огня) составляет  1,2 м/мин.

По таблице 3, по графе, соответствующей скорости распространения пожара 1  м/мин   (градации 0,7 м/мин в таблице нет), определяется, что при распространении пожара со скоростью 1 м/мин применяя  прямую атаку с фронта, можно успешно    локализовать пожар охвативший площадь не более  1,10 га,  если будет обеспечена производительность тушения 3,0 м/мин.   Число 3,0 находим в первой графе таблицы в строке, соответствующей площади 1,10 га. Следовательно, производительность тушения 3 м/мин  может быть обеспечена силами патруля:

1,2 м/мин  х 3 чел. = 3,6 м/мин.

По таблице 4 определяется, что можно применять и косвенную атаку с фронта, в этом случае предельная площадь пожара к началу тушения не должна превышать 0,95 га.

Старший группы должен принять решение: пожар локализовать силами 3-х человек, остальным - продолжать патрулирование. Тушить пожар всей группой нецелесообразно: пожар обнаружен в 16 часов дня и не исключается вероятность возникновения нового пожара в оставшееся светлое время суток.

Задания

1 По вариантам задания определите тактику тушения лесного пожара с вычислением:

- скорости пожара по фронтальному направлению;

-производительности тушения одним человеком;

- необходимой производительности тушения непосредственным способом;

- необходимой производительности тушения косвенным способом;

- необходимого числа членов команды по пожаротушению.

Варианты  ситуационных задач по пожаротушению

| Варианты | Численность патрульной группы, чел | Тип лесорастительных условий | Класс пожар-ной опасности | Влагосодержание ЛГМ, % | Площадь пожара на момент обнаружения, га | Скорость ветра, м/с | Скорость пожара в фронтальном направлении, м/мин | Производительность тушения одним членом команды, м/мин | Необходимая производительность тушения при непосредственном способе тушения, м/мин | Необходимая производительность тушения при косвенном способе тушения, м/мин | Необходимое численность команды по пожаротушению, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Зеленомошные | 1 | 30 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | Зеленомошные | 2 | 25 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 | Зеленомошные | 3 | 18 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | Зеленомошные | 4 | 13 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Зеленомошные | 5 | 10 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 | Лишайниковые | 1 | 28 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Лишайниковые | 2 | 26 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 7 | Лишайниковые | 3 | 21 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 9 | 7 | Лишайниковые | 4 | 16 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 10 | 7 | Лишайниковые | 5 | 12 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 | Травяные | 1 | 32 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 8 | Травяные | 2 | 24 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | 8 | Травяные | 3 | 19 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 | 8 | Травяные | 4 | 14 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | Травяные | 5 | 9 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 3 | Зеленомошные | 5 | 9 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | 3 | Зеленомошные | 4 | 14 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 18 | 3 | Зеленомошные | 3 | 19 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 19 | 3 | Зеленомошные | 2 | 24 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 3 | Зеленомошные | 1 | 32 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | 6 | Лишайниковые | 5 | 12 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 6 | Лишайниковые | 4 | 16 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 23 | 6 | Лишайниковые | 3 | 21 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 24 | 6 | Лишайниковые | 2 | 26 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | 6 | Лишайниковые | 1 | 28 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | 9 | Травяные | 5 | 10 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | 9 | Травяные типы леса | 4 | 13 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 28 | 9 | Травяные | 3 | 18 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 29 | 9 | Травяные | 2 | 25 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | 9 | Травяные | 1 | 30 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |

Таблица 1 – Скорость распространения фронта пожара

| в зеленомошных типах леса, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс пожарной опасности | Влагосодержание ЛГМ, % |  |  | Скорость ветра на метеостанции, м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0-4,0 |  | 4,1-8,0 |  | 8,1-12,0 | 12,1-16,0 |  |  |  |
| 1 | 27,1-32 |  |  | 0,30 |  | 0,40 |  | 0,60 | 0,85 |  |  |  |
| 2 | 22,1-27,0 |  |  | 0,40 |  | 0,50 |  | 0,80 | 1,10 |  |  |  |
| 3 | 17,1-22,0 |  |  | 0,50 |  | 0,65 |  | 1,00 | 1.35 |  |  |  |
| 4 | 12,1-17,0 |  |  | 0,60 |  | 0,75 |  | 1,25 | 1,75 |  |  |  |
| 5 | 8,0-12,0 |  |  | 0,70 |  | 0,90 |  | 1,50 | 2,15 |  |  |  |
| в лишайниковых типах леса, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27,1-32 |  | 0,30 |  |  | 0,40 |  | 0,80 |  |  | 1,30 |  |
| 2 | 22,1-27,0 |  | 0,40 |  |  | 0,50 |  | 1,80 |  |  | 1,70 |  |
| 3 | 17,1-22,0 |  | 0,50 |  |  | 0.63 |  | 1,30 |  |  | 2,20 |  |
| 4 | 12,1-17,0 |  | 0,60 |  |  | 0,75 |  | 1,60 |  |  | 2,70 |  |
| 3 | 7,0-12.0 |  | 0,70 |  |  | 0,90 |  | 1,90 |  |  | 3,20 |  |
| по отмершей травяной растительности, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25,1-30,0 | 1,50 |  |  | 12,0 |  | 27,5 |  |  | 54,4 |  |
| 2 | 20,1-25,0 | 1,90 |  |  | 14,5 |  | 34,5 |  |  | 67,0 |  |
| 3 | 15,1-20,0 | 2,25 |  |  | 17,2 |  | 40,0 |  |  | 78,3 |  |
| 4 | 10,1-15,0 | 2,70 |  |  | 20,5 |  | 48,5 |  |  | 95,0 |  |
| 5 | 5,0-10,0 | 3,65 |  |  | 28,0 |  | 65,0 |  |  | 129,0 |  |

Таблица 2 – Скорость локализации пожара  (м/мин на человека)

| Способ тушения | Тип лесорастительных условий |  |  | Высота пламени на кромке пожара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зеленомошные | лишайниковые | травяные |  |
| методом непосредственного тушения кромки |  |  |  |  |
| Захлестывание | 1,2 | 1.5 | - | h < 0,5 м |
| Водой или растворами химикатов | 1,5 | 1,5 | 1.5 | h < 1.0 м |
| Засыпка грунтом | 0,6 | 0.8 | - | h < 0,5 м |
| Комбинированный способ | 0,8-1,0 | 0.8-1,0 | 0,8-1,0 | h < 1.0 м |
| Косвенным методом |  |  |  |  |
| Создание заградительных полос | 0,6 | 0,7 |  |  |
| Отжиг (от опорных полос) | 1.2 | 1.5 | 2.0 |  |
| Комбинированный способ | 0,8-1,0 | 1.0-1,2 | 1,2-1.3 |  |

Таблица 3 – Предельные значения площадей лесных пожаров (га)

к началу тушения прямой атакой с фронта

| Скорость распространения фронтальной кромки пожара, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность тушения, м/мин | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12 | 14 | 16 |
| 1,0 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,85 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 2,30 | 1,40 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 3,0 | 3,9 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | 8,0 | 6,7 | 5,6 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 | 11,6 | 10,8 | 9,4 | 8,0 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,0 | 15,9 | 15,0 | 13,4 | 11,9 | 10,1 | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 | 21,0 | 19,9 | 18,3 | 17,2 | 15,2 | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,0 | 26,7 | 25,6 | 24,0 | 22,8 | 20,6 | 18,1 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 | 33,1 | 32,2 | 30,6 | 29,6 | 27,3 | 24,2 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 | 40,6 | 39,3 | 37,3 | 36,1 | 34,1 | 31,3 | 27,6 | 20,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,0 | 48,8 | 47,2 | 44,8 | 43,3 | 41,9 | 40,0 | 35,9 | 28,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,0 | 77,5 | 75,6 | 73,7 | 71,2 | 68,9 | 65,5 | 61,9 | 53,2 | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,0 | 143 | 142 | 140 | 136 | 132 | 129 | 120 | 113 | 102 | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 234 | 230 | 222 | 217 | 211 | 206 | 196 | 184 | 170 | 154 | 142 | 130 | 110 |  |  |  |  |
| 30 | 350 | 343 | 331 | 322 | 311 | 300 | 290 | 280 | 266 | 250 | 231 | 217 | 196 | 181 |  |  |  |
| 35 |  | 473 | 456 | 442 | 430 | 420 | 405 | 391 | 375 | 357 | 337 | 319 | 296 | 277 | 211 |  |  |
| 40 |  | 627 | 604 | 683 | 572 | 562 | 542 | 524 | 506 | 490 | 474 | 451 | 430 | 411 | 349 |  |  |
| 50 |  | 999 | 980 | 944 | 927 | 910 | 894 | 878 | 863 | 833 | 805 | 778 | 740 | 706 | 652 | 574 | 517 |

Таблица 4 – Предельные значения площадей лесных пожаров (га) к началу тушения косвенной атакой с фронта

| Скорость распространения фронтальной кромки пожара, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность тушения, м/мин | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12 | 14 | 16 | 18 |  |
| 1,0 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 1,00 | 0,50 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 2,75 | 1,60 | 0,95 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 6,0 | 4,5 | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | 5,5 | 7,9 | 6,5 | 4,3 | 3,7 | 2.0 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 | 13,9 | 12,9 | 11,0 | 9,2 | 7,0 | 5,6 | 4,1 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,0 | 19,0 | 17,8 | 15,8 | 13,9 | 10,7 | 8,9 | 7.0 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 | 25,1 | 23,7 | 21,7 | 20,3 | 15,9 | 13,8 | 11,9 | 7,7 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,0 | 32,0 | 30,6 | 28,5 | 27,0 | 24,2 | 19,2 | 16,7 | 11,9 | 7,0 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 | 35,5 | 38,5 | 36,5 | 35,0 | 32,0 | 26,0 | 23,0 | 18,5 | 13,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 | 48,5 | 47,0 | 44,5 | 43,0 | 40,5 | 36,5 | 30,0 | 24,0 | 18,0 | 11,5 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,0 | 58,5 | 56,5 | 53,5 | 51,5 | 49,5 | 47,0 | 38,5 | 31,5 | 25,5 | 19,5 | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,0 | 93,5 | 91,0 | 88,0 | 85,0 | 82,0 | 77,5 | 73,0 | 57,0 | 50,0 | 42,5 | 32,5 | 23,5 | 17,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |
| 20,0 | 173 | 171 | 168 | 163 | 158 | 154 | 143 | 134 | 111 | 98,5 | 88,5 | 80,5 | 63,0 | 54,0 | 29,0 |  |  |  |  |
| 25 | 267 | 262 | 254 | 247 | 240 | 233 | 221 | 211 | 195 | 175 | 160 | 152 | 132 | 118 | 89 | 54 | 41 |  |  |
| 30 | 371 | 383 | 350 | 340 | 328 | 316 | 303 | 295 | 280 | 266 | 254 | 242 | 222 | 208 | 179 | 134 | 71 | 65 |  |
| 40 | 680 | 650 | 625 | 605 | 595 | 585 | 560 | 540 | 525 | 506 | 490 | 480 | 4Ь5 | 450 | 395 | 355 | 320 | 250 |  |
| 50 | 1080 | 1040 | 1020 | 980 | 960 | 945 | 925 | 910 | 880 | 850 | 820 | 790 | 750 | 715 | 705 | 650 | 595 | 540 |  |

Таблица 5 – Средний прирост площади пожара в зависимости от скорости пожара и времени его обнаружения

| Среднесуточная скорость распространения огня по фронту, м/мин | Вероятный средний прирост площади лесных пожаров (га/мин) при времени начала тушения с момента возникновения (час), |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,17 | 1,41 |
| 4 | 0,045 | 0,09 | 0,19 | 0,32 | 0,48 | 0,61 | 0,77 | 0,88 |
| 3 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,57 |
| 2,5 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,36 |
| 2,0 | 0,011 | 0,025 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 |
| 1,5 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| 1,0 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 0,5 | 0,0025 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 0,25 | 0,0007 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | 0,015 |

Нормативы площадей и периметров получены путем решения системы дифференциальных уравнений в модели описывающей процессы распространения огня и его подавления в зависимости от способа тушения соответствующей тактике охвата пожара с фронта в двух направлениях и типа лесорастительных условий в зоне пожара (по Коровину Г. Н.).

Вопросы для самоконтроля

1. Из  каких стадий состоит  процесс ликвидации пожара?

2. Что такое локализация  пожара?

3. Опишите весь  перечень работ по дотушиванию  пожара.

4. В  чем  заключается окарауливание пожара?

5. Какие тактические приемы применяются при тушении  лесных  пожаров?

6. Что  определяет  тактику  тушения  пожаров?

7. При тушении каких лесных пожаров применяется тактический  прием  окружения  пожара?

8. Охарактеризуйте тактический прием атаки с фронта пожара и его применение.

9. В каких случаях тушение лесных пожаров осуществляют  атакой с флангов?

10. Какими параметрами характеризуется очаг торфяного пожара?

Литература

1 ТКП 193-2009(02080) «Правила противопожарного обустройства лесов Республики Беларусь.  Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь,  2009.  12 с.

2 Усеня, В.В. Лесная  пирология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Лесное хозяйство» / В. В. Усеня, Е. Н. Каткова, С. В. Ульдинович. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – 264 с.

3 СТБ 1408-2003 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. – Минск, 2003. – 13с.

4 ППБ -2016 «Правила пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь».