Практическое занятие 22

Нормативные требования охраны труда при выполнении работ в районах радиоактивного загрязнения

Основные понятия

Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87. В их основу положен опыт обеспечения условий радиационной безопасности, результаты работ советских и зарубежных ученых, а также рекомендации МКРЗ. Нормы радиационной безопасности устанавливают систему дозовых нагрузок и принципы их применения.

НРБ-76/87 основаны на следующих принципах радиационной безопасности:

- непревышение установленного дозового предела,

- исключение всякого необоснованного облучения,

- снижение дозы излучения до возможно низкого уровня.

НРБ-76/87 являются основным документом, регламентирующим уровни воздействия ионизирующих излучений, и распространяются на учреждения всех министерств и ведомств, профессиональных союзов и иных общественных и кооперативных организаций, производящие, перерабатывающие, применяющие, хранящие, транспортирующие, обезвреживающие и захоранивающие радиоактивные вещества и другие источники ионизирующих излучений.

Дозовые пределы, устанавливаемые НРБ-76/87, не включают:

- дозу, получаемую пациентом при медицинском обследовании
и лечении;

- дозу, обусловленную естественным фоном облучения.

Устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

- А — персонал;

- Б — ограниченная часть населения;

—В — население области, края, республики, страны.

Различные органы и ткани человеческого организма поражаются радиацией и накапливают в себе радионуклиды по-разному. Поэтому устанавливаются три группы критических органов:

I	группа — все тело, гонады и красный костный мозг;

II	группа — мышцы, щитовидная железа, жировая ткань,    печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталик глаза и другие органы, за исключением тех, которые относятся к   I и III группам;

III группа — кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, голени и стопы.

Нормирование пищевого радиоактивного воздействия. Поступление радионуклидов в организм человека происходит по различным пищевым цепочкам: растение - человек, растение - животное - мясные продукты - человек, растение - животное - молочные продукты - человек, вода - гидробионты - человек. Нахождение радионуклидов внутри человеческого организма приводит к самому опасному - внутреннему облучению органов и тканей, контактирующих с ними.

Одним из основных поставщиков радионуклидов в организм человека являются продукты животноводства. Так, с молоком  поступает 70-80% , с хлебными, мясными и молочными продуктами - 70-80% радиоцезия и 60-70% радионуклидов стронция. Способны накапливать и поставлять радиоактивные вещества в человеческий организм обитатели пресных водоемов, а также лесных фитоценозов, особенно грибы и ягоды. Подсчитано, что регулярное потребление последних может увеличить содержание радиоцезия в организме на 40%.

Предельно допустимая доза (ПДД) — наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за год, которое при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызовет в состоянии здоровья персонала неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами. ПДД — основной дозовый предел для категории А,

Предел дозы (ПД)—предельная эквивалентная доза за год. Он контролируется по усредненной для критической группы дозе внешнего излучения и уровню радиоактивных выбросов и радиоактивного загрязнения внешней среды. ПД — основной дозовый предел для категории Б.

Допустимый уровень содержания радионуклидов в организме человека, или допустимое содержание (ДС) — это такое усредненное за год содержание радионуклидов в организме (критическом органе), при котором максимальная эквивалентная доза за календарный год равна предельно допустимой дозе (ПДД) для профеесионалов (категория А) или пределу дозы (ПД) для ограниченной части населения (категория Б) (таблица).

Эквивалентная доза Н, накопленная в критическом органе за время Т (лет) от начала профессиональной деятельности, не должна превышать значения, получаемого по формуле:

н=пдд-т

Нормами радиационной безопасности в исключительных случаях (спасение людей, предотвращение крупных аварий и переоблучения многочисленных групп людей) допускается планируемое превышение ПДД в 2 раза в каждом отдельном случае или в 5 раз на протяжении всего периода работы. В каждом случае планируемого переоблучения персонал должен быть предупрежден о дополнительном облучении, такое облучение допускается только с письменного разрешения администрации и личного согласия исполнителя.

Планируемое повышение облучения не разрешается в следующих случаях:

а)	если добавление планируемой дозы к полученной ранее   работником превысит значение, установленное по формуле, приведенной   выше;

б)	если работник при аварии или случайном облучении ранее получил дозу, превышающую ПДД в 5 раз;

в)	если работник—женщина в возрасте моложе 40 лет. Каждое аварийное или планируемое повышение облучения при дозе внешнего излучения не более 2 ПДД должно быть скомпенсировано так, чтобы в последующий период сроком не более 5 лет накопленная доза не превысила величину (ПДД-Т).

При дозе не более 5 ПДД внешнее облучение должно быть скомпенсировано так, чтобы в последующем периоде сроком не более 10 лет накопленная доза не превысила расчетную допустимую величину.

Однократное внешнее облучение при дозе свыше 5 ПДД, а также однократное поступление в организм радионуклидов свыше 5 ПДД рассматриваться как потенциально опасное. После такого воздействия работник должен быть направлен на медицинское обследование.

Облучение отдельных лиц (категория Б) контролируется при помощи измерения радиоактивных выбросов, а также мощности дозы внешних потоков излучения и уровней радиоактивной загрязненности объектов внешней среды. Вследствие этого для категории Б устанавливается не ПДД, а предел дозы, регламентирующий в, среднем облучение группы населения.

Установленный предел дозы облучения для категории Б несет в себе очень малую степень риска. Поэтому в случае некоторого временного превышения предела дозы риск остается достаточно малым и не требует принятия профилактических мер.

Кроме установления для населения временных основных дозовых пределов и допустимых уровней, разрабатываются и санитарные правила для обеспечений жизнедеятельности на территориях, загрязнённых радиоактивными веществами.

Должны быть оценены дозы внешнего и внутреннего облучения всех лиц, оказавшихся в зоне радиационной аварии, а при необходимости проводиться санитарная обработка, изъятие загрязненной одежды и медицинское обследование в порядке, установленном нормативными актами.

На основе определения доз внутреннего и внешнего облучения выявляют критические группы населения, определяют уровни радиоактивного загрязнения почвы, продуктов растениеводства и животноводства; проводят спектральный анализ радиоактивных веществ, чтобы выяснить, какие радионуклиды являются ведущими в загрязнении биологических объектов.

Установлены послеаварийные допустимые уровни внешнего облучений: для ликвидаторов и персонала ЧАЭС — 0,25 Зв/грд; для населения: в первый год— 0,1 Зв (0,05 — внутренних и 0,05 — внешних), во второй год — 0,03 Зв, в третий и четвертый годы — по 0,025 Зв.

В решении проблемы защиты людей от воздействия ионизирующих излучений важное место занимают вопросы ограничения загрязнения радиоактивными веществами различных поверхностей. Это связано с тем, что радиоактивные вещества, сорбированные различными материалами покрытий, являются источниками радиоактивных аэрозолей и газов, потоков β-излучений. Таким образом, при загрязнении радиоактивными изотопами поверхностей может иметь место внутреннее (через органы дыхания) и внешнее облучение, причем с увеличением степени загрязнения, естественно, возрастает и радиационная опасность.

Вместе с тем необходимо отметить особую опасность загрязнения кожных покровов, когда вероятность поступления радиоактивных веществ с загрязненных рук в желудочно-кишечный тракт достаточно велика. С учетом большей опасности при попадании α-излучателей внутрь установлены следующие допустимые уровни (таблица).

Для категории Б допустимое загрязнение в помещениях устанавливается равным 0,1 соответствующего значения для персонала, приведенного в таблице.

В целом для каждой категории облучаемых лиц установлены 3 класса критериев допустимого радиационного воздействия: основные дозовые пределы, допустимые уровни и контрольные уровни.

Примечания:

1 Под общим загрязнением понимается суммарное снимаемое и неснимаемое загрязнение.

2 К отдельным радионуклидам относятся α-активные нуклиды, допустимая концентрация которых в воздухе помещений меньше 1 • 10-4 Ки/л

Кожные покровы персонала после санитарной обработки не должны иметь радиоактивного загрязнения выше 0,1 от приведенного в таблице допустимого уровня.

4Допустимое загрязнение наружной поверхности перчаток, спецобуви и дополнительных индивидуальных средств защиты регламентируется так же, как и для загрязнения поверхностей рабочих помещений, в которых используются эти средства.

5Остаточное загрязнение основной спецодежды, спецбелья и полотенец после дезактивации должно быть не менее чем в 3 раза ниже значений, указанных в таблице.

6Вне санитарно-защитной зоны снимаемое загрязнение   транспортных средств и наружной поверхности охранной тары упаковочных комплектов не допускается.

7Для 90Sr, 90Sr+90Y допустимое загрязнение устанавливается в5 раз меньше; загрязнение тритием не регламентируется, т. к. его воздействие контролируется по содержанию в воздухе  и организме.

Задание:

Законспектировать Нормативные требования охраны труда при выполнении работ в районах радиоактивного загрязнения

Вопросы для самоконтроля:

1.Каким документом регламентируются нормы радиационной безопасности?

2.Что такое «предельно допустимая доза»?

3.Что такое «предел дозы»?

Литература:

1 Рыхтер, I.Э. Лясная пiралогiя з асновамi радыаэкалогii. –  Мiнск: Беларус. дзярж. тэхналагiчн. ун-т, 2006.  396 с.