Практическое занятие 23

Система обеспечения радиационной безопасности и контроля на предприятиях лесного хозяйства

Основные понятия

Контроль за радиационной обстановкой включает:

Контроль мощности экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения на рабочих местах, участках и в кабинах машин и транспортных средств.

Контроль за уровнями загрязнения радионуклидами и эффективностью дезактивации рабочих поверхностей машин, транспортных средств, оборудования, рабочего инвентаря, спецодежды.

Индивидуальный контроль работающих для оценки дозы облучения проводится на территориях с плотностью .загрязнения выше 10 Ки/км и включает:

Индивидуальный учет фактического времени,  затраченного на выполнение работ (согласно определенного перечня), и соответствие его значениям предельно допустимой продолжительности работы проводится по диапазонам излучений.

Индивидуальный контроль за дозой внешнего гамма-облучения с использованием индивидуальных дозиметров (при работах на территории с плотностью загрязнения выше 40 Ки/км2).

Индивидуальный контроль содержания радиоактивных веществ в организме с помощью счетчиков излучения человека (раз в год).

Индивидуальный контроль за загрязнением радионуклидами кожных покровов(постоянно).

Для исключения возможности переоблучения персонала при работе на загрязненной территории вводится ограничение времени работы на ней,  которое обеспечивается соблюдением предельно допустимой продолжительности работы (ЛДПР).

Предельно допустимая продолжительность работы – это продолжительность работы (в часах за год),  в течение которой доза облучения не превысит значения 1 мЗв.

При проведении оперативного контроля за радиационной обстановкой следует руководствоваться установленной предельно допустимой продолжительностью работы и контрольными уровнями радиационных факторов.

Для каждого работника, занятого на работах, где МЭД превышает 70 мкР/ч, проводится расчет рабочего времени за год с тем, чтобы оно не превышало определенных величин. В случае достижения ЛДПР работники переводятся на работы, не связанные с воздействием радиоактивного излучения.  Для снижения дозы облучения до возможно более низкого уровня должны использоваться следующие меры и средства:

Для ограничения продолжительности работы - устанавливаются предельно допустимые продолжительности работы, использование технологических операций,  требующих минимальных затрат времени.

Для снижения дозы внешнего гамма-облучения используются машины и транспортные средства,  обладающие наибольшим экранирующим эффектом.

Для ограничения поступления радионуклидов внутрь организма ингаляционным путем используются средства индивидуальной защиты органов дыхания,  герметизация кабин машин и транспортных средств,  технологические операции с минимальным пылеобразованием.

Для уменьшения загрязнения радионуклидами кожного покрова используется комплект спецодежды в соответствии с специальными рекомендациями.

До и после работы на территории,  загрязненной радиоактивными веществами, персонал в обязательном порядке переодевается в гардеробной.

По окончании работы на территориях с плотностью загрязнения выше 15 Ки/км  персонал проходит дозиметрический контроль и в случае превышения допустимого радиоактивного загрязнения кожного покрова - санобработку.

Администрация ПЛХО и лесхозов организует и несет ответственность за прохождение медицинских осмотров при приеме на работу и ежегодно в, процессе работы на загрязненных территориях.

Санитарно-гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты и личная гигиена. Работники лесного хозяйства,  работающие в зонах загрязнения,  должны быть обеспечены комплектом спецодежды.  При работе в зонах выше 15 Ки/км2 - двумя комплектами,  а также средствами индивидуальной защиты.

Во время работы рабочие и служащие обязаны пользоваться выданной им спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Администрация предприятия должна осуществлять контроль за тем,  чтобы работающие действительно пользовались выданными им средствами индивидуальной защиты.

Персонал,  работающий на территории с плотностью загрязнения выше 40 Ки/км2,  должен быть обеспечен фильтрующими индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Для защиты органов дыхания рекомендуется применять следующие типы респираторов: ШБ-1 "Лепесток-200", РП-К, Ф-62ш, "Астра-2" , ШБ-1 "Лепесток-40", ШБ-1 "Лепесток-5".

Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания должно проводиться в полном соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

При работе в условиях пониженных температур следует использовать дополнительную спецодежду, конструкция и материалы которой должны выбираться с учетом профессиональных особенностей труда данной категории работающих и особенностей климата.

Средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ, но не реже 1 раза в неделю, подвергаются в централизованном порядке соответствующей обработке - обеспыливанию, стирке, дезактивации, ремонту.

Спецодежда, загрязненная радионуклидами в пределах допустимых значений, направляется в прачечную не реже одного раза в месяц, а загрязненная выше допустимых значений изымается из эксплуатации и направляется на дезактивацию.

Сбор и доставка загрязненной спецодежды для обеззараживания,  дезактивации и стирки должны осуществляться в закрытой таре.

Во время выполнения любых видов работ на территории, загрязненной радиоактивными веществами выше 15 Ки/км,  запрещается:

Находиться на рабочем месте без средств индивидуальной защиты.

Хранить на рабочих местах пищевые продукты и личную одежду.

Для хранения выданных рабочим и служащим средств индивидуальной защиты администрация обязана предоставить специально-оборудованные помещения (гардеробные).  СИЗ должны храниться в отдельных шкафчиках бытовых помещений изолированно от домашней одежды. Ношение после работы, вынос, хранение и стирка СИЗ по месту жительства запрещается.

Администрация предприятия обязана организовать надлежащий уход за СИЗ, своевременно обеспечивать химчистку, стирку, ремонт, дезактивацию и обеспыливание СИЗ.

В качестве спецобуви в зависимости от характера работ и сезона года следует применять резиновую или кожаную обувь, брезентовые бахилы, легко подвергающиеся очистке, мойке и дезактивации.

При выполнении работ необходимо носить головной убор (кепка, косынка, берет и т.д.), если не требуется применение специальных средств (защитные каски).

Организация службы радиационного контроля.

Радиационный контроль на территории Республики Беларусь осуществляется в целях ограничения и минимизации последствий облучения населения республики от загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами в результате аварии на Чернобыльской АЭС" и выбросов АЭС сопредельных государств.

Под радиационным контролем понимается комплекс взаимоувязанных и обязательных к исполнению административных, организационно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий и правовых мер, направленных на снижение воздействия радиации на население и другие категории облучаемых лиц.

Задачей  радиационного контроля является получение объективных данных по радиационной обстановке.

Измеряемыми параметрами объектов радиационного контроля являются основные характеристики факторов радиационного воздействия на человека, а именно: для внешнего излучения - мощность экспозиционной дозы (МЭД) и плотность' потока частиц, для внутреннего - концентрация радионуклидов в объектах контроля (вода,  воздух,  почва, продукты питания, организм человека и др.).  Перечень радионуклидов, подлежащих нормированию и контролю,  устанавливается нормативными актами Республики Беларусь, утверждаемыми Минздравом.

Основой для планирования и интерпретации его результатов являются республиканские нормативы, утверждаемые Минздравом Республики Беларусь.

Радиационный контроль проводится на следующих территориях (зонах):

А - территория, относящаяся к зонам радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС согласно Закона Республики Беларусь "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС";

Б - территория вероятного радиационного воздействия выбросов АЭС сопредельных государств (30-ти километровые зоны вокруг Игналинской и Чернобыльской АЭС);

В - остальная территория республики.

Группы контроля.

На загрязненных территориях все населенные пункты, а также хозяйства, в том числе личные, предприятия, производящие продовольственное и непродовольственное сырье и продукцию (далее - хозяйства) подразделяются на две группы:

1- населенные пункты и хозяйства, в которых за последние 2 года по результатам радиационного контроля не было зарегистрировано превышений допустимых уровней (РДУ) загрязнения радионуклидами заготавливаемой, перерабатываемой и реализуемой продукции;

2-населенные пункты и хозяйства, в которых отмечены факты превышения РДУ производимой продукции за последние 2 года.

Система радиационного контроля в Республике Беларусь представляет собой трехуровневую структуру, состоящую из:

государственного контроля и надзора;

ведомственного контроля;

общественного контроля.

Министерство лесного хозяйства осуществляет ведомственный радиационный контроль в соответствии с требованиями Положения о радиационном контроле в системе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

Министерства,  ведомства и организации, осуществляющие лесохозяйственную, лесозаготовительную и иную деятельность в подведомственных лесах,  и владеющие заготовленной лесопродукцией, осуществляют радиационный контроль в соответствии с требованиями настоящего Руководства.

Служба радиационного контроля Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

Для проведения радиационного контроля в системе Министерства лесного хозяйства  создана служба радиационного контроля.

Служба радиационного контроля Министерства лесного хозяйства  осуществляет радиационный контроль следующих объектов:

-	лесных угодий,  кроме лесов Министерства обороны и Минсельхозпрода;

-	лесосечного фонда,  направляемого в разработку в зоне

-  древесины,  продуктов ее переработки,  произведенных в лесном хозяйстве товаров народного потребления,  продукции побочного лесопользования в зоне "А";

-  зданий и сооружений,  прочих объектов, находящихся в ведении лесного хозяйства,

- промышленных отходов и выбросов,  транспортных средств, территорий предприятий и организаций лесного хозяйства,

- радиационный контроль на рабочих местах в зоне "А";

- ведомственной сельскохозяйственной продукции (сырья)  на месте ее производства во время уборки урожая в зоне "А".

Задачи службы радиационного контроля.

Основными задачами службы радиационного контроля являются:

Обеспечение радиационной безопасности работников лесного хозяйства и населения при посещении лесов и пользовании лесной продукцией.

Проведение радиационного контроля и мониторинга в лесах, радиационный контроль лесной продукции на всех этапах ее производства и реализации.

Функции службы радиационного контроля.

Общими функциями службы радиационного контроля являются:

Проведение радиационного контроля лесных угодий.

Осуществление радиационного контроля лесной продукции, на всех этапах ее производства и реализации.

Контроль за соблюдением требований радиационный безопасности при проведении работ в лесу и на объектах лесного хозяйства .

Методическое руководство службами радиационного контроля министерств и ведомств, осуществляющими контроль лесных угодий и лесной продукции.

Оценка радиационной обстановки на рабочих местах.

Организация дозиметрического контроля и медицинского
обследования работников лесного хозяйства.

Оповещение населения о радиационной обстановке в лесах,  возможности использования лесной продукции и оформление соответствующей наглядной информации по границам лесных массивов.

Конкретные функции структурных подразделений службы радиационного контроля определяется положениями о соответствующих подразделениях.

Структура службы радиационного контроля.

Общее руководство службой радиационного, контроля осуществляется председателем отраслевой комиссии по преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС.

Комиссия рассматривает наиболее важные вопросы, связанные с преодолением последствий катастрофы на ЧАЭС, и принимает по ним решения.  В своей деятельности комиссия руководствуется "Положением о комиссии Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь по преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в лесхозах республики".

Непосредственное руководство службой радиационного контроля в отрасли возложено на Управление радиационного контроля и радиационной безопасности. Деятельность Управления регламентируется Уставом. В состав Управления входит Центральная лаборатория радиометрии и спектрометрии.

В производственных лесохозяйственных объединениях весь комплекс работ по обеспечение функционирования службы радиационного контроля возглавляет генеральный директор объединения .

Комиссии по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в лесхозах созданы в Гомельском и Могилевском ПЛХО. областные комиссии в своей деятельности руководствуется "Положениями о комиссии производственного лесохозяйственного объединения по преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в лесхозах области", которые разрабатывается и утверждается объединениями и согласовывается Минлесхозом Республики Беларусь.

Наиболее важные вопросы, связанные с преодолением последствий катастрофы на ЧАЭС по Брестскому, Витебскому, Гродненскому и Минскому ПЛХО, рассматривается комиссией Министерства лесного хозяйства совместно с представителями ПЛХО.

Непосредственное руководство службой радиационного контроля в областях возлагается на начальников отделов радиационного контроля, ведущих инженеров-радиологов объединений или заведующих областными лабораториями радиационного контроля, которые осуществляет функции планирования, организации, координации, учета и контроля работы службы радиационного контроля.

В областных производственных лесохозяйственных объединениях в целях координации деятельности постов радиационного контроля лесхозов, осуществления практического и методического руководства создается областные лаборатории радиационного контроля, которые осуществляет свое деятельность в соответствии с "Положением об областной лаборатории радиационного контроля производственного лесохозяйственного объединения", утверждаемым Министерством лесного хозяйства.

В лесхозах, территория которых загрязнена радиоактивными веществами, службу радиационного контроля возглавляет директора лесхозов, а непосредственное выполнение работ по радиационному контролю и обеспечению радиационной безопасности возлагается на инженера-радиолога, который является руководителем поста радиационного контроля (ЛРК). Деятельность постов радиационнного контроля регламентируется "Положением о посте радиационного контроля предприятий лесного хозяйства Республики Беларусь", утверждаемым Министерством лесного хозяйства.

Деятельность службы радиационного контроля Министерства лесного хозяйства  осуществляется в соответствии со "Схемой радиационного контроля в лесах и на объектах лесного хозяйства Республики Беларусь". Службы радиационного контроля производственных лесохозяйственных  объединений предприятий разрабатывают конкретные (пооперационные) схемы радиационного контроля ПЛХО, лесхозов.

Задание:

Законспектировать меры по обеспечению радиационной безопасности и контроля на предприятиях лесного хозяйства

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое предельно допустимая продолжительность работы?

2. Какие Санитарно-гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты предъявляются на предприятиях лесного хозяйства?

3. Что запрещено при выполнении работ на территории, загрязненной радиоактивными веществами выше 15 Ки/км?

4. Как организуется служба радиационного контроля.

Литература:

1 Усеня, В.В. Лесные пожары, последствия  и борьба с ними / В.В. Усеня.  Гомель: Институт леса НАН Беларуси, 2002.  206 с.

2 Рыхтер, I.Э. Лясная пiралогiя з асновамi радыаэкалогii. –  Мiнск: Беларус. дзярж. тэхналагiчн. ун-т, 2006.  396 с.

3. Правила ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения. // Постановление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 10.04.2009 № 11 – 32 с.