Лабораторная работа 6

Цель работы: определение гигроскопической влажности почвенных образцов.

Материалы и оборудование: образцы почвы, алюминиевые бюксы, фарфоровые ложки, аналитические весы, сушильный шкаф, тигельные щипцы с каучуковым наконечником, эксикатор.

Реактивы: Н2SO4 конц., (CaCI2).

Ход работы

1 Подготовка навески почвы к проведению анализа

Во взвешенный, предварительно просушенный бюкс, набрать методом средней пробы навеску почвы (10г для песков, 5 для суглинков и глин). Бюкс закрыть крышкой и взвесить с почвой на аналитических весах. определить точную навеску почвы (вычесть из величины веса бюкса с почвой вес пустого бюкса).

Не обязательно добавлять в бюкс или отбирать из него почву для того, чтобы довести навеску точно до 5 или 10 г. Записать тот вес, который окажется во взятой навеске, с точностью 0,0001.

2 Выпаривание гигроскопической влаги из навески почвы

Взвешенный бюкс с почвой поместить в сушильный шкаф.  Крышечку бюкса поставить ребром на его края, чтобы влага свободно выходила из почвы при ее высушивании. Сушить бюкс с почвой при температуре 100–105 0С 5–6 часов.

После просушки бюксы закрыть крышкой и перенести тигельными щипцами с каучуковыми наконечниками в эксикатор, на дно которого налита крепкая серная кислота или насыпан хлористый кальций. Крышка эксикатора должна быть смазана вазелином с парафином.

3 Математическая обработка полученных результатов

(вычисление процентного содержания гигроскопической влажности)

Через полчаса, когда бюксы с почвой остынут, их, не снимая крышки, взвесить. По разности между весом стаканчика с почвой до и после высушивания определить потерю от высушивания или содержание  гигроскопической воды в навеске почвы.

Процентное содержание гигроскопической влаги вычислить по формуле:

Wг =mв -mсmc-mп 100%

где Wг – содержание гигроскопической влаги, в % от веса абсолютно сухой почвы;

mв, mc, mп – веса бюксов с влажной почвой (до сушки), с сухой почвой (после сушки), пустого бюкса, г.

Коэффициент перечисления аналитических данных на сухую почву определяют  по формуле:

K=100 +Wг100

где К – коэффициент перечисления аналитических данных на сухую почву

Wг – процентное содержание гигроскопической влаги.

Вычислив этот коэффициент, на него умножают в дальнейшем результаты анализов для пересчета любых данных в процентах на абсолютно сухую почву.