ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Статистическая обработка геотермических данных

Цель практического занятия:

- закрепить полученные на лекциях знания.

Теоретическая часть.

При наличии большого числа не сгруппированных данных возникает необходимость их статистического анализа.

Суть статистической обработки сводится к определению среднего арифметического x, ранга медианы Rm, моды M0, дисперсии S2, стандартного отклонения S.

Задание:

1. Провести статистическую обработку вариационного ряда. Рассчитать его среднеарифметическое значение:

2. Рассчитать медиану выборки – значение, которое разбивает выборку (вариационный ряд) на две равные части. Рассчитать ранг:

3. Определить моду выборки М0 – это значение, которое наиболее часто встречается в вариационном ряду.

4. Рассчитать дисперсию. Дисперсия – значение квадратного отклонения от среднеарифметического значения.

5. Рассчитать стандартное отклонение:

6. Провести группировку данных через интервал 0,2.

7. Построить график вероятного распределения параметра (xi).

8. В тетради сделать письменный вывод.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Расчет коэффициента корреляции

Цель практического занятия:

- закрепить полученные на лекциях знания.

Теоретическая часть.

Коэффициент корреляции – это статистический показатель зависимости двух случайных величин. Коэффициент корреляции может принимать значения от [-1 до +1]. При этом, значение [-1] будет говорить об отсутствии  корреляции между величинами, [0] – о нулевой корреляции, а [+1] – о полной корреляции величин. Т.е., чем ближе значение коэффициента корреляции к [+1], тем сильнее связь между двумя случайными величинами.

Задание:

1. Используя таблицу данных измерений t oC, построить график зависимости t oC от глубины h м измерений.

2. Рассчитать коэффициент корреляции (r).

,

где: x – глубина h м измерения температуры t oC; y – температура t oC, измеренная на глубине h м.

| а) график обратной корреляции | б) график прямой корреляции | в) график отсутствия корреляции |
| --- | --- | --- |

Если график имеет вид а), то это говорит о наличии обратной корреляции, в случае, если он имеет вид б) –  корреляция прямая. Отсутствие корреляции тоже можно приблизительно определить по виду графика – это случай в). С помощью коэффициента корреляции (r) можно посчитать насколько тесная связь существует между величинами.

3. В тетради сделать письменный вывод.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Расчет глубины зимнего промерзания горных пород по уравнению Стефана и по уравнению Джуликиса

Цель практического занятия:

- закрепить полученные на лекциях знания.

Уравнение Стефана дает среднее значение максимальных глубин промерзания грунтов на открытой площадке без растительности и снега в течение 10 лет.

Задание: Рассчитать глубины зимнего промерзания грунтов по формулам Стефана и Джуликиса применительно к пунктам Тамбей, Уренгой и Салехард.

В тетради сделать письменный вывод.

Средние месячные температуры воздуха за холодный период.

| Пункт | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв. | февр. | март | апр. | май | окт. | нояб. | декаб. |
| Тамбей | - 24,6 | - 26,2 | - 24,0 | - 16 | - 7,3 | - 6,1 | - 15,5 | - 20,7 |
| Уренгой | - 26,4 | - 26,4 | - 19,2 | - 10 | - 2,6 | - 6,3 | - 18,2 | - 24 |
| Салехард | - 24,5 | - 23,4 | - 18,6 | - 10 | - 1,9 | - 4,6 | - 15,6 | - 21,5 |

Расчетные формулы:

формула Стефана:

где Хс – глубина промерзания грунта по Стефану (см);

Кt –теплопроводность мерзлой почвы (ккал/час . м оС),

Кt =1,47 ккал/час м оС;

Ft – индекс промерзания (число градусо-часов ниже 0 оС в течение

года);

L – скрытая энергия замерзания воды в почве (кал/г), L = 54,4 кал/г.

формула Джуликиса:

где ХD – глубина промерзания грунта по Джуликису (см);

Кt – теплопроводность мерзлой почвы (кал/см час оС),

Кt = 14,7 кал/см час 0С;

Ft – индекс промерзания (число градусо-часов ниже 0 oС в течение

года);

QL – скрытая объемная теплота замерзания воды (кал/см ),

QL = 70 кал/см.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Расчет глубины летнего оттаивания мерзлых горных пород по формулам Стефана и Джуликиса (мощность сезонноталого слоя)

Цель практического занятия:

- закрепить полученные на лекциях знания.

Задание: Рассчитать глубины оттаивания многолетнемерзлых пород

по формулам Стефана и Джуликиса применительно к пунктам Уренгой, Тамбей и Салехард при условии оттаивания торфа с влагонасыщенностью 0,8.

В тетради делать письменный вывод.

Средние месячные температуры воздуха за июнь-сентябрь.

| Пункт | Месяц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Тамбей | 0,7 | 5,2 | 6,2 | 2,5 |
| Уренгой | 8,4 | 15,4 | 11,3 | 5,2 |
| Салехард | 7,3 | 13,3 | 10,9 | 4,9 |

Расчетные формулы:

формула Стефана:

где Yс – глубина протаивания многолетнемерзлых пород по

Стефану (см);

Кf  – теплопроводность талой породы (ккал/м час oС),

Кf  = 0,52 ккал/м час oС;

Ff  – индекс протаивания (число градусо-дней с положительными

температурами в течение года);

L – скрытая теплота парообразования (кал/г), L =54,4 кал/г

формула Джуликиса:

где Yd – глубина протаивания мерзлой толщи по Джуликису (см);

Кf – теплопроводность талой породы (кал/см час oС),

Кf = 5,2 кал/см час oС;

Ff – индекс протаивания (число градусо-часов с положительными

температурами в течение года);

Ql – скрытая объемная теплота парообразования (кал/см),

Ql = 70 кал/см.