Практическая работа  №1

Элементы залегания пласта

На плане показан выход пласта марганцевых руд на поверхность (мощность наносов на участке 0,5 м).

Требуется:

1) определить элементы залегания пласта (азимуты простирания и падения, угол падения);

2) нормальную (истинную) мощность;

3) с целью уточнения элементов залегания пласта на глубине выбрать места для заложения трех скважин (расположенных не на одной прямой) с проектными глубинами подсечения кровли пласта от поверхности (глубины задает преподаватель).

Ход решения:

1. Элементы залегания определяются графически. Сначала строятся стратоизогипсы кровли или подошвы пласта. Это линии, соединяющие одинаковые абсолютные отметки кровли   или     почвы. Для пласта они представляют собой параллельные прямые.   Их строят, соединяя точки пересечения соответствующей горизонтали с линией выхода пласта. Обычно стратоизогипсы проводят с тем же сечением, что и горизонтали рельефа поверхности. Стратоизогипсы являются одновременно и линиями простирания. Прямая, перпендикулярная линии простирания, является линией падения. Транспортиром измерить соответствующие азимуты.

Для определения угла падения замеряется расстояние между стратоизогипсами (кровли или подошвы) в плане. На одном катете прямоугольного треугольника откладывается это расстояние, на другом – в масштабе карты откладывается разность их абсолютных отметок. Угол, прилегающий к расстоянию между стратоизогипсами – угол падения. (Для повышения точности построения можно расстояние в плане замерять через одну - две стратоизогипсы, отложив по вертикали соответствующие разности их отметок).

2. Для определения нормальной мощности пласта первоначально определяется его горизонтальная мощность – это кратчайшее расстояние между одноименными стратоизогипсами кровли и подошвы пласта. Замерив горизонтальную мощность и зная угол падения, графически определяют нормальную мощность. Для этого в масштабе карты строят прямоугольный треугольник, один из углов которого – угол падения пласта, а гипотенуза – горизонтальная мощность. Катет против угла падения – истинная мощность пласта.

3. Места заложения скважин определяются по разности отметок горизонталей рельефа и стратоизогипс  в точках  их пересечения.

Практическая работа №2

Исследование элементов залегания пласта

В обнажениях 9 и 10 на поверхность выходит пласт фосфоритов. Элементы залегания пласта замерены и составляют:

- в обнажении 9 азимут падения ЮЗ 215°, угол падения 35°;

- в обнажении 10 азимут падения СВ 30°, угол   падения 30°, мощность пласта 1,5 м.

Через точку 8 в меридианальном направлении проходит плоскость разрывного нарушения, падающая на восток под углом 45°. Элементы залегания смещенных частей пласта и разрывного нарушения постоянны в пределах всего участка. Пласт фосфоритов покрывается глинистыми сланцами и подстилается мергелистыми известняками. С поверхности и до глубины 6 м фосфориты выветрелые. Мощность наносов 0,5 м.

Требуется:

1) построить выходы пласта   и нарушения   на поверхность;

2) через точки 8—10 построить геологический разрез (в масштабе карты);

3) в плоскости разреза выбрать место для заложения шурфа с расчетом подсечения им обеих смещенных частей пласта невыветрелых фосфоритов. Сечение шурфа 2X1,5 м;

4) построить проектную развертку шурфа в масштабе 1:100;

5) определить, какие породы   и в какой   последовательности будут встречены шурфом при проходке   его в точках А, В и С.

Ход   решения:

1. Через точки 8 – 10 провести линии простирания нарушения и пласта. Зная углы падения, графически определить расстояние между стратоизогипсами плоскости нарушения   и смещенных частей пласта (сечение изогипс 2 м). Нанести на план соответствующие стратоизогипсы. Используя точки пересечения   стратоизогипс   с одноименными горизонталями рельефа, построить выходы плоскости сместителя и пласта на поверхность.

2. Построить геологический разрез, определив   углы наклона пласта и плоскости нарушения графическим путем.

3. Наметить место заложения шурфа с расчетом подсечения им обеих смещенных частей пласта невыветрелых фосфоритов.

На топографическом плане участка:

1 – точки выхода пласта фосфоритов;

2 – точки выхода разрывного нарушения.

Практическая работа №3

Разведка залежи гипса

На площади поисков, проводимых с целью выявления залежи гипса, развита толща спокойно залегающих осадочных пород, представленных чередованием мощных пачек песков, известняков и глин. Последним подчинены слои гипса. Вся площадь закрыта сплошным плащом современных отложений, местами имеющих большую мощность. Поиски ведутся линиями мелких буровых скважин с максимальной глубиной до 30 м. Расстояние между линиями скважин 200 м, между скважинами в линиях 100 м (см. план). Обобщенные геологические колонки пород по скважинам приведены в таблице.

Требуется:

Составить полную геологическую колонку пород, слагающих площадь поисков. Если при составлении колонки выяснится, что она будет не вполне надежной, запроектировать проходку дополнительных выработок, указав места их заложения. Оценить элементы залегания пласта гипсов.

Ход решения:

- Построить геологические разрезы по разведочным линиям.

- Определить видимые мощности пород и их колебания по каждому разрезу и каждой породе и построить предполагаемую колонку пород.

3. Построить геологическую карту участка поисков (наносы снять).

- Рассчитать истинные углы падения пород и их азимуты.

По азимуту падения пород запроектировать дополнительные разведочные скважины в разведочных линиях для получения перекрытого разреза.

Практическая работа № 4

Решение задач по анализу геологических предпосылок поисков и перспективная оценка территорий на основе схематических учебных геологических карт и карт геохимических поисков

Этап поисковых работ делится на две стадии: 1) поиски и 2) поисково-разведочные (оценочные) работы. Поиски ставятся в пределах крупных геологических структур и районов, перспективных в отношении выявления месторождений полезных ископаемых, характерных для данной геологической обстановки. Площади, благоприятные для поисков, выявляются в результате региональных комплексных геологических исследований на основе геологических карт масштаб 1:200 000 – 1:50 000. Задача поисков – выявление участков концентрации полезных ископаемых конкретных рудопроявлений. Поиски ведутся в масштабах 1:50 000 – 1:10 000.

Поисково-разведочные (оценочные) работы проводятся на участках выявленной концентрации полезного ископаемого для оценки возможной промышленной ценности рудопроявлений, с целью выбраковки не имеющих промышленного значения и передачи, перспективных для предварительной разведки. Поисково-разведочные работы ведутся в масштабах 1:10 000 – 1:1 000

Для решения предлагаемых задач первостепенное значение имеет анализ геологического строения площадей, подлежащих поискам.

Ознакомившись с условиями задачи и с прилагаемой геологической картой, необходимо выделить главнейшие геологические факторы, которые позволят установить возможность обнаружения определенных генетических типов месторождений, закономерности пространственного размещения и установить контуры и степень перспективности площадей.

Задача

Дана геологическая карта района (рисунок 1). В южной части района установлено наличие карбонатных и глинистых пород, простирающихся в широтном направлении и падающих на юг. Северная часть территории сложена гранитами. В центральной части установлен разлом, проходящий в меридиональном направлении. Вблизи контакта гранитов и известняков породы скарнированы. На отдельных участках карбонатные породы доломитизированы. С севера на юг рельеф понижается. Территория дренируется рекой, текущей в южном направлении; с запада и востока в нее впадают многочисленные притоки. Коренные породы прикрыты рыхлыми отложениями мощностью от 0,5 до 10 м.

В шлиховых пробах обнаружено значительное количество касситерита, вольфрамита, золота, пирита, галенита, граната, магнетита, барита.

Требуется:

1. Определить, какие полезные ископаемые могут быть обнаружены на данной территории.

2. Выделить перспективные площади для поисков определенных полезных ископаемых.

3. Выбрать и обосновать наиболее эффективные для данных условий комплексы методов поисков, выбрать масштаб, изложить методику и последовательность.

4. Предусмотреть необходимые работы для перспективной оценки найденных объектов.

Рисунок 1 – Геологическая карта участка

1- известняки;

2- глинистые сланцы;

3- мергели;

4- граниты;

5 – скарнированные породы;

6 – доломитизированные породы;

7 – разрывные тектонические нарушения: а – установленные, б – предполагаемые;

8 - элементы залегания породы;

Обнаруженные в шлихах минералы: 9 - с касситеритом, 10 - с вольфрамитом, 11 - с золотом, 12 - с гранатом, 13 - с магнетитом; 14 - с касситеритом и вольфрамитом; 15 - с касситеритом, вольфрамитом и золотом; 16 - с касситеритом, вольфрамитом, золотом и гранатом; 17 - с баритом; 18 -  с пиритом;  19 - с галенитом.

Практическая работа №5

Решение задач по анализу геологических предпосылок поисков и перспективной оценке территорий на основе схематической геологической карты

Этап поисковых работ делится на две стадии: 1) поиски и 2) поисково-разведочные (оценочные) работы. Поиски ставятся в пределах крупных геологических структур и районов, перспективных в отношении выявления месторождений полезных ископаемых, характерных для данной геологической обстановки. Площади, благоприятные для поисков, выявляются в результате региональных комплексных геологических исследований на основе геологических карт масштабов 1: 200 000 – 1:50 000. Задача поисков — выявление участков концентрации полезных ископаемых и конкретных рудопроявлений. Поиски ведутся в масштабах 1:50 000 – 1:10 000.

Поисково-разведочные (оценочные) работы проводятся на участках выявленной концентрации полезного ископаемого для оценки возможной промышленной ценности рудопроявлений, с целью выбраковки не имеющих промышленного значения и передачи, перспективных для предварительной разведки. Поисково-разведочные работы ведутся в масштабах 1:10 000 -1:1 000.

Для решения предлагаемых задач первостепенное значение имеет анализ геологического строения площадей, подлежащих поискам.

Ознакомившись с условиями задачи и с прилагаемой геологической картой, необходимо выделить главнейшие геологические факторы, которые позволят установить возможность обнаружения определенных генетических типов месторождений, закономерности их пространственного размещения и установить контуры и степень перспективности площадей.

Задача

На геологической карте показаны результаты геологической съемки, сопровождаемой шлиховым опробованием речных отложений одного из районов севера Сибирской платформы.

Требуется:

- Определить площади, перспективные для поисков россыпных и коренных месторождений алмазов. Для этого необходимо представлять классические формы залегания пород, которые могут являться коренными и россыпными месторождениями искомого ископаемого. Основные характеристики занести в рабочую тетрадь. Рассмотреть возможность формирования констративного (переслаивающийся, настилаемый) или перстративного (перестилаемый) аллювия.

- Обосновать наиболее эффективные методы поисков россыпных и коренных месторождений.

Легенда к карте

- современные аллювиальные отложения;

- юрские песчано-глинистые отложения;

- пермские песчано-глинистые отложения;

- карбонатные отложения синия и кембрия;

- траппы;

- места находок алмазов;

места находок пиропа:

- 1-10 знаков;

- 11-50 знаков;

- более 50 знаков.

Лабораторная работа №6

Поиски полиметаллических месторождений

Этап поисковых работ делится на две стадии: 1) поиски (комплекс геологоразведочных работ, направленных на выявление промышленно ценных скоплений ПИ как возможных источников минерального сырья для нужд народного хозяйства и на их прогнозную геолого-экономическую оценку) и 2) поисково-оценочные работы (проводятся на перспективных площадях для массовой отбраковки не представляющих промышленного интереса рудопроявлений и прогнозной геолого-экономической оценки потенциальных месторождений). Поиски ставятся в пределах крупных геологических структур и районов, перспективных в отношении выявления месторождений полезных ископаемых, характерных для данной геологической обстановки. Площади, благоприятные для поисков, выявляются в результате региональных комплексных геологических исследований на основе – геологических карт масштабов 1:200 000 –1:50 000. Задача поисков – выявление участков концентрации полезных ископаемых и конкретных рудопроявлений. Поиски ведутся в масштабах 1:50 000 – 1:25 000.

Поисково-оценочные работы ведутся в масштабах 1:10 000 – 1:1 000.

Для решения предлагаемых задач первостепенное значение имеет анализ геологического строения площадей, подлежащих поискам.

Ознакомившись с условиями задачи и с прилагаемой геологической картой, необходимо выделить главнейшие геологические факторы, которые позволят установить возможность обнаружения определенных генетических типов месторождений, закономерности их пространственного размещения и установить контуры и степень перспективности площадей

На карте показаны результаты металлометрического опробования на свинец площади, закрытой элювиально-делювиальными отложениями мощностью 2-10 м. В северо-восточной, наиболее возвышенной части участка обнажаются известняки, местами доломитизированные.

Требуется:

- Оконтурить ореол рассеяния свинца.

- Выделить наиболее перспективный участок для обнаружения рудных тел.

- Определить, какие парагенетические элементы могут быть встречены в коренных рудах, кроме свинца.

- Запроектировать необходимые работы для оконтуривания и перспективной оценки рудных тел.

Ход решения:

- Составить карту в изолиниях содержания свинца.

- Определить границы ореола рассеяния.

- Учитывая характер рельефа и предполагаемый источник рассеяния наметить примерные контуры ожидаемых рудных тел.

Карта геохимических поисков. Масштаб 1:5 000

Условные обозначения: 1 - Рыхлые элювиально-делювиальные отложения; 2 - известняки; 3 - доломитезированные известняки; 4 - места отбора металлометрических проб и содержание в них свинца, %.

Практическая работа  №7

Показатели кондиций. Минимальное промышленное содержание

Для большинства месторождений обычно достаточно 3-5 ведущих показателей кондиций. Под минимальным промышленным содержанием понимают такое содержание полезного компонента в подсчетном блоке, которое обеспечивает возврат всех затрат на добычу и переработку ископаемого и плановую прибыль производства.

Минимальное  промышленное  содержание  определяется  исходя из следующего равенства:

Ц=  Q * K п

где Ц – оптовая цена 1т. продукции горнорудного предприятия; Q – себестоимость 1 т  продукции горнорудного предприятия; Кп – коэффициент прибыли, учитывающий необходимость получения прибыли.

Если, например, размер прибыли определяется в 10% от себестоимости, то Кп = 1,1.

Q = (Qд  +  Qo)*q

где Qд – себестоимость добычи 1 т руды (руб.);

Qо – себестоимость обогащения 1 т руды (руб.) ;

q – расход руды на 1 т продукции (концентрата) горнорудного предприятия (т).

Если продукцией горнорудного предприятия является концентрат, то

q =

где   Ск – содержание полезного компонента в концентрате в %;

Ср – содержание полезного компонента в руде в %;

Кр – коэффициент разубоживания руды при добыче;

Ки – коэффициент    извлечения    полезного    компонента    при обогащении.

Подставляя указанные значения, получим

(Qд+Qo)*

отсюда

В комплексных рудах минимальное промышленное содержание определяется либо для каждого полезного компонента в отдельности, либо единое для всех полезных компонентов, приведенное к одному из основных компонентов.

Определение минимального промышленного содержания для каждого полезного компонента производится при следующих условиях:	а) содержание попутных компонентов в рудах неравномерное, причем могут быть выделены два или несколько   промышленных типов руд при существенно различном содержании в них полезных компонентов;

б) доказана целесообразность раздельной добычи  и  переработки различных типов руд;

в) в процессе обогащения получают селективные концентраты;

г) выделение каждого селективного концентрата требует дополнительных затрат.

При отсутствии любого из этих условий для комплексных руд месторождений определяется единое минимальное промышленное содержание, рассчитываемое на условный компонент.

Переводные коэффициенты для пересчета содержания попутного компонента на содержание основного компонента определяются по формуле

где Цп – оптовая цена концентрата   попутного   компонента;

Ки.п – коэффициент извлечения попутного компонента;

Ск.п – содержание попутного   компонента в концентрате;

Ц0,  Ки.о, Ск.о – соответствующие    показатели   для   основного компонента.

Задача

Требуется дать оценку комплексным рудам одного из железорудных месторождений, основным полезным компонентом которого является железо, а попутным апатит и бадделеит (природная двуокись циркония). Месторождение разрабатывается карьером. Руды обогащаются по единой схеме: дробление и электромагнитная сепарация (с выделением магнетитового концентрата), флотация (с выделением апатитового концентрата) и гравитация (с выделением бадделеитового концентрата).

Себестоимость в расчете на 1 т руды составляет (в руб.):

добычи – 1,97

обогащения – 1,40

разведки – 0,01

Коэффициент, учитывающий прибыль, принимаем равным 1,2.

Подсчитанные запасы по блокам характеризуются следующим качеством руды в таблице:

| Номер блока | Содержание полезных компонентов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fе | Р2О5 | ZгО2 |
| 1 | 28 | 5 | 0,14 |
| 2 | 18 | 2 | 0,12 |
| 3 | 12 | 11 | 0,18 |

Разубоживание принято нулевым.

Извлечение при обогащении, %:

Fе – 90%

Р2О5 – 70%

ZгО2 – 50%

Качество концентратов (содержание полезного компонента), %:

Магнетитовый – Fе  64%

Апатитовый  – Р2О5  36%

Бадделеитовый – ZrО2  92%

Оптовая цена 1 т концентрата, руб.

Магнетитового – 10,08

Апатитового – 13,54

Бадделеитового – 643,0

Ход решения:

Минимальное промышленное содержание рассчитывается на условный компонент, во-первых, в связи с невозможностью выделить затраты на каждый вид получаемых концентратов, а во-вторых, в связи с единой схемой обогащения руд, при которой невозможна селективная добыча и переработка руд. За условный компонент принимается железо.

Чтобы проверить, можно ли указанные выше запасы руд в подсчетных блоках отнести к балансовым, по каждому из них необходимо рассчитать содержание полезных компонентов в пересчете на условное железо. Для этого необходимо определить переводные коэффициенты.

Практическая работа №8

Исследование горнотехнических параметров

Месторождение железных руд разведано вертикальными скважинами колонкового бурения. Рельеф местности и расположение скважин показаны на рисунке. Высотные отметки устьев скважины, глубина подсечения висячего и лежачего боков залежи приведены в таблице.

Требуется:

1. Провести промышленный контур залежи, принимая бортовую мощность 0,5 м.

2. Построить изолинии почвы и кровли залежи.

3. Изобразить залежь в изолиниях мощности через 0,5 м.

4. Вычислить коэффициент вариации мощности.

5. Проанализировать плотность разведочной    сети    методами вариационной статистики, Осецкого и разрежения. Погрешность определения средней мощности не должна превышать 10%.

6. Рассчитать объём пласта в пределах промышленного контура.

| № скв. | Абс. отм. устья скв. | Глубина подсечения, м. |  | № скв. | Абс. отм. устья скв. | Глубина подсечения, м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кровли | подошвы |  |  | кровли | подошвы |
| 1 | 818,5 | 270,5 | 288,5 | 45 | 819,0 | 281,0 | 290,0 |
| 2 | 817,5 | 276,0 | 283,0 | 46 | 818,5 | 271,0 | 274,0 |
| 3 | 818,0 | 280,0 | 288,0 | 47 | 817,0 | 270,0 | 274,0 |
| 4 | 816,2 | 268,0 | 279,0 | 48 | 815,2 | 262.0 | 266,0 |
| 5 | 814,3 | 265,0 | 267,0 | 49 | 814,6 | 254,0 | 255,1 |
| 6 | 817,6 | 278,4 | 280,0 | 50 | 817,0 | 272,0 | 278,0 |
| 7 | 814,0 | 266,0 | 266,5 | 51 | 815,5 | 265,0 | 276,0 |
| 8 | 817,0 | 277,0 | 281,0 | 52 | 813,5 | 265,0 | 267,0 |
| 9 | 817,0 | 264,0 | 266,0 | 53 | 814,5 |  |  |
| 10 | 815,5 | 265,6 | 267,0 | 54 | 813,5 |  |  |
| 11 | 815,6 | 270,0 | 276,0 | 55 | 816,0 | 260,0 | 261,0 |
| 12 | 816,2 | 262,0 | 269,0 | 56 | 816,5 | 264,0 | 265,0 |
| 13 | 815,0 | 272,0 | 278,0 | 57 | 814,8 | 258,0 | 259,0 |
| 14 | 815,7 | 266,0 | 269,0 | 58 | 816,0 | 254,0 | 255,0 |
| 15 | 816,1 | 270,4 | 271,0 | 59 | 815,0 | 260,0 | 261,0 |
| 16 | 815,0 |  |  | 60 | 815,5 | 261,0 | 262,0 |
| 17 | 813,5 | 242,0 | 251,0 | 61 | 815,0 | 260,0 | 260,5 |
| 18 | 812,5 | 246,0 | 253,0 | 62 | 814,8 | 261,4. | 263,8 |
| 19 | 812,0 | 252,0 | 254,0 | 63 | 815,0 | 262,0 | 264,2 |
| 20 | 813,0 | 258,0 | 258,5 | 64 | 815,0 | 256,0 | 260,4 |
| 21 | 814,0 | 257,0 | 259,0 | 65 | 814,8 | 254,2 | 254,8 |
| 22 | 814,5 | 264,0 | 266,0 | 66 | 814,4 | 264,0 | 267,1 |
| 23 | 815,0 | 270,0 | 272,0 | 67 | 814,1 | 259,0 | 260,0 |
| 24 | 815,0 | 268,0 | 271,0 | 68 | 814,1 |  |  |
| 25 | 815,0 | 255,0 | 258,0 | 69 | 814,8 | 234,0 | 234,8 |
| 26 | 814,5 |  |  | 70 | 813,0 | 248,0 | 249,0 |
| 27 | 813,1 | 254,0 | 255,2 | 71 | 813,9 | 256,1 | 256,8 |
| 28 | 813,8 | 248,0 | 249,2 | 72 | 812,0 | 246,0 | 247,2 |
| 29 | 812,2 | 256,2 | 256,8 | 73 | 810,6 |  |  |
| 30 | 811,7 |  |  | 74 | 809,2 |  |  |
| 31 | 812,0 |  |  | 75 | 813,0 |  |  |
| 32 | 811,8 |  |  | 76 | 813,5 |  |  |
| 33 | 818,0 | 271,0 | 286,0 | 77 | 813,5 | 258,0 | 259,0 |
| 34 | 816,5 | 276,0 | 284,0 | 78 | 813,5 | 265,0 | 268,0 |
| 35 | 815,5 | 272,0 | 276,0 | 79 | 813,2 | 257,0 | 259,0 |
| 36 | 815,8 | 276,0 | 277,0 | 80 | 812,6 | 249,0 | 250,0 |
| 37 | 816,2 | 243,0 | 244,0 | 81 | 812,0 | 236,0 | 237,5 |
| 38 | 817,0 | 274,0 | 279,0 | 82 | 811,5 | 236,0 | 238,5 |
| 39 | 818,0 | 270,0 | 288,0 | 83 | 811,6 | 244,0 | 244,5 |
| 40 | 816,2 | 261,0 | 265,0 | 84 | 811,8 |  |  |
| 41 | 816,0 | 270,0 | 276,0 | 85 | 812,2 |  |  |
| 42 | 818,5 | 277,0 | 288,0 | 86 | 818,5 | 241,0 | 243,0 |
| 43 | 819,5 | 279,0 | 289,0 | 87 | 811,0 |  |  |
| 44 | 818,5 | 272,5 | 290,0 | 88 | 813,9 | 250,0 | 250,5 |