Тема 1 Физические закономерности радиоактивного распада

1 Общая характеристика радиоактивного распада

2 Виды радиоактивного распада

3 Виды ионизирующих излучений

4 Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом

Цель работы: Ознакомиться с основными видами радиоактивного распада и их физическими закономерностями

1 В настоящее время общеприняты следующие представления о строении вещества, которые лежат в основе знаний о радиоактивности:

1 Атом наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств. Каждому химическому элементу соответствует определенный состав атома. Атомы могут существовать как в свободном состоянии, так и в связанном – в составе молекул. Все химические и физические свойства атома определяются особенностями его строения. Атомы имеют размеры порядка 10–10 м и массу 10–27 кг.

2 Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него электронов. Модель строения атома была предложена в 1913 г. датским физиком Н.Бором, за основу которой была принята планетарная модель Э.Резерфорда. Атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого движутся по строго определенным орбитам отрицательно заряженные электроны. Величина заряда электрона составляет 1,610–19 Кл, масса меньше ядра атома водорода в 1840 раз и составляет 9,110–31 кг и имеет отрицательный заряд. Основная масса атома сосредоточена в ядре, на долю электронов приходится менее 0,05 % массы атома. Располагаясь на определенных расстояниях от атомного ядра, электроны образуют электронные слои (электронные оболочки). На каждой оболочке К (номер оболочки) может быть не более 2К2 электронов. Каждая оболочка характеризуется своим энергетическим уровнем. Если все электроны заполняют свои орбиты, то атом находится в устойчивом состоянии.

Если орбитальный электрон получает дополнительную энергию извне, то он переходит на более удаленную орбиту (атом становится возбужденным). Стремясь к равновесию, через некоторое время (примерно через 10-8 с) электрон вернется на свою орбиту, при этом будет выделена энергия в виде фотона.

3 Плотность ядерного вещества очень велика и составляет 1,8·1017 кг/м3. Это свидетельствует об огромной внутриядерной энергии. Наибольшая плотность ядерного вещества у элементов расположенных в средней части периодической таблицы Д.И.Менделеева. Ядро имеет сложную структуру и состоят из нуклонов.

4 Нуклоны (от лат. nucleus – ядро) – общее наименование для протонов и нейтронов, из которых построены все атомные ядра.

Нуклиды, общее название атомных ядер, отличающихся числом протонов нейтронов. Нуклиды с одинаковым числом в ядре химического элемента протонов и разным количеством нейтронов называются изотопами.

5 Протон (от греч. protos – ядро) – относительно стабильная элементарная частица с положительным зарядом и массой ≈ 1836 mе (mе – масса электрона). Вместе с нейтронами протоны образуют атомные ядра всех химических элементов, при этом число протонов в ядре равно атомному номеру данного элемента и, следовательно, определяет место элемента в периодической системе Д.И.Менделеева.

При определенных условиях (слабом взаимодействии) протон при внутренних ядерных превращениях может перейти в нейтрон через бета-распад ядер или в результате электронного захвата с выбросом позитрона и нейтрино.

6 Позитрон – элементарная частица, которая по массе равна массе электрона, но имеет положительный заряд равный по величине заряду электрона.

7 Нейтрон – электрически нейтральная элементарная частица с массой ≈ 1840 mе, незначительно превышающей массу протона. В свободном состоянии, вне ядра, нейтрон неустойчив и превращается в протон.

8 Прочность ядра зависит от соотношения полей в ядре: электрического, гравитационного, ядерного, электромагнитного, слабого. Радиус действия ядерных сил равен радиусу нуклона (порядка 1,5·10–13 м). Ядерное поле самое сильное.

9 Количество электронов (отрицательный заряд) на орбитах атома равно числу протонов (положительный заряд) в ядре. В этом состоянии атом относительно устойчив и электрически нейтрален.

10 Экспериментально показано, что масса ядра меньше суммы масс входящих нуклонов. Это явление называют дефектом массы.

Впервые способность ядер тяжелых элементов самопроизвольно распадаться была обнаружена Беккерелем в 1896 г. Позднее Резерфорд и супруги Кюри показали, что ядра некоторых веществ испытывают последовательные превращения, образуя радиоактивные ряды, где каждый член ряда возникает из предыдущего, причем никакими внешними физическими воздействиями (температура, электрические и магнитные поля, давление) нельзя повлиять на характеристики распада.

Способность некоторых неустойчивых атомных ядер самопроизвольно превращаться в ядра других элементов с испусканием различных видов радиационных излучений называют радиоактивностью, а изотопы, ядра которых способны самопроизвольно распадаться – радионуклидами.

Имеются радионуклиды средней части таблицы Д.И.Менделеева и три радиоактивных семейства тяжелых радионуклидов.

Количество ядерных превращений тяжелых радионуклидов может быть различным, но последним элементом, ядра которого не распадаются, является свинец. Радиоактивный распад описывается при помощи уравнений на основе равенства сумм зарядов и массовых чисел:

(1)

Здесь М – массовое число, равное сумме протонов и нейтронов в ядре:

M = Z+n,					(2)

где:	Z – число протонов в ядре; n – количество нейтронов в ядре.

Выполнение закона сохранения массового числа:

М1 = М2 + М3				(3)

Выполнение закона сохранения электрического заряда:

Z1 = Z2 + Z3				(4)

2 Известны 2 типа радиоактивного распада: альфа-распад, бета-распад, а также спонтанное деление атомных ядер (нейтронный распад), протонная радиоактивность (протонный синтез).

В более тяжелых элементах больше нейтронов. Начиная с номера 82 таблицы Д.И.Менделеева, ядра изотопов химических элементов нестабильны и распадаются, несмотря на избыток нейтронов.

Альфа-распад – характерен для ядер тяжелых элементов:

(5)

При альфа-распаде ядро атома испускает два протона и два нейтрона, связанные в ядро атома гелия 42Н, т.е. альфа-частица по массе и заряду аналогична ядру атома гелия. Энергия альфа-частиц может быть в пределах 1–10 МэВ.

Бета-распад (β-распад) – это процесс превращения в ядре атома протона в нейтрон или нейтрона в протон с выбросом бета-частиц (соответственно позитрона или электрона). Бета-распад объединяет три самостоятельных вида радиоактивных превращений:

выбрасывание электрона и антинейтрино – –β-распад (электронный распад);

выбрасывание позитрона и нейтрино – +β-распад (позитронный распад);

поглощение одним из протонов ядра атома электрона с ближайшей орбиты. При этом заряд ядра уменьшится на единицу.

Для равновесия в ядре должно быть определенное сочетание количества протонов и нейтронов. Если имеет место чрезмерный избыток нейтронов, то ядро становится неустойчивым, что вызывает превращение нейтрона в протон. При этом образуется химический элемент с порядковым номером на единицу больше, а материнское ядро испускает электрон и антинейтрино. Если в ядре избыток протонов по сравнению с нейтронами, то протон превращается в нейтрон с испусканием позитрона и нейтрино. При этом образуется химический элемент с порядковым номером на единицу меньше материнского.

Электронный распад:

(электрон) + 1(антинейтрино)		(6)

Позитронный распад:

(позитрон) + υ (нейтрино)		(7)

Энергия бета-частиц изменяется в больших пределах и может достигать 13,5 МэВ. Бета-частицы распространяются в среде со скоростью 0,29–0,99 скорости света.

Иногда радиоактивный распад сопровождается выбросом не только бета- или альфа-частиц, но и гамма-квантов. Гамма-кванты – это электромагнитное излучение с частотой до1020 с–1, с энергией до 10 МэВ. Это происходит в том случае, если при распаде не вся энергия передается выбрасываемому электрону, позитрону или альфа-частице. Например:

(8)

Радиоактивные превращения ядер могут происходить и при захвате ядром орбитального электрона (К-захват):

(9)

Спонтанное деление атомных ядер (нейтронный распад) – это самопроизвольное деление некоторых тяжелых ядер (уран-238, 235, калифорний-240, 248, 249, 250; кюрий-244, 248 и др.). Вероятность самопроизвольного деления ядер незначительна по сравнению с альфа-распадом. Процесс самопроизвольного деления ядер происходит из-за того, что ядра сами по себе нестабильны. При этом происходит расщепление ядра на два осколка (ядра), близких по массе. При самопроизвольном делении имеет место неравенство mЯД  m1 + m2.

Здесь mяд – масса ядра, m1 и m2 – массы ядер-осколков, образующиеся в результате – распада ядра. Кинетическая энергия ядер-осколков во много раз больше энергии альфа частиц. Кроме того, выбрасывается некоторое количество нейтронов, обычно 2–3 на акт деления. Другой отличительной особенностью деления является огромное энерговыделение (в миллионы раз больше, чем при сжигании органического топлива). И, наконец, продукты деления являются радиоактивными. Ядра-осколки перегружены нейтронами и поэтому испускают нейтроны, бета-частицы и гамма-кванты. То есть, при делении тяжелых ядер появляются различного рода ионизирующие излучения

Основной закон радиоактивного распада радионуклида. В результате всех видов радиоактивных превращений количество ядер данного изотопа постепенно уменьшается. Убывание количества распадающихся ядер происходит по экспоненте и записывается в следующем виде:

N=N0е–t,				(10)

где N0 – количество ядер радионуклида в момент начала отсчета времени (t =0);  - постоянная распада, которая для различных радионуклидов разная; N – количество ядер радионуклида спустя время t; е – основание натурального логарифма (е = 2,713….). Это и есть основной закон радиоактивного распада.

Естественный радиоактивный распад ядер протекает самопроизвольно, без всякого воздействия извне. Этот процесс статистический, и для отдельно взятого ядра можно лишь указать вероятность распада за определенное время. Поэтому скорость распада можно характеризовать временем t. Пусть имеется число N атомов радионуклида. Тогда, число распадающихся атомов dN за время dt пропорционально числу атомов N и промежутку времени dt:

(11)

Знак минус показывает, что число N исходных атомов уменьшается во времени. Экспериментально показано, что свойства ядер со временем не меняются. Отсюда следует, что l есть величина постоянная и носит название – постоянная распада. Из (11) следует, что l = – dN/N = const, при dt = 1, т.е. постоянная l равна вероятности распада одного радионуклида за единицу времени.

3 Ионизирующее излучение (ИИ) – это излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию в этой среде ионов разных знаков. Излучение считается ионизирующим, если оно способно разрывать химические связи молекул. Ионизирующее излучение делят на корпускулярное и фотонное.

Радиоволны, световые волны, тепловая энергия Солнца не относятся к ионизирующим излучениям, так как они не вызывают повреждения организма путем ионизации.

Корпускулярное – это поток частиц с массой отличной от нуля (электроны, протоны, нейтроны, альфа-частицы).

Фотонное – это электромагнитное излучение, косвенно ионизирующее излучение (гамма излучение, характеристическое излучение, тормозное излучение, рентгеновское излучение, аннигиляционное излучение).

Альфа-излучение – это поток альфа-частиц (ядер атомов гелия), испускаемых при радиоактивном распаде, а также при ядерных реакциях и превращениях. Альфа-частицы обладают сильной ионизирующей способностью и незначительной проникающей способностью. В воздухе они проникают на глубину несколько сантиметров, в биологической ткани – на глубину доли миллиметра, задерживается листом бумаги, тканью одежды. Альфа-излучение особо опасно при попадании его источника внутрь организма с пищей или с вдыхаемым воздухом.

Бета-излучение – это поток электронов или позитронов, испускаемых ядрами радиоактивных элементов при бета-распаде. Их ионизирующая способность меньше, чем у альфа-частиц, но проникающая способность во много раз больше, и составляет десятки сантиметров. В биологической ткани они проникают на глубину до 2 см, одеждой задерживается только частично. Бета-излучение опасно для здоровья человека, как при внешнем, так и при внутреннем облучении.

Протонное излучение – это поток протонов, составляющих основу космического излучения, а также наблюдаемых при ядерных взрывах. Их пробег в воздухе и проникающая способность занимают промежуточное положение между альфа и бета-излучением.

Нейтронное излучение – поток нейтронов, наблюдаемых при ядерных взрывах, особенно нейтронных боеприпасов и работе ядерного реактора. Последствия его воздействия на окружающую среду зависят от начальной энергии нейтрона, которая может меняться в пределах 0,025 –300 МэВ.

Гамма-излучение – электромагнитное излучение (длина волны 10–10–10–14 м), возникающее в некоторых случаях при альфа и бета-распаде, аннигиляции частиц и при возбуждении атомов и их ядер, торможении частиц в электрическом поле. Проникающая способность гамма-излучения значительно больше, чем у вышеперечисленных видов излучений. Глубина распространения гамма-квантов в воздухе может достигать сотен и тысяч метров. Ионизирующая способность (косвенная) значительно меньше, чем у вышеперечисленных видов излучений. Большинство гамма-квантов проходит через биологическую ткань, и только незначительное количество поглощается телом человека.

Тормозное излучение – фотонное излучение с непрерывным энергетическим спектром, испускаемое при уменьшении кинетической энергии заряженных частиц. Воздействие на окружающую среду такое, как и гамма-излучения.

Характеристическое излучение – фотонное излучение с дискретным энергетическим спектром, возникающее при изменении энергетического состояния электронов атома. Воздействие на биологическую ткань аналогично гамма-излучению.

Аннигиляционное излучение – фотонное излучение, возникающее в результате аннигиляции частицы и античастицы (например, позитрона и электрона). Воздействие на биологическую ткань аналогично гамма-излучению.

Рентгеновское излучение – фотонное излучение (длина волны 10–9–10–12 м), состоящее из тормозного и (или) характеристического излучения, генерируемого рентгеновскими аппаратами, и возникающее при некоторых ядерных реакциях. В отличие от гамма-излучения оно обладает такими свойствами как отражение и преломление.

4 Альфа-частицы, бета-частицы, выброшенные из ядра, обладают значительной кинетической энергией и, воздействуя на вещество, с одной стороны производят его ионизацию, а с другой проникают на определенную глубину. Взаимодействуя с веществом, они теряют эту энергию, в основном, в результате упругих взаимодействий с ядрами атомов или электронами, отдавая им всю или часть своей энергии, вызывая ионизацию или возбуждение атомов (т.е. перевод электрона с более близкой на более удаленную от ядра орбиту). Ионизация и проникновение на определенную глубину имеют принципиальное значение для оценки воздействия ионизирующего излучения на биологическую ткань различных видов излучений. Зная свойства различных видов излучений проникать через разные материалы, последние можно использовать как для защиты человека, так и некоторых объектов, приборов и т.д.

Результаты взаимодействия ионизирующего излучения с веществом зависят: от массы, заряда потока частиц и их энергий; от вида фотонов и их энергий; от типа и плотности вещества; от значения энергий внутримолекулярных сил облучаемого вещества.

Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом зависит от соотношения масс и энергий частиц и может носить упругий или неупругий характер.

С учетом выше сказанного можно сделать некоторые выводы:

заряженные частицы, проходящие через вещество, взаимодействуют как с орбитальными электронами атома, так и с его ядром;

при взаимодействии с орбитальными электронами, энергия частиц растрачивается на ионизацию атомов, если она не менее 35 эВ и на возбуждение атомов (перевод электрона с ближней орбиты на более удаленную), если она менее 35 эВ;

в процессе ионизации атома образуются заряженные частицы (свободные электроны), а атомы, потерявшие один или несколько электронов, превращаются в положительно заряженные ионы;

при взаимодействии с ядром заряженная частица может или тормозиться электрическим полем ядра и менять свое направление движения или поглощаться ядром. В первом случае происходит испускание тормозного излучения, во втором случае заряженная частица (при достаточно большой энергии) поглощается ядром, при этом выбрасываются элементарные частицы и фотоны. Поглощение частицы ядром обычно происходит, если энергия частицы превышает 1,02 МэВ.

Процесс взаимодействия, при котором исчезают первоначальные и появляются новые частицы, называют ядерной реакцией. Рассмотрим взаимодействие различных видов излучений с веществом.

Гамма-излучение. Взаимодействие гамма-квантов с веществом может сопровождаться фотоэффектом, комптоновским рассеянием и образованием электрон-позитронных пар. Вид эффекта зависит от энергии гамма-кванта:

Фотоэффект возникает при Е = 10 эВ–1 МэВ, то есть при относительно малых значениях энергий. В этом случае вся энергия гамма-кванта передается орбитальному электрону, и он выбивается из орбиты.

Выбитый электрон называется фотоэлектроном. В результате его отрыва в атоме появляется свободный уровень, который заполняется одним из наружных электронов. При этом, либо испускается вторичное мягкое характеристическое излучение (процесс флюоресценции), либо энергия передается одному из электронов, который покидает атом (электрон Оже). Флюоресцентное излучение наблюдают в материалах с большим атомным номером. В материалах с низким атомным номером преобладает образование электронов Оже. Вероятность фотоэффекта увеличивается с ростом атомного номера материала и уменьшается с ростом энергии фотона.

С ростом энергии гамма-квантов явление фотоэффекта становится все меньше, а при энергии 100–200 кэВ начинает преобладать Комптон-эффект.

Комптоновским рассеиванием называется процесс взаимодействия фотонного излучения с веществом, в котором фотон в результате упругого столкновения с орбитальным электроном теряет часть своей энергии и изменяет направление своего первоначального движения, а из атома выбивается электрон отдачи (комптоновский электрон).

Образование электронно-позитронных пар. Если энергия гамма кванта превышает 1,02 эВ, то он поглощается ядром, а из последнего одновременно вылетают электрон и позитрон. Таким образом, гамма кванты способны косвенно ионизировать вещество. Возникшей паре передается вся энергия гамма кванта за вычетом энергии покоя пары, равной 1,022 МэВ.

Позитрон быстро исчезает за счет аннигиляции с одним из электронов среды. В этом случае испускается 2 фотона с энергией по 0,511 МэВ.

Гамма-квант образуется при переходе ядра в более низкие энергетические состояния. Не имея массы, они не могут замедляться в среде, а лишь поглощаются или рассеиваются. При прохождении через вещество их энергия не меняется, но уменьшается интенсивность.

В практических расчетах удобно пользоваться такой величиной, как «толщина слоя половинного ослабления» – это такая толщина слоя материала, проходя которую интенсивность излучения гамма-квантов уменьшается в 2 раза. Проникающая способность гамма-излучения в воздухе – десятки и сотни метров, в твердых телах – многие сантиметры, в биологической ткани человека часть гамма-квантов проходят через человека насквозь, другие поглощаются.

Бета-излучение. В отличие от фотонов заряженные частицы теряют свою энергию в конденсированной фазе сравнительно небольшими порциями в результате многократных столкновений с электронами среды.

Прохождение бета-частиц через вещество сопровождается упругими и неупругими соударениями с ядрами и электронами тормозящей среды.

Упругое рассеяние бета-частиц на ядрах более вероятно и осуществляется при относительно низких энергиях электронов Еβ < 0,5 МэВ. Упругое рассеяние бета-частиц на электронах в Z раз (Z – величина заряда ядра) менее вероятно, чем на ядрах. Возможен в редких случаях и сдвиг ядер атомов кристаллической решетки.

При энергии бета-частиц выше энергии связи электрона c ядром (до ≈ 1 МэВ) основным механизмом потерь энергии является неупругое рассеяние на связанных электронах, приводящее к ионизации и возбуждению атомов.

При больших энергиях электронов главным механизмом потерь энергии является радиационное торможение, при котором возникает тормозное излучение.

Одним из вариантов неупругого взаимодействия является К-захват.

Таким образом, процессы взаимодействия бета-частиц со средой характеризуются радиационным торможением и относительно большой потерей энергии или значительным изменением направления их движения в элементарном акте.

Путь бета-частиц в веществе представляет ломаную линию, а пробег бета-частиц одинаковых энергий имеет значительный разброс. Это связано с тем, что масса бета-частиц крайне мала, поэтому вероятность упругого рассеяния на ядрах больше, чем у тяжелых частиц. В таблице 1 показана средняя глубина пробега бета-частиц в воздухе, биологической ткани и для примера в алюминии.

Альфа-излучение. Энергия альфа-частиц находится в пределах 4–10 МэВ, скорость примерно 20000 км/с. Имея большую массу и значительную энергию, они ее расходуют в основном на неупругое рассеяние на электронах атомов. Таким образом, альфа-частицы обладают большой ионизирующей способностью. В редких случаях альфа-частица может проникнуть в ядро и вызвать ядерную реакцию. Полная ионизация, создаваемая альфа-частицами на всем пути в среде, составляет примерно 120–150 тысяч пар ионов.

Таблица 1 – Пробег бета-частиц

| Максимальная энергия бета-частиц, Е, МэВ | Воздух, см | Биологическая ткань, мм | Алюминий, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,13 | 0,002 | 0,0006 |
| 0,02 | 0,52 | 0,008 | 0,0026 |
| 0,03 | 1,12 | 0,018 | 0,0056 |
| 0.04 | 1,94 | 0,030 | 0,0096 |
| 0,05 | 2,91 | 0,046 | 0,0144 |
| 0,06 | 4,03 | 0,063 | 0.0200 |
| 0.07 | 5,29 | 0,083 | 0,0263 |
| 0,08 | 6,93 | 0,109 | 0,0344 |
| 0,09 | 8,20 | 0,129 | 0,0407 |
| 0,1 | 10,1 | 0,158 | 0,050 |
| 0,5 | 119 | 1,87 | 0,593 |
| 1,0 | 306 | 4,80 | 1,52 |
| 1,5 | 494 | 7,80 | 2,47 |
| 2,0 | 710 | 11,1 | 3,51 |
| 2,5 | 910 | 14,3 | 4,52 |
| 3,0 | 1100 | 17,4 | 5,50 |
| 5,0 | 1900 | 29,8 | 9,42 |
| 10 | 3900 | 60,8 | 19,2 |

Удельная ионизация изменяется от 25 до 60 тысяч пар ионов на 1 см пути в воздухе. Удельная ионизация увеличивается к концу пробега альфа-частиц. Это связано с тем, что при прохождении через вещество энергия альфа-частицы, а значит, и ее скорость уменьшается. В результате увеличивается вероятность ее взаимодействия с электронами атома. Это приводит к увеличению ионизации вещества, достигая максимума в конце пробега.

Альфа-частицы, имея двойной электрический заряд и большую массу буквально «продираются» через атомы вещества. Вследствие сильных потерь энергии альфа-частицы проникают на незначительную глубину.

Пробег альфа-частиц в воздухе не превышает 10 см, а в биологической ткани 120 мкм, т.е. реальную опасность альфа частицы представляют при попадании их во внутрь организма.

Таблица 2 – Пробег альфа-частиц в воздухе, биологической ткани

и алюминии

| Энергия альфа частиц Еα, МэВ | Воздух, см | Биологическая ткань, мкм | Алюминий, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 2,5 | 31 | 16 |
| 4,5 | 3,0 | 37 | 20 |
| 5,0 | 3,5 | 43 | 23 |
| 6,0 | 4,6 | 56 | 30 |
| 7,0 | 5,9 | 72 | 38 |
| 8,0 | 7,4 | 91 | 48 |
| 9,0 | 8,9 | 110 | 58 |
| 10 | 10,6 | 130 | 69 |

В таблице 2 показана длина пробега альфа-частиц в воздухе, биологической ткани и алюминии. Алюминий взят в качестве примера, так как именно металлы чаще всего применяются для защиты человека и электронных схем от ионизирующих излучений.

Связь между массой радионуклида и его активностью. На практике часто необходимо определять массу радионуклида по известной активности и наоборот.

Известно, что масса одного грамм-моля вещества (радионуклида) численно равна массовому числу М, выраженному в граммах. С другой стороны, число атомов в одном грамм-моле равно числу Авогадро, т.е. NА = 6,023·1023 моль–1. Тогда можно составить пропорцию:

m --------------- М

N --------------- NA

Отсюда следует:

m = MN/ NА = MA/lNА = MAT/0,693 NА;		(12)

где: А – активность радионуклида; N – число радиоактивных атомов; Т– период полураспада. В формуле (12) учтено, что N=A/ и  = 0,693/Т.

Таблица 3 – Значения величин а1 и а2

| Величины а1 и а2 1 и а2 | Период полураспада Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | мин | ч | сут | год |
| а1 | 2,410–24 | 1,4410–22 | 8,6210–21 | 2,0710–19 | 7,5610–17 |
| а2 | 8,8610–14 | 5,3210–12 | 3,1910–10 | 7,6610–9 | 2,8010–6 |

Для удобства расчета и учета единиц выражение (12) можно записать в виде:

m = a1MTA; m = a2MTA,			(13)

где величина а1 – используется, если активность выражена в Беккерелях, а2 – когда активность выражена в Кюри, а1 и а2 представлены в таблице 3.

Вопросы для самоконтроля:

1 Что такое радиоактивность?

2 Какие виды радиоактивного распада существуют? Каковы их основные особенности?

3 Что характерно для ионизирующих излучений?

4 Для какого вида излучения характерна максимальная ионизирующая способность?

5 Для какого вида излучения характерна максимальная проникающая способность?

6 Пересчитать 5 Ки/км2 в Бк/км2 и 5 Ки в Бк.

7 Пересчитать 100 Бк/кг в Ки/кг.

Темы реферативных заданий:

1 Открытие радиоактивности

2 Характеристики ионизирующих излучений

3 Особенности взаимодействия ионизирующих излучений с веществом

4 Защита от ионизирующих излучений

5 Фотонное излучение

Тема 2 Дозиметрия ионизирующих излучений

1 Общее понятие о дозиметрии и радиометрии

2 Активность радионуклидов

3 Основные дозиметрические единицы

Цель работы: Ознакомиться с основными понятиями и единицами измерений в дозиметрии и радиационной безопасности

1 Дозиметрия представляет собой самостоятельный раздел прикладной ядерной физики, который рассматривает свойства ионизирующих излучений, физические величины, характеризующие взаимодействие их со средой, а также расчетные и экспериментальные методы и средства для измерения этих величин.

Ведущую задачу дозиметрии составляет определение дозы излучения в различных средах и особенно в тканях живого организма. Дозиметрические данные очень важны для количественной и качественной оценки эффектов ионизирующих излучений при внешнем и внутреннем облучении организма, для выявления и предупреждения возможной лучевой опасности для человека. Без знания дозиметрических параметров нельзя обеспечить безопасность работы при контакте с источниками ионизирующих излучений.

Радиометрия – раздел прикладной ядерной физики, предметом которого является теория и практика измерения активности радиоактивных источников и идентификация изотопов по испускаемому излучению.

Иногда радиометрию рассматривают, как составную часть дозиметрии, поскольку последняя использует методы радиометрии для определения доз излучения.

2. Каждый радиоактивный распад сопровождается выделением энергии, которая передается в виде излучения. Очевидно, что можно определить количество распадов за определенный промежуток времени. Это есть не что иное, как скорость распада радионуклида, которую можно назвать активностью: чем больше распадается за одно и тоже время ядер, тем больше активность.

Итак, активность – это физическая величина, характеризующая число радиоактивных распадов в единицу времени:

А = dN/dt					(1)

Исходя из определения активности, следует, что она характеризует скорость ядерных переходов в единицу времени. С другой стороны, количество ядерных переходов зависит от постоянной распада l. Можно показать, что:

A = A0е–0,693t/T				(2)

Активность радионуклида характеризует число распадов в единицу времени (в секунду) и равна производной по времени от уравнения:

А = dN/dt = lN0е–-t = lN		(3)

Соответственно начальная активность в момент времени t = 0 равна:

Аo = lNo					(4)

Исходя из уравнения (3) и с учетом (4), получим:

А = Аoе–t	или	А = А0е– 0,693t/T	(5)

Единицей активности в системе СИ принят 1 распад/с=1 Бк (назван Беккерелем в честь французского ученого (1852–1908 гг.), открывшего в 1896 г. естественную радиоактивность солей урана). Используют также кратные единицы: 1 ГБк=109 Бк – гигабеккерель, 1 МБк=106 Бк – мегабеккерель, 1 кБк=103 Бк – килобеккерель и др.

Существует и внесистемная единица Кюри, которая изымается из употребления согласно ГОСТ 8.417-81 и РД 50-454-84. Однако на практике и в литературе она используется. За 1 Ки принята активность 1г радия.

1 Ки = 3,71010 Бк; 1 Бк = 2,710–11 Ки		(6)

Используют также кратную единицу мегакюри 1 Мки=1106 Ки и дольные – милликюри, 1 мКи=10–3 Ки; микрокюри, 1 мкКи=10–6 Ки.

Радиоактивные вещества могут находиться в различном агрегатном состоянии, в том числе аэрозольном, взвешенном состоянии в жидкости или в воздухе. Поэтому в дозиметрической практике часто используют величину удельной, поверхностной или объемной активности или концентрации радиоактивных веществ в воздухе, жидкости и в почве.

Удельную, объемную и поверхностную активность можно записать соответственно в виде:

Аm = А/m; Аv = А/v; Аs = A/s		(7)

где: m – масса вещества; v – объем вещества; s – площадь поверхности вещества.

Очевидно, что:

Аm = A/m = A/srh = Аs/rh = Av/r	(8)

где: r – плотность почвы, принимается в Республике Беларусь равной 1000 кг/м3; h – корнеобитаемый слой почвы, принимается равным 0,2 м; s – площадь радиоактивного заражения, м2. Тогда:

Аm = 510–3 Аs ; Аm = 10–3 Av 			(9)

Аm может быть выражена в Бк/кг или Ки/кг; As может быть выражена в Бк/м2 ,Ки/ м2, Ки/км2; Av может быть выражена в Бк/м3 или Ки/м3.

На практике могут быть использованы как укрупненные, так и дробные единицы измерения. Например: Ки/ км2 , Бк/см2, Бк/г и др.

В нормах радиационной безопасности НРБ-2000 дополнительно введены еще несколько единиц активности, которыми удобно пользоваться при решении задач радиационной безопасности.

Активность минимально значимая (МЗА) – активность открытого источника ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте, при превышении которой требуется разрешение органов санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения на использование этих источников, если при этом также превышено значение минимально значимой удельной активности.

Активность минимально значимая удельная (МЗУА) – удельная активность открытого источника ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте, при превышении которой требуется разрешение органов санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения на использование этого источника, если при этом также превышено значение минимально значимой активности.

Активность эквивалентная равновесная (ЭРОА) дочерних продуктов изотопов радона 222Rn и 220Rn – взвешенная сумма объемных активностей короткоживущих дочерних продуктов изотопов радона – 218Ро (RaA); 214Pb (RaB); 212Pb (ThB); 212Вi (ThC) соответственно:

(ЭРОА)Rn = 0,10 АRaA + 0,52 АRaB + 0,38 АRaC ;

(ЭРОА)Th = 0,91 АThB + 0,09 АThC ,

где А – объемные активности дочерних продуктов изотопов радона и тория.

3. Для установления закономерностей распространения и поглощения ионизирующих излучений в среде, в том числе и в биологической ткани, введены следующие основные характеристики: энергия частиц и гамма-квантов, плотность потока частиц (фотонов), флюенс-частиц (фотонов), поглощенная доза, мощность поглощенной дозы, керма, экспозиционная доза фотонного излучения, мощность экспозиционной дозы, эквивалентная доза, мощность эквивалентной дозы, эффективная доза, полувековая эквивалентная доза, коллективная эквивалентная доза и др.

Энергия частиц или гамма-квантов – Е выражается в Джоулях или электрон-вольтах (эВ). Величина Джоуль используется в системе СИ, электрон вольт (эВ) – внесистемная единица.

1эВ = 1,6.10–19Дж

где: 1эВ – это энергия, которую приобретает электрон, ускоренный разностью потенциалов в 1В.

Плотность потока частиц (гамма-квантов) j – выражается числом частиц (гамма-квантов), падающих на единицу поверхности в единицу времени. Поверхность расположена нормально к направлению движения частиц. Единица измерения – частица/м2 с.

Флюенс частиц (фотонов) характеризует полное число частиц, прошедших через единичную поверхность за все время облучения:

Ф = jt				(10)

Единица измерения флюенса – частица/м2.

Экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения характеризует их способность создавать в веществе заряженные частицы. Выражается отношением суммарного электрического заряда ионов одного знака Q, образованного излучением в некотором объеме воздуха к массе dm в этом объеме:

Х = dQ/dm			(11)

Единица измерения в системе СИ – Кл/кг, внесистемная единица – Рентген.

1 Рентген – это доза фотонного излучения, при прохождении которого через 1см3 сухого воздуха при температуре 0° С, давлении 1013гПа (760 мм рт. ст.), образуется 2.109 пар ионов, несущих электрический заряд в одну электростатическую единицу количества электричества данного знака.

Доза в 1Р накапливается за 1 час на расстоянии 1м от источника радия массой в 1г, т.е. активностью в 1Ки.

Между единицами существует следующая зависимость:

1Р = 2,58·10–4 Кл/кг; 1Кл/кг = 3,876.103 Р.

Учитывая, что экспозиционная доза накапливается во времени, на практике используется и понятие мощность экспозиционной дозы или уровень радиации.

Мощность экспозиционной дозы – отношение приращения экспозиционной дозы dХ за интервал времени dt к этому интервалу:

= dх/dt				(12)

Единицы измерения: в системе СИ – А/кг; внесистемная единица – Р/с, Р/ч, мР/ч, мкР/ч и т.д.

После того, как были открыты бета-излучение и альфа-излучение, стал вопрос оценки этих излучений при взаимодействии с окружающей средой. Экспозиционная доза для оценки оказалась непригодной. Поэтому была предложена, казалось бы, универсальная характеристика – поглощенная доза.

Поглощенная доза – количество энергии Е, переданное веществу излучением любого вида пересчете на единицу массы m любого вещества:

D = dE/dm, (Дж/кг).			(13)

1Дж/кг = 1Грей. Внесистемная единица – рад (радиационная адсорбционная доза). 1Грей = 100 рад. Можно использовать и дробные значения единиц, например: мГр, мкГр, мрад, мкрад и др.

Доза в органе или биологической ткани (DT) – средняя поглощенная доза в определенном органе или ткани человеческого тела:

DT = WТ/mT				(14)

где WТ – полная энергия, переданная ионизирующим излучением ткани или органу; mT – масса органа или ткани; DT – средняя поглощенная доза в массе ткани dm.

Вредное воздействие ионизирующих излучений на человека зависит не только от полученной дозы, но и от времени, за которое она получена, поэтому введено понятие мощность поглощенной дозы.

Мощность поглощенной дозы – отношение приращения поглощенной дозы dD за время dt:

= Р = dD/dt				(15)

Единицы измерения мощности дозы: рад/с, Гр/с, рад/ч, Гр/ч и т.д.

Замечено, что при облучении одной и той же энергией биологической ткани человека, (т.е. при получении одной и той же дозы), но различными видами лучей последствия для здоровья будут разными. Например, если при облучении альфа частицами вероятность заболеть раком очень высокая, то при облучении бета- частицами значительно меньше, а при облучении гамма-лучами еще меньше. Поэтому для биологической ткани была введена характеристика – эквивалентная доза.

Эквивалентная доза (НТ.R) – поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий коэффициент качества излучения К данного вида излучения R. Введена для оценки последствий облучения биологической ткани малыми дозами (дозами, не превышающими 5 предельно-допустимых доз при облучении всего тела человека), т.е. 250 мЗв/год. Ее нельзя использовать для оценки последствий облучения большими дозами. Доза эквивалентная равна:

НT.R = DT.R • WR,			(16)

где: DT.R – поглощенная доза биологической тканью излучением R; WR – коэффициент качества для отдельных видов излучений R (альфа-частиц, бета-частиц, гамма-квантов и др.), учитывающий относительную эффективность различных видов излучения в индуцирования биологических эффектов (таблица 4).

Таблица 4 – Коэффициенты качества излучения

| Вид излучения и диапазон энергии | Коэффициенты качества WR |
| --- | --- |
| Фотоны всех энергий | 1 |
| Электроны всех энергий | 1 |
| Альфа-частицы | 20 |
| Нейтроны с энергией: |  |
| < 10 кэВ | 5 |
| от 10 кэВ до 100 кэВ | 10 |
| > 100 кэВ до 2 Мэв | 20 |
| > 2 МэВ до 20 МэВ | 10 |
| > 20 МэВ | 5 |
| Протоны с энергией более 2МэВ, кроме протонов отдачи | 5 |
| Альфа-частицы, осколки деления, тяжелые ядра | 20 |
| Примечание. Все значения относятся к излучению, падающему на тело, а в случае внутреннего облучения – испускаемому при ядерном превращении. |  |

Формула (16) справедлива для оценки как внешнего, так и внутреннего облучения только отдельных органов и тканей или равномерного облучения всего тела человека. При воздействии различных видов излучений одновременно с различными взвешивающими коэффициентами эквивалентная доза определяется как сумма эквивалентных доз для всех этих видов излучения R:

НТ = Σ НТ.R			(17)

Установлено, что при одной и той же поглощенной дозе биологический эффект зависит от вида ионизирующих излучений и плотности по тока излучения.

Единица измерения эквивалентной дозы в системе СИ: Зиверт (Зв).

Зиверт – единица эквивалентной дозы излучения любой природы в биологической ткани, которая создает такой же биологический эффект, как и поглощенная доза в 1 Гр образцового рентгеновского и гамма-излучения.

Существует и внесистемная единица – бэр (биологический эквивалент рада), которая постепенно изымается из пользования. 1 Зв = 100 бэр.

Мощность эквивалентной дозы – отношение приращения эквивалентной дозы dH за время dt:

= dH/dt				(18)

Единицы измерения мощности эквивалентной дозы м Зв/с, мкЗв/с, бэр/с, мбэр/с и т.д.

В случае неравномерного облучения тела человека формула (16) не может быть использована, так как биологический эффект может оказаться другим. Поэтому введена «эффективная доза».

Эффективная доза (Е) – это такая доза при неравномерном облучении тела человека, которая равна эквивалентной дозе при равномерном облучении всего организма, при которой риск неблагоприятных последствий будет таким же, как и при неравномерном облучении тела человека.

Учет неравномерного облучения производится с помощью коэффициента радиационного риска (взвешивающий коэффициент), который учитывает радио чувствительность различных органов человека:

Е = SHiWTi,				(19)

где Нi - эквивалентная доза в данном i-том органе, биологической ткани; WTi - взвешивающий коэффициент для тканей и органов, учитывающий чувствительность разных органов и тканей при возникновении стохастических эффектов радиации в i-м органе; сумма рассматривается по всем тканям т.

Взвешивающий коэффициент характеризует отношение стохастического риска поражения какого-либо органа или ткани к риску поражения всего организма при равномерном облучении всего тела. Риск поражения всего организма принимают равным 1, т.е. сумма i-х коэффициентов риска равна 1. Рекомендуемые МКРЗ значения WTi приведены в таблице 5. Единицы измерения те же, что и эквивалентной дозы.

И эквивалентная и эффективная доза являются величинами, которые предназначены для применения в радиационной безопасности для оценки вероятности стохастических эффектов.

Отметим, что 1Р соответствует 0,873 рада в воздухе и 1Р соответствует 0,95 рада в биологической ткани.

Таблица 5 – Взвешивающие коэффициенты WTi*

| Ткань или орган | Коэффициент WTi |
| --- | --- |
| Половые железы | 0,20 |
| Красный костный мозг | 0,12 |
| Толстый кишечник | 0,12 |
| Легкие | 0,12 |
| Желудок | 0,12 |
| Мочевой пузырь | 0,05 |
| Молочные железы | 0,05 |
| Печень | 0,05 |
| Пищевод | 0,05 |
| Щитовидная железа | 0,05 |
| Кожа, клетки костных поверхностей | 0,01 |
| Остальные органы | 0,05 |

Полувековая эквивалентная доза представляет собой временной интеграл мощности эквивалентной дозы в определенной ткани (органе). В качестве предела интегрирования МКРЗ установила 50 лет для взрослых и 70 лет для детей.

Полувековая эффективная доза может быть получена, если умножить полувековые эквивалентные дозы в отдельных органах на соответствующие весовые множители WT и затем их просуммировать.

Коллективная эквивалентная доза (Sт) в ткани Т применяется для выражения общего облучения конкретной ткани у группы лиц.

Коллективная эффективная доза (S) относится, в целом, к облученной популяции. Она равна произведению средней эффективной дозы на число лиц в облученной группе. В определении коллективной эквивалентной и коллективной эффективной доз не указано время, за которое она получена. Поэтому обычно указывается и время, за которое получена доза для группы лиц. Единицы коллективных доз – чел•Зв и чел•бэр.

Практическая часть:

Решение типовых задач

Задача 1. Рассчитайте годовую эффективную дозу (ГЭД) внешнего облучения за счет чернобыльских выпадений радионуклидов для жителей села N., если средняя мощность экспозиционной дозы в данном населенном пункте равна 25 мкР/ч (до аварии на ЧАЭС средний уровень фона гамма-излучения в данном селе равен 0,008 мР/ч).

Решение: ГЭД внешнего облучения за счет чернобыльских выпадений определяется следующим соотношением: ГЭД=Коб×Кзащ×(Х-Хо),

где ГЭД – годовая эффективная доза внешнего облучения, мЗв/год;

Коб – обобщенный коэффициент перехода от мощности экспозиционной дозы (МЭД) в воздухе на высоте 1м к годовой эффективной дозе внешнего облучения тела человека, равный 0,053 мЗв×ч/(год×мкР);

Кзащ – безразмерный коэффициент, характеризующий сезонные колебания уровня МЭД, различные режимы поведения и защитные свойства рабочих и жилых помещений критической группы населения (лесники, механизаторы, полеводы, рабочие зеленхозов и ЖКХ и др.). Значения для разных типов населенных пунктов: село – 0,41; ПГТ – 0,30; город – 0,24 ;

Х – средняя МЭД в населенном пункте, ;

Хо – средний уровень фона гамма-излучения в населенном пункте до аварии на ЧАЭС, мкр/час. При неизвестном значении фона до аварии он принимается равным 10 мкР/час.

ГЭД=0,053×0,41×(25-8)=0,37 мЗв/год

Суммарная ГЭД (за счет внешнего и внутреннего облучения) не должна превышать 1 мЗв/год.

Задача 2. Рассчитайте годовую эффективную дозу (в мЗв) внутреннего облучения, формирующуюся при употреблении молока с удельной активностью по 137Cs 3,5×10-9 Ки/кг. Годовое потребление молока принять равным 120 кг.

Решение: расчет проводим по следующей формуле: E=I×A×пищk,

где I – годовое потребление продукта, кг/год;

A – среднегодовая удельная (или объемная) активность данного продукта, Бк/кг;

пищk – дозовый коэффициент внутреннего облучения, зв/Бк (приложение 3 к НРБ-2000).

I=120 кг/год

A= (3,5×10-9) ×(3,7×1010)=129,5 Бк/кг

пищk=1,3×10-8 Зв/Бк

E=120×129,5×1,3×10-8=20202×10-8=0,2×10-3 Зв/год=0,2мЗв/год

Задача 3. Рассчитайте годовую эффективную дозу (в мЗв) внутреннего облучения организма взрослого человека, формирующуюся при условии, что средняя объемная активность воздуха по 137Cs 7 7,3×10-13 Ки/л. (Путь поступления 137Cs – ингаляционный).

Решение: расчет проводим по следующей формуле: E=V×A× воздk,

где V – годовой объем вдыхаемого воздуха, м3/год (приложение 9 к НРБ-2000);

A – среднегодовая объемная активность воздуха;

воздk – дозовый коэффициент внутреннего облучения, (приложение 3 к НРБ-2000).

V=8,1×109 м3/год

A=(7,3×10-13) ×(3,7×1010)=27×10-3 Бк/л=27 Бк/м3

воздk=4,6×10-9 Зв/Бк

E=8,1×103×27×4,6×10-9=1006×10-6 Зв/год=1 мЗв/год

Таблица 6 – Республиканские допустимые уровни содержания 90Sr в

пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)

| № | Наименование продукта | Бк/кг, Бк/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вода питьевая | 0,37 |
| 2 | Молоко и цельномолочная продукция | 3,7 |
| 3 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 3,7 |
| 4 | Картофель | 3,7 |
| 5 | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 1,85 |

Таблица 7 – Республиканские допустимые уровни содержания 137Cs в

пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)

| № | Наименование продукта | Бк/кг, Бк/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вода питьевая | 10 |
| 2 | Молоко и цельномолочная продукция | 100 |
| 3 | Молоко сгущенное и концентрированное | 200 |
| 4 | Творог и творожные изделия | 50 |
| 5 | Сыры сычужные и плавленные | 50 |
| 6 | Масло коровье | 100 |
| 7 | Мясо и мясные продукты, в том числе: |  |
| 7.1 7.2 | Говядина, баранина и продукты из них Свинина, птица и продукты из них | 500 180 |
| 8 | Картофель | 80 |
| 9 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 40 |
| 10 | Мука, крупы, сахар | 60 |
| 11 | Жиры растительные | 40 |
| 12 | Жиры животные и маргарин | 100 |
| 13 | Овощи и корнеплоды | 100 |
| 14 | Фрукты | 40 |
| 15 | Садовые ягоды | 70 |
| 16 | Консервированные продукты из овощей, фруктов, ягод садовых | 74 |
| 17 | Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 185 |
| 18 | Грибы свежие | 370 |
| 19 | Грибы сушеные | 2500 |
| 20 | Специализированные продукты детского питания в готовом к употреблению виде | 37 |
| 21 | Прочие продукты питания | 370 |

Для продуктов питания, потребление которых составляет менее 5кг/год на человека (специи, чай, мед и др.), устанавливаются допустимые уровни в 10 раз более высокие, чем величины для прочих пищевых продуктов.

Вопросы для самоконтроля:

1 Что такое экспозиционная доза, и в каких единицах измеряется?

2 Что такое поглощенная доза, и в каких единицах она измеряется?

3 Что такое эквивалентная доза, и в каких единицах она измеряется?

4 Что такое эффективная эквивалентная доза, и в каких единицах она измеряется?

5 Что такое мощности доз, и в каких единицах они измеряются?

6 С какой целью введены коэффициенты качества излучения? Что они отображают?

7 С какой целью введены взвешивающие коэффициенты? Что они отображают?

9 Для чего используется коллективная эквивалентная доза?

Темы реферативных заданий:

1 Основные дозиметрические величины

2 Радиочувствительность и радиорезистентность

3 Допустимые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах

Тема 3 Организация реперной сети радиоэкологического мониторинга

1 Организация радиоэкологического мониторинга

2 Организация реперной сети радиоэкологического мониторинга

3 Цели и задачи радиационного мониторинга реперной сети

Цель работы: ознакомиться с принципами организации реперной сети на территории Беларуси

Радиационный мониторинг реперной сети является одной из составных частей радиационного мониторинга природной среды на территории Республики Беларусь.

Объектами радиационного мониторинга реперной сети являются населенные пункты, расположенные в различных зонах загрязнения почвы 137Cs.

На реперной сети проводятся наблюдения по следующим показателям:

мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в воздухе на высоте 1,0 м и 3–4 см от поверхности почвы;

уровни радиоактивных выпадений (горизонтальные планшеты) и аэрозолей (ФВУ);

запас активности радионуклидов в почве и донных отложениях;

удельная радиоактивность в пробах объектов мониторинга (вода, донные отложения).

В пробах почвы определяются 137Cs, 90Sr, 238, 239, 240Pu и 241Am.

В пробах воды и донных отложений определяются 137Cs и 90Sr.

Все работы по проведению мониторинга реперной сети проводятся квалифицированными специалистами ЦРКМ и областных ЦМ Главгидромета Республики Беларусь.

Целью изучения радиационной обстановки на реперной сети является детальное исследование и оценка полученных данных; накопление информации, позволяющей изучать, миграционные процессы радионуклидов в почве, на ее поверхности, а также в поверхностных водах рек и донных отложениях. На базе полученных данных будут разрабатываться краткосрочные и долгосрочные прогнозы радиоактивного загрязнения территории Республики Беларусь.

Задачей радиационного мониторинга реперной сети является:

изучение запаса и накопления радионуклидов в различных объектах исследования (почва, донные отложения);

изучение вертикальной миграции радионуклидов в почве и факторов, влияющих на данный процесс;

определение путей распространения радионуклидов в объектах исследования;

изучение динамики радиационного загрязнения почвы, поверхностных вод рек и донных отложений.

Мониторинг проводится на стационарных метеостанциях, реперных площадках (РП) и ландшафтно-геохимических полигонах (ЛГП) (рисунок 1).

Преобладающее направление ветра – «среднегодовая роза ветров»

АЭС;      Удаление от АЭС

Измерение уровней мощности дозы гамма-излучения

Пункты отбора проб радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы

Пункты отбора проб радиоактивных выпадений

Ландшафтно-геохимические полигон

Пункты автоматизированного измерения уровней мощности дозы гамма-излучения

Национальный центр реагирования; Региональный центр реагирования

Локальный центр реагирования

Рисунок 1 –Размещение пунктов радиоэкологического мониторинга

Реперная сеть расположена на всей территории Беларуси. Количество реперных точек, расположенных в различных областях республики, зависит от степени загрязнения территории, в наиболее загрязненных районах (плотность загрязнения почвы 137Cs от 5,0 Ки/км2 и выше) находится по 3 реперные площадки. На территории более «чистых» областей с плотностью загрязнения почвы 137Cs от 1,0 до 5,0 Ки/км2 расположено, в основном, по 2 реперные площадки. В районах, где содержание 137Cs в почве до 1,0 Ки/км2, расположено по 1 площадке.

С целью изучения процессов миграции радионуклидов в почве создаются ландшафтно-геохимические полигоны, которые расположены на местностях с различными типами почв. ЛГП находятся в основном в зонах загрязнения почвы 137Cs от 5,0 Ки/км2 и выше (по 3–4 полигона на область), а остальных областях – по 1–2 полигона.

Отбор проб поверхностных вод и донных отложений, с одновременным измерением расходов, производится в створах рек, входящих в Днепровско-Сожскую и Днепровско-Припятскую системы.

Наблюдения на реперной сети проводятся службами ЦРКМ и областных ЦРК, на территории которых находятся реперные точки. В их задачу входит: измерение мощности дозы, отбор проб, первичная обработка и подготовка проб, заполнение соответствующей документации, доставке проб и документации в ЦРКМ Главгидромета.

В ЦРКМ поступают все пробы объектов мониторинга, вся документация и информация. Анализ проб и обработка полученных результатов производится в лабораториях ЦРКМ. Отдел научно-практических разработок ЦРКМ собирает полученные данные, заносит их в банк данных, осуществляет анализ результатов исследования и передачу полученной информации.

Подбор реперных площадок и ландшафтно-геохимических полигонов. Предварительный подбор участков для эакладки реперных точек проводится на основании денных по радиационному обследованию территории населенных пунктов и карт радиационного загрязнения территории Республики Беларусь. Окончательный выбор площадки наблюдения осуществляется после натурного осмотра и с учетом объективных условий (ландшафт, расстояние, подъездные пути и т.д.).

Пригодность площадки наблюдения определяется по следующим критериям:

местность должна быть открытой;

площадь участка должна быть 1 км х 1 км;

на площадке не должно быть жилых домов и других построек, не должно быть заасфальтированных участков;

участок должен быть расположен в доступных для подъезда машин местах.

Отвод реперной площадки и ландшафтно-геохимического полигона.. Площадь РП и ЛГП должна быть I км х I км. Ограничение РП и ЛГП в натуре производится инструментально с замером углов буссолью, а сторон рулеткой или мерной лентой. Одновременно по периметру площадки полигона производятся разбивка под места отбора проб почвы согласно схеме.

Оформление реперной площадки и ЛГП. По углам площадки и ЛГП устанавливают столбы, которые маркируют масляной красной по трафарету надписями следующего-содержания:

МРС – мониторинг реперной сети;

РП № 4 – реперная площадка № 4;

1993 – год закладки;

1х1 – площадь реперной площадки, км;

МРС – мониторинг реперной сети;

ЛГП № 3 – ландшафтно-геохимический полигон № 3;

1993 – год закладки;

1х1 – площадь полигона, км.

В центре площадки и полигона, к столбу на высоте 2,0–2,5 м от уровня земли прикрепляется вывеска со стандартной надписью.

Места отбора проб почвы на реперных площадках и на ландшафтно-геохимических полигонах закрепляются в натуре окоренными кольями типа пикетных диаметром 6–8 см согласно схеме.

Для каждой выбранной реперной площадки и полигона производят привязку к четко опознаваемым натурным ориентирам. Все реперные точки наносят на схематический чертеж. Реперные площадки, полигоны и створы рек наносят на карту радиационной обстановки на территории ГБ определенными условными обозначениями.

Описание площадок и полигонов проводят по ландшафтным признакам и растительному покрову. На каждую площадку и полигон заполняется карточка по установленной форме.

Гамма-съемка на реперной площадке и ландшафтно-геохимическом полигоне. Измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучений (МЭД) на РП и ЛГП производится с помощью профессиональных приборов ДРГ-OГT и ДБТ-О6Т по двухсотметровой сетке на высоте 1,0 м от поверхности земли. Результаты гамма-съемки заносятся в таблицу значений гамма-фона.

При отборе проб почвы, на площадках и полигонах гамма-фон измеряется в точках отбора проб на высоте 1,0 и З–4 см от поверхности земли. Вычисленное среднее значение МЭД заносится в паспорт пробы.

Пробы почвы, воды и донных отложений. На реперных площадках отбор проб почвы производится пробоотборником с едиными параметрами: высота 200 мм, диаметр 40 мм (делается 3 укола) или диаметр 70 мм (делается I укол). Проба помещается в пакет вместе с паспортом пробы. Обследование на реперной площадке производится по схеме (таблица 8).

Таблица 8 – Обследования на реперной площадке

| Показатель | Реперная площадка | Частота наблюдений |
| --- | --- | --- |
| Мощность дозы | В зоне загрязнения от 5 Ки/км2 и выше В зоне загрязнения до 5 Ки/км.кв | Ежемесячно 1 раз в квартал |
| 137Cs | В зоне загрязнения от1 Ки/ км2 и выше В зоне загрязнения до 1 Ки/ км2 | Ежегодно 1 раз в 2 года |
| 90Sr | В зоне загрязнения от 1 Ки/ км2 и выше В зоне загрязнения до 1 Ки/ км2 | 1 раз в 2 года 1 раз в 3 года |
| 238, 239, 240Pu 241Am | В зоне загрязнения от 1 Ки/ км2 и выше В зоне загрязнения 1 Ки/ км2 | 1 раз в 3 года 1 раз в 4 года |

Для получения сопоставимых результатов необходимо пользоваться унифицированным методом пробоотбора и формулой пересчета активности пробы в размерность Ки/км2:

А (Ки/км2) = А (Ки/км2) х 1/S

где А – активность пробы (Ки/км2), S – суммарная площадь пробоотборника.

Таблица 9 – Схема обследования на ландшафтно-геохимическом полигоне

| Показатель | Полигон | Частота наблюдений |
| --- | --- | --- |
| Мощность дозы | На всех полигонах | ежемесячно |
| 137Cs | Во всех областях, кроме Витебской В Витебской области (контрольный полигон) | Ежегодно 1 раз в 2 года |
| 90Sr | Во всех областях, кроме Витебской | ежегодно |
| 238, 239, 240Pu 241Am | Во всех областях, кроме Витебской В Витебской области | 1 раз в 3 года 1 раз в 4 года |

На ландшафтно-геохимических полигонах послойный отбор проб почвы производится кольцами (диаметр 140 мм, высота 50мм) на глубину 25 см по схеме.

Отбирается по 2–3 кольца каждого слоя в различных точках полигона (в зависимости от рельефа) по схеме.

Каждое кольцо помещается в пакет вместе с соответствующим паспортом. Схема обследования на полигоне прилагается (таблица 9).

Отбор поверхностных вод рек и донных отложений проводится поквартально, объем одной пробы воды должен быть 10 л. Донные отложения отбираются штанговыми дночерпателями.

Все отобранные пробы подлежат гамма-спектрометрическому анализу, которые выполняются по стандартизированным и согласованным Межведомственной комиссией методикам.

К проведению анализа проб допускаются лаборатории, располагающие аттестованной гамма-спектрометрической аппаратурой.

Пробы для анализа на содержание 90Sr, 238, 239, 240Pu и других изотопов выбираются в соответствии с техзаданием, анализ проб проводятся по утвержденным методикам.

Результаты измерения проб представляются в виде таблиц с указанием:

объекта обследования;

номера реперной площадки и полигона;

области, района, сельсовета;

места отбора пробы на плане

даты отбора, организации, проводившей отбор проб.

Документы подписываются должностными лицами.

Все результаты измерения объектов мониторинга реперной сети представляются в ЦРКМ Главгидромета для оценки их достоверности и занесения в банк данных.

Вопросы для самоконтроля:

1 Что является объектами радиационного мониторинга реперной сети?

2 По каким показателям производятся наблюдения на реперной сети?

3 Какие радионуклиды определяются в пробах почвы, воды и донных отложений?

4 Каковы задачи радиационного мониторинга реперной сети?

5 Что относится к пунктам радиационного мониторинга реперной сети?

6 От чего зависит количество реперных точек, расположенных в различных областях республики?

7 С какой целью создаются ландшафтно-геохимические полигоны?

8  Каким образом осуществляется подбор реперных площадок и ландшафтно-геохимических полигонов?

9 Каковы критерии пригодности площадки наблюдения?

10 Каким образом осуществляется отбор пробы почвы на ландшафтно-геохимическом полигоне?

Темы реферативных заданий:

1 История развития методов радиационного мониторинга

2 Образование реперной сети на территории Беларуси

3 Особенности вертикальной миграции радионуклидов

4 Особенности горизонтальной миграции радионуклидов

5 Гамма-спектрометрический анализ

Тема 4 Отбор и обработка проб при осуществлении радиационного мониторинга в лесах

1 Отбор и подготовка образцов проб к измерениям

2 Маркировка и транспортирование образцов и проб

3 Подготовка к измерениям и измерение активности 137Cs в пробах

4 Анализ результатов радиационного мониторинга в лесах

Цель работы: Ознакомиться с методикой отбора и подготовки образцов проб при осуществлении радиационного мониторинга в лесах

1 Отбор образцов почвы и лесной подстилки для определения механического и химического состава осуществляют при закладке ППН из каждого генетического горизонта после зарисовки и описания почвенного разреза. Объем образцов для лесной подстилки и гумусового горизонта должен составлять не менее 200 см3, для почвы – не менее 500 см3.

Каждый образец помещают в пакет, завязывают и укладывают во второй пакет, между пакетами помещают паспорт.

В контрольной точке перед отбором пробы проводят измерения мощности дозы гамма-излучения на высоте 3–4 см и 1 м от поверхности почвы. При проведении измерений дозиметрами с газоразрядными счетчиками плоскость задней стенки, а дозиметрами со сцинтилляционными детекторами торцевую поверхность детектора располагают  параллельно поверхности почвы.

После этого проводят отбор проб почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом на глубину 25–30 см специальным пробоотборником

Отбор мгновенных проб проводят в каждой из 16 контрольных точек, при этом все пробы одного слоя почвы и лесной подстилки с живым напочвенным покровом помещают в один и тот же соответствующий глубине отбора мешок.

Отбор проб коры с лубом проводят на модельных деревьях каждой породы при помощи пробоотборника коры. Мгновенную пробу коры с лубом отбирают на высоте 1,3 м. После отбора каждой мгновенной пробы пробоотборник очищают и протирают ватой, смоченной спиртом.

После отбора пробы коры с лубом в этой же точке проводят отбор проб древесины при помощи возрастного бурава. Для взятия мгновенной пробы древесины на модельных деревьях каждой породы высверливают образец (керн). Сверление проводят до центра ствола. Если сверление проведено глубже центра ствола, то лишнюю часть керна удаляют. После отбора каждой мгновенной пробы пробоотборник (бурав) очищают и протирают ватой, смоченной спиртом.

В целях предупреждения заболевания модельных деревьев места отбора мгновенных проб должны быть закрыты сухими деревянными пробками на глубину сверления.

Отбор проб ветвей деревьев основного яруса леса проводят секатором с шестом, а при значительной высоте деревьев – путем отстрела ружьем сучьев (ветвей) с боковой поверхности крон модельных деревьев. Для мгновенной пробы отбирают ветви диаметром не более 0,8 см. Объем суммарной пробы ветвей одного вида должен быть не менее 300 см3.

Для проведения более детальных исследований пробы хвои (листьев) и ветвей могут отбираться отдельно. Для этого от ветвей деревьев отделяют хвою (листья), а оставшиеся ветви измельчают. Объем суммарной пробы хвои (листьев) и ветвей одного вида должен быть не менее 300 см3.

Отбор проб ветвей подроста и подлеска мгновенные пробы отбирают  секатором по видам растений с 5–10 деревьев (кустов), расположенных равномерно по ППН. Для пробы отбирают ветви диаметром не более 0,8 см. Для проведения более детальных исследований пробы хвои (листьев) и ветвей могут отбираться отдельно. Объем суммарной пробы хвои (листьев) и ветвей одного вида должен быть не менее 300 см3.

Мгновенные пробы растений живого напочвенного покрова отбирают из 5–10 мест по основным видам растений, произрастающих на ППН. Объем суммарной пробы одного вида должен быть не менее 300 см3.

Таблица 10 – Сроки отбора проб лекарственных растений и технического сырья

| Род или вид растения | Заготавливаемая часть | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Багульник болотный | трава |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| Береза бородавчатая | почки |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брусника | лист |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб черешчатый | кора |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Зверобой | трава |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| Клюква | ягоды |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |
| Крапива двудомная | лист |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| Крушина ломкая | кора |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Можжевельник обыкновенный | шишкоягоды |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |
| Ландыш майский |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Ольха | соплодия | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плаун | лист |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| Рябина обыкновенная | ягоды |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |
| Сосна обыкновенная | почки |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смородина черная | ягоды |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Черника | ягоды |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Черника | лист |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |

Мгновенные пробы лекарственных растений и технического сырья отбирают с 5–10 деревьев или кустов, расположенных равномерно по ППН, из 5–10 мест по основным видам лекарственных растений, произрастающих на ППН. Объем суммарной пробы одного вида должен быть не менее 300 см3. Сроки отбора проб в соответствии с таблицей 10.

Отбор проб ягод и грибов. Мгновенные пробы ягод отбирают с 5–10 деревьев или кустов, расположенных равномерно по ППН, или из 5–10 мест по основным видам ягод, произрастающих на ППН. Объем суммарной пробы одного вида должен быть не менее 100 см3.

Мгновенные пробы грибов отбирают равномерно по ППН по основным видам грибов, произрастающих на ППН. Объем суммарной пробы одного вида должен быть не менее 100 см3, а количество плодовых тел – не менее трех.

2 Каждый образец или суммарную пробу помещают в чистый полиэтиленовый мешок, завязывают и укладывают во второй мешок. Между мешками помещают паспорт надписью наружу, оформленный в соответствии с установленными требованиями. Упакованные пробы помещают в транспортную тару – мешки бумажные или полиэтиленовые. Транспортируют образцы и пробы всеми видами транспорта в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного вида транспорта.

Первичная обработка и подготовка образцов и проб. Пробы коры и древесины высушивают до воздушно-сухого состояния, измельчают и перемешивают, не допуская потерь частиц коры и древесины.

Пробы хвои (листьев) и ветвей деревьев основного яруса, подроста и подлеска очищают от посторонних примесей, высушивают до воздушно-сухого состояния, дополнительно измельчают и перемешивают.

Пробы растений живого напочвенного покрова тщательно перебирают,  освобождают от корневищ, растительного опада, частиц почвы, растений других видов, высушивают до воздушно-сухого состояния, измельчают и перемешивают.

Пробы лекарственных растений или их частей тщательно перебирают, освобождают от растительного опада, частиц почвы, растений других видов, высушивают до воздушно-сухого состояния, измельчают и перемешивают.

При температуре воздуха в помещении ниже 15 о С допускается сушка проб в сушильных шкафах при температуре 30 о С. Готовность пробы к измерениям определяют не ранее, чем через 72 часа с начала сушки. Для этого пробу взвешивают с погрешностью не более ± 2 %. Процедуру взвешивания проводят  не менее 3 раз через 2 часа. Проба готова, если разница в весе пробы составляет не более 4 %.

К подготовке проб свежих грибов, ягод, плодов приступают в  день отбора. При отсутствии такой возможности пробы помещают в холодильник, но не более чем на 3 суток с момента  отбора пробы, или высушивают.

Пробы свежих грибов, ягод, плодов очищают от примесей, грибы чистят, плоды очищают от кожуры, скорлупы и т.п. и измельчают.

Пробы сушеных грибов и ягод очищают от примесей, грибы измельчают. Высушенные пробы грибов и ягод передают для измерения активности в Учреждение «Беллесрад». Упаковку, маркировку и транспортирование подготовленных проб осуществляют в соответствии с требованиями.

3 Измерения активности растений или их частей, грибов. Измерения активности  коры, древесины, ветвей, (хвои) листьев, основного яруса, подроста и подлеска, растений живого напочвенного покрова, лекарственных растений проводят на гамма-спектрометре. В зависимости от объема отобранных суммарных проб для формирования лабораторных проб используют измерительные контейнеры соответствующего объема. Перед измерением лабораторные пробы взвешивают.

Измерения активности проб свежих грибов и ягод проводят в подразделении радиационного контроля лесхоза, на территории которого расположен ППН, на имеющемся радиометрическом оборудовании. В зависимости от объема отобранных проб для формирования лабораторных проб используют  измерительные контейнеры соответствующего объема. Перед измерением лабораторные пробы взвешивают, затем моют, дают воде стечь, подсушивают до первоначального веса. Удельную активность проб рассчитывают по формуле:

А уд = А/М                      (1),

где А – активность пробы, Бк;

М – вес пробы, кг.

Результаты измерений активности вносят в ведомость. Протоколы испытаний проб свежих грибов и ягод подразделения радиационного контроля лесхоза передают в лабораторию Учреждения «Беллесрад».

Оценку погрешности и неопределенности измерений проводят для результатов измерений удельной активности проб.

Методическую погрешность измерений рассчитывают в соответствии с МВИ на средство измерения.

Неопределенность измерений рассчитывают по утвержденной методике, разработанной подразделением радиационного контроля в соответствии с методическими указаниями. В отчет о неопределенности необходимо включать всю информацию, необходимую для того, чтобы, если потребуется, можно было повторно оценить качество измерений в будущем или его можно было бы улучшить, если появится новая информация или новые данные.

Результаты измерений активности из ведомости вносят в базу данных «Радиационный мониторинг в лесах RadMon».

Анализ процессов миграции 137Cs. Для оценки интенсивности перехода 137Cs из почвы в растение или его часть, грибы применяют показатель – коэффициент перехода Кп:

Кп = А УД / Пз                  (2)

где А УД – удельная активность растений или их частей, грибов, Бк/кг;

Пз – плотность загрязнения 137Cs почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом, Бк/м2.

Для представления коэффициентов перехода в виде целых чисел Кп, как правило, умножают на 1000 и записывают в единицах м2/кг×10-3.

Полученные коэффициенты перехода вносят в ведомость. Осуществляют построение диаграмм коэффициентов перехода 137Cs в части деревьев основного яруса: кору, древесину, ветви, (хвою, листья):

основных лесообразующих пород;

каждой лесообразующей породы в различных типах лесорастительных условий;

динамики загрязнения 137Cs частей деревьев основных лесообразующих пород, используя результаты измерений предыдущих лет.

Проводят анализ загрязнения 137Cs частей деревьев основных лесообразующих пород.

Осуществляют построение диаграмм коэффициентов перехода 137Cs:

в ветви (хвою, листья) подроста основных лесообразующих пород;

в ветви (хвою, листья) подроста каждой лесообразующей породы в различных типах лесорастительных условий;

динамики загрязнения 137Cs ветвей (хвои, листьев) подроста, используя результаты измерений предыдущих лет.

Проводят анализ загрязнения 137Cs ветвей (хвои, листьев) подроста основных лесообразующих пород.

Осуществляют построение диаграмм коэффициентов перехода 137Cs:

в ветви (хвою, листья) основных видов подлеска;

в ветви (хвою, листья) каждого вида подлеска в различных типах лесорастительных условий;

динамики загрязнения 137Cs ветвей (хвои, листьев) подлеска, используя результаты измерений предыдущих лет.

Проводят анализ загрязнения 137Cs ветвей (хвои, листьев) основных видов подлеска.

Осуществляют построение диаграмм коэффициентов перехода 137Cs в растения живого напочвенного покрова:

основных видов растений;

каждого вида в различных типах лесорастительных условий;

динамики загрязнения 137Cs растений живого напочвенного покрова, используя результаты измерений предыдущих лет.

Проводят анализ загрязнения 137Cs основных видов растений живого напочвенного покрова.

Для основных видов грибов, ягод, плодов, лекарственных растений (или их частей) и технического сырья осуществляют построение диаграмм коэффициентов перехода 137Cs:

в основные виды грибов, ягод, плодов, лекарственных растений (или их частей) и технического сырья;

каждого вида в различных типах лесорастительных условий;

динамики загрязнения 137Cs каждого вида, используя результаты мониторинга предыдущих лет.

Проводят анализ загрязнения 137Cs основных видов грибов, ягод, плодов, лекарственных растений (или их частей) и технического сырья.

По результатам радиационного мониторинга в лесах составляется отчет.

Вопросы для самоконтроля

1 Каким образом осуществляется отбор образцов почвы и лесной подстилки для определения механического и химического состава?

2 Каков объем образцов для лесной подстилки, гумусового горизонта и почвы?

3 На какой высоте в контрольной точке перед отбором пробы проводят измерения мощности дозы гамма-излучения?

4 Каким образом производится отбор мгновенных проб почвы и лесной подстилки с живым напочвенным покровом?

5 Каким образом отбирается мгновенная проба коры с лубом?

6 Каким образом производится отбор проб древесины?

7 Каким образом производится отбор проб ветвей деревьев основного яруса леса, подроста и подлеска?

8 Каким образом отбираются мгновенные пробы растений живого напочвенного покрова, лекарственных растений и технического сырья?

9 Каким образом производится первичная обработка и подготовка образцов и проб?

10 Каким образом осуществляется измерение активности растений и их частей?

11 Какой показатель используется для оценки интенсивности перехода 137Cs из почвы в растение или его часть?

Темы реферативных заданий:

1 Оборудование для отбора проб почвы и лесной подстилки

2 Работы по отбору и подготовке образцов проб при осуществлении радиационного мониторинга в лесах

3 Работы по измерению активности растений и их частей

4 Принцип работы гамма-спектрометра

Тема 5 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий

1 Правила измерения МЭД γ-излучения на открытой местности вблизи зданий

2 Критерии выбора объема контроля МЭД γ-излучения

3 Правила измерения МЭД внешнего γ-излучения в помещениях

4. Оценка результатов измерения МЭД в помещениях.

Цель работы: Ознакомиться с методикой измерения МЭД γ-излучения на открытой местности вблизи зданий

1 Измерения МЭД гамма-излучения на открытой местности Н (мкЗв/ч) производятся вблизи обследуемого здания не менее чем в 5 точках, расположенных на расстоянии от 30 до 100 м от существующих зданий и сооружений и не ближе 20 м друг от друга.

Точки измерений следует выбирать на участках местности с естественным грунтом, не имеющим локальных техногенных изменений (щебень, песок, асфальт) и радиоактивного загрязнения. При измерениях блок детектирования располагают на высоте 1 м над поверхностью земли. В каждой точке число измерений при использовании дозиметров типа ДРГ-01Т (ДБГ-06Т) должно быть не менее десяти. За результаты измерений в каждой i-той точке на открытой местности Ноi принимается среднее арифметическое полученных в ней измерений, а случайную составляющую погрешности результата измерения Δоi для доверительной вероятности Р=0.95 рассчитывают по формуле:

Δоi = t0,95×Si                  (1)

где t0,95 – значение коэффициента Стьюдента для доверительной вероятности Р=0.95

Si – среднеквадратичное отклонение результата измерения от среднего, которое рассчитывается по результатам всех N повторных измерений в i-той точке по формуле:

N

(Si)2 = 1/(N×(N-1))×Σ (Ноi- Ноi, n)2      (2)

N=1

где Ноi, n – n-ое измерение МЭД гамма-излучения в i-той точке.

При использовании дозиметров интегрального типа EL-1101 (EL-1119) время измерения должно выбираться таким, чтобы случайная составляющая погрешности оценки значения результата измерения не превышала 20%. В этом случае значение Ноi считывается со шкалы приборов, а Δоi определяется как произведение Ноi на статистическую погрешность измерений, считываемую со шкалы прибора.

В качестве оценки измеренного значения МЭД гамма-излучения на открытой местности за Но принимают наименьшее из полученных результатов измерений Ноi в i-ой точке, а за случайную составляющую погрешности этого результата Δо – соответствующую величину для результата измерений в этой точке.

Результат измерения МЭД гамма-излучения на открытой местности вблизи обследуемого здания представляют в форме:

Но + Δо, мкЗв/ч                         (3)

Значение Но может различаться для разных типов и экземпляров приборов, поэтому эти значения должны быть получены для всех экземпляров приборов, используемых при обследовании здания.

2 Объем контроля МЭД гамма-излучения должен быть достаточным для выявления всех помещений, где значения Н могут превышать установленный предел, а также для оценки максимальных значений МЭД в типичных помещениях (по функциональному назначению, занимаемой площади, на этаже, в подъезде, а также по типу использованных стройматериалов).

Измерения МЭД гамма-излучения в помещениях сдаваемого в эксплуатацию здания проводятся, как правило, выборочно. Для проведения измерений выбирают типичные помещения, ограждающие конструкции которых изготовлены из различных строительных материалов. При этом в многоэтажных зданиях выбирают помещения, подлежащие обследованию, на каждом этаже.

Число обследуемых помещений выбирается в зависимости от этажности здания, числа помещений (квартир) и других характеристик здания.

При этом:

в односемейных домах, коттеджах (в том числе многоэтажных), школьных и дошкольных учреждениях измерения должны проводиться в каждом помещении;

в многоквартирных домах при числе квартир до 10 и зданиях социально-бытового назначения при числе помещений до 30 измерения проводятся в каждой квартире для жилых зданий и в каждом помещении для других зданий;

в многоквартирных домах при числе квартир до 100 и в зданиях социально-бытового назначения при числе помещений до 300 измерения проводятся не менее чем в 50 % квартир (помещений) в каждом подъезде;

при числе квартир в жилом здании свыше 100 и числе помещений в здании социально-бытового назначения свыше 300 число обследуемых квартир (помещений) должно быть не менее 25 % от их общего числа в каждом из подъездов здания.

3 В соответствии с требованием НРБ-2000 в помещениях зданий (далее помещениях) регламентируется мощность эффективной дозы гамма-излучения, обусловленного природными радионуклидами и среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона. Измерения этих радиационных факторов в помещениях проводятся подразделениями радиационного контроля (далее ПРК), аккредитованными в установленном порядке в данной области измерений.

Средства измерений, предназначенные для контроля радиационной обстановки в жилых и других помещениях, должны иметь действующие свидетельства о государственной метрологической поверке. Результаты проведенных измерений оформляются организацией, проводившей эти измерения в виде протокола установленной формы в двух экземплярах. Протоколы радиационного обследования передаются территориальному органу санитарно-эпидемиологической службы для получения гигиенического заключения. Второй экземпляр протокола прилагается к документам по приемке здания в эксплуатацию, либо при обследовании эксплуатируемых зданий передается Заказчику.

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Минздрава осуществляет методическое руководство по проведению радиационного контроля в жилых и общественных зданиях, проводит анализ поступивших замечаний и предложений, на основании которых делает обзор с выводами и рекомендациями.

Контролируемой величиной в зданиях и сооружениях является мощность эффективной дозы Н (мкЗв/ч) (далее МЭД) гамма-излучения. Допускается измерять и представлять результаты в единицах мощности экспозиционной дозы гамма-излучения X (мкР/ч), связанной с Н (мкЗв/ч) приближенным соотношением:

Н = 0.089×Х              (4)

Согласно пунктам 40 и 41 НРБ-2000 значение МЭД гамма-излучения в проектируемых новых зданиях жилищного и общественного назначения не должно превышать среднее значение мощности дозы на открытой местности (в районе расположения здания) более чем на 0,2 мкЗв/ч.

При обследовании многоквартирных жилых домов измерения в каждой обследуемой квартире следует проводить не менее чем в двух помещениях, которые должны быть различными по функциональному назначению.

Для предварительной оценки радиационной обстановки в помещениях с целью выявления возможных локальных источников гамма-излучения проводят предварительное обследование, для проведения которого следует использовать поисковые высокочувствительные гамма-радиометры (индикаторы) типа СРП-68 или СРП-88 или высокочувствительные гамма-дозиметры, имеющие поисковый режим работы, типа EL-1101.

С поисковым радиометром (дозиметром) производят обход всех помещений обследуемого здания по периметру каждой комнаты, производя замеры на высоте 1 м от пола на расстоянии 5–10 см от стен, и по оси каждой комнаты, производя замеры на высоте 5–10 см над полом. При обнаружении локальных повышений показаний используемого прибора, производят поиск максимума и фиксируют в журнале его положение и показания прибора в точке максимума. Кроме того, в журнал заносят максимальные показания прибора в каждом помещении.

Конкретные помещения (квартиры), подлежащие обследованию, выбираются с учетом результатов предварительного обследования. При этом обязательно должны обследоваться те из них, в которых зафиксированы максимальные показания поисковых радиометров (дозиметров), а также обнаружены точки локальных максимумов.

Измерения МЭД внешнего гамма-излучения в каждом обследуемом помещении выполняют в точке, расположенной в его центре на высоте 1 м от пола, а также в выявленных участках с максимальным значением МЭД гамма-излучения.

Число повторных измерений N выбирают из условия, чтобы случайная составляющая относительной погрешности оценки среднего значения результата измерения не превышала 20 %:

100×Δ/Н ≤ 20 %               (5)

где, Н –  оценка среднего значения результата измерения в помещении, а случайную составляющую погрешности результата измерения Δ для доверительной вероятности Р=0.95 рассчитывают по формуле:

Δ = t0,95×S, мкЗв/ч             (6)

в которой приняты такие же обозначения, как и в выражении (1).

Результат измерения МЭД гамма-излучения в данном помещении представляют в форме:

Н±Δ, мкЗв/ч.             (7)

Результаты всех измерений заносятся в рабочий журнал.

4 В зависимости от результатов оценки максимального значения измеренной мощности дозы в помещении принимаются следующие варианты решений:

Помещение считается удовлетворяющим нормативу, приведенному в НРБ-2000, если измеренное значение МЭД в этом помещении (Н, мкЗв/ч) с

учетом погрешности (ΔΣ, мкЗв/ч) удовлетворяет условию:

H-H0 + ΔΣ;≤0,2 мкЗв/ч,         (8)

где Н0 – измеренное значение МЭД гамма-излучения на открытой местности, мкЗв/ч;

ΔΣ – суммарная погрешность оценки разности двух величин – Н и Н0 (мкЗв/ч), определяемая из выражения

ΔΣ = δ×( Н + H0)+t0,95(ν)+√S02 + S2      (9)

где δ – предел основной относительной погрешности дозиметра, значение которого принимают по паспорту или свидетельству о поверке;

t0,95(ν) – значение коэффициента Стьюдента для доверительной вероятности Р=0,95 при числе наблюдений ν;

ν – число степеней свободы, рассчитываемое по формуле:

v = [(S0)2 + (S)2]2/[(S0)4/(n+l) + (S)4/(m+l)] - 2,    (10)

в которой n  – число повторных наблюдений при измерении Н0 и S0, a m – то же для Н и S, соответственно.

При использовании дозиметров типа EL-1101 суммарная погрешность ΔΣ определяется по формуле:

ΔΣ = δ×( Н + H0)+√s02 + s2      (11)

где s0 и s – случайные составляющие погрешности результатов измерения Н0 и Н соответственно для доверительной вероятности Р=0,95, определяемые дозиметрами EL-1101 и EL-1119

Если условие (8) не выполняется из-за большой погрешности оценки значения МЭД, то проводят дополнительные измерения с целью снижения суммарной погрешности измерения ΔΣ делая большее количество повторных измерений или используя дозиметры, имеющие меньшее значение основной погрешности.

Если по результатам измерений условие (8) не выполняется, то принимаются меры по выявлению причин повышенного значения мощности дозы гамма-излучения и их устранению, после чего измерения в данном помещении повторяют. Если проведенные мероприятия не дали необходимого результата, то решается вопрос о перепрофилировании сдаваемых в эксплуатацию зданий (или их отдельных помещений).

В случае реконструкции или капитального ремонта существующих зданий перед началом необходимо провести в них радиационное обследование с целью выяснения необходимости проведения защитных мероприятий и внесения их в план работ.

При проведении обследования в эксплуатируемых зданиях выбор помещений для обследования зависит от конкретной ситуации и должен согласовываться с территориальным органом государственного санитарного надзора. Для эксплуатируемого здания защитные мероприятия должны проводиться, если мощность эффективной дозы гамма-излучения в помещениях превышает мощность на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч.

Практическая часть

При помощи дозиметра ДБГ-06Т произвести измерение МЭД γ-излучения в аудитории.

Измерение МЭД производится в пяти точках (четыре измерения по углам помещения и одно в центре) на высоте 1 м над уровнем пола.

Результаты измерения представляются в виде таблицы:

| № п/п | Место измерения | Дата измерения | Показания прибора, мкЗв/ч | Минимальное значение, мкЗв/ч | Среднее значение, мкЗв/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вопросы для самоконтроля:

1 Каким образом производятся измерения МЭД γ-излучения на открытой местности?

2 По какому принципу выбираются точки измерения?

3 Какие факторы учитываются при выборе числа обследуемых помещений?

4 Каким образом определяется объем контроля МЭД γ-излучения?

5 Что является контролируемой величиной при радиационном обследовании зданий и сооружений?

6 Каким образом производится  предварительная оценка радиационной обстановки в помещениях?

7 В каком случае помещение считается удовлетворяющим нормативу, приведенному в НРБ-2000?

8 В каком случае проводятся защитные мероприятия для эксплуатируемых зданий?

Темы реферативных заданий:

1 Методика измерения МЭД γ-излучения на открытой местности вблизи зданий

2 Методика измерения МЭД внешнего γ-излучения в помещениях

3 Оборудование, используемое для оценки радиационной обстановки в помещениях

Тема 6 Методы и приборы регистрации ионизирующих излучений

1. Общие методы регистрации ионизирующих излучений.

2. Методы регистрации и измерения ионизирующих излучений, основанные на первичных и вторичных эффектах взаимодействия с веществом.

3. Оборудование для радиоэкологических исследований.

Цель работы:

1 Наличие радиоактивных осадков на местности, а также ФОВ (фосфорорганическое отравляющее вещество), нельзя обнаружить визуально или органолептически,  и заражение (поражение) может произойти незаметно для человека. Для своевременного и быстрого их обнаружения в воздухе, на местности, различных предметах и  в различных средах созданы специальные приборы радиационной и химической разведки, контроля полученных доз облучения и степени заражения.

Для правильного использования приборов радиационной разведки и контроля облучения людей, а также получения необходимой точности измерения нужно знать характеристики ионизирующих излучений, которые они регистрируют, а также принципы, на основе которых работают эти приборы.

Работа дозиметрических приборов основана на способности излучений ионизировать вещество среды, в которой они распространяются. Ионизация в свою очередь является причиной некоторых физических и химических изменении в веществе, которые могут быть обнаружены и измерены. К таким изменениям относятся: увеличение электропроводности (газов, жидкостей, твердых материалов); люминесценция (свечение); засвечивание светочувствительных материалов (фотопленок); изменение цвета, окраски, прозрачности некоторых химических растворов.

В зависимости от природы регистрируемого физико-химического явления, происходящего в среде под воздействием ионизирующего излучения, различают ионизационный, химический, сцинтилляционный, фотографический и другие методы обнаружения измерения ионизирующих излучений.

Ионизационный метод основан на явлении ионизации молекул, которая происходит под воздействием ионизирующих излучений в среде (газовом объеме), в результате чего электропроводность среды увеличивается, что может быть зафиксировано соответствующими электронно-техническими устройствами. Ионизационный метод положен в основу принципа работы таких приборов, как ДП-5А (ДП-5Б), ДП-ЗБ, ДП-22В и ИД-1.

Приборы, работающие на основе ионизационного метода, имеют принципиально одинаковое устройство и включают: воспринимающее устройство (ионизационная камера), электрическую схему (усилитель ионизационного тока), регистрирующее устройство (микроамперметр), источник питания (сухие элементы).

Химический метод основан на способности молекул некоторых веществ в результате воздействия ионизирующих излучении распадаться, образуя новые химические соединения. Так, хлороформ в воде при облучении разлагается с образованием хлороводородной кислоты, которая дает цветную реакцию с красителем, добавленным к хлороформу. По плотности окраски судят о дозе излучения (поглощенной энергии). На этом принципе основано устройство химических дозиметров ДП-70 и ДП-70М.

Сцинтилляционный метод измерения ионизирующих излучений основан на том, что некоторые вещества (сульфит цинка, иодид натрия) светятся при воздействии на них ионизирующих излучений. Количество световых вспышек пропорционально мощности дозы излучения и регистрируется с помощью специальных приборов – фотоэлектронных умножителей. На этом принципе основано действие индивидуального измерителя дозы ИД-11.

Фотографический метод основан на способности молекул бромида серебра, содержащегося в фотоэмульсии, распадаться на серебро и бром под воздействием ионизирующих излучений. При этом образуются мельчайшие кристаллики серебра, которые вызывают почернение фотопленки при ее проявлении. Плотность почернения пропорциональна поглощенной энергии излучения. Сравнивая плотность почернения с эталоном, определяют дозу излучения (экспозиционную или поглощенную), полученную пленкой.

2 Ионизирующие излучения в объектах вызывают эффекты первичные или вторичные. Обнаружение ИИ происходит по следующим процессам:

ионизация;

возбуждение атомов;

образований вторичных излучений.

Все методы регистрации ионизирующих излучений можно разделить на следующие группы:

1 Ионизационный – при этом регистрируются все эффекты ионизации.

2 Методы, основанные на регистрации вторичных эффектов:

фотографический;

химический;

экзоэмиссионный (сцинтиляционный);

биологический.

При этом под биологическим методом понимают определение реакции живого организма на действие ионизирующих излучении – выживаемость, морфологические и функциональные изменения, время их развития, интенсивность выраженности первичной реакции на облучение.

На основе ионизационного метода выполнена значительная часть дозиметрических приборов:

для ведения радиационной разведки – ДП-64, ДП-5 в модификациях А, Б, В;

индивидуальные дозиметры ДКП-50А, ИД-1;

радиометрическая лаборатория ДП-100 АДМ.

Воспринимающая часть устройства представляет собой разновидность газового конденсатора и состоит из двух изолированных пластин, на которые подается напряжение от батареи. При отсутствии источника излучения воздух между пластинами конденсатора является изолятором, так как через конденсатор ток не проходит. Если на воздух подействует ионизирующее излучение, то происходит образование ионов, которые под влиянием электрического поля перемещаются к обкладкам конденсатора и в цепи возникает ионизационный ток. Сила тока, обусловленная ионизацией, зависит от напряжения на обкладках конденсатора. Эта зависимость достаточно сложна и может быть отражена в виде вольтамперной характеристики газового конденсатора.

Если на обкладки конденсатора подано небольшое напряжение, то за время перемещения ионов к пластинам часть ионов успевает рекомбинировать. С увеличением напряжения вероятность рекомбинации уменьшается, следовательно, возрастает сила ионизационного тока. Существуют следующие разновидности газового конденсатора:

ионизационные камеры (ДКП-50А),

газоразрядные счетчики (ДП-б4).

В ионизационных камерах газовой средой является воздух при нормальном давлении. Это достаточно грубый прибор, и он не позволяет регистрировать ионизирующие излучения небольшой интенсивности за счет низкого напряжения на обкладках конденсатора.

При увеличении напряжения на обкладках конденсатора возникающие в результате действия ионизирующего излучения ионы под действием электрического поля разгоняются до такой скорости, что могут вызвать вторичную ионизацию. В этом случае все образующиеся ионы не успевают рекомбинировать и достигают обкладок конденсатора. Возникший ионизационный ток может быть зарегистрирован.

При возникновении напряжения насыщения прекращается рекомбинация ионов. В режиме насыщения ионизационный ток пропорционален мощности дозы излучения, поэтому с помощью ионизационной камеры с постоянным объемом по измеренному току можно определить мощность дозы излучения.

При очень больших напряжениях на обкладках газового конденсатора достаточно образования нескольких ионов под действием ионизирующего излучения для того, чтобы в объеме камеры возникло нарастание вторичных ионов и произошел газовый разряд. В этом случае сила тока не зависит от первоначальной ионизации. По такому принципу работают счетчики Гейгера. Для регистрации ионизирующих излучении небольшой интенсивности используют газоразрядные счетчики – разновидность газового конденсатора.

Газоразрядные счетчики могут быть выполнены из стекла или металла и имеют напряжение подачи около 400 В. Объем газоразрядного счетчика может быть заполнен инертным газом – аргоном, гелием, неоном или их смесью.

Давление внутри счетчика меньше атмосферного. В объеме газоразрядного счетчика возможно возникновение вторичных ионов и, следовательно, мощности регистрируемых излучений могут быть малы.

В связи с высоким напряжением на обкладках каждый акт ионизации вызывает импульс тока, который может быть зарегистрирован. Для того чтобы возникающий лавинообразный разряд не носил непрерывный характер, в состав газовой смеси вводят высокомолекулярные соединения, прекращающие газовый разряд после каждого акта ионизации.

Для измерения альфа- и бета-излучений используются торцевые счетчики, имеющие на торце прибора входное отверстие, закрытое тонкой слюдяной пленкой, не являющейся препятствием для альфа- и бета-частиц.

Методы, основанные на регистрации вторичных эффектов.

Фотографический метод. Для измерения ионизирующих излучений с помощью этого метода используют различные фотоматериалы с фоточувствительными слоями. Под воздействием ионизирующих излучений в фотоэмульсионном слое, содержащем галогениды серебра, образуются центры скрытого почернения. При их обработке проявителями происходит восстановление металлического серебра, воспринимающегося как черные точки. Не подвергшиеся воздействию ионизирующих излучений молекулы галогенул серебра растворяются в фиксаже и имеющиеся почернения фотоэмульсионного слоя могут быть измерены с помощью приборов. Плотность почернения пропорциональна действовавшим на фотоматериалы дозам облучения.

Недостаток метода – сложность создания строго определенных фотоматериалов и реактивов.

Преимущества метода:

метод позволяет определить дозы гамма-излучения в различных диапазонах – от 0 до 2 Гр;

метод позволяет определить энергию излучения;

метод документален.

Нa основе этого метода работает прибор ИФКУ-1 (индивидуальный фотометрический контроль), который регистрирует поглощенные дозы и используется на практике в рентгеновских кабинетах для контроля набранных персоналом доз рентгеновского излучения.

Химический метод. Метод основан на том явлении, что возникающие под воздействием ионизирующих излучении ионы, атомы и молекулы могут образовывать свободные радикалы, которые вступают в химические реакции между собой и другими атомами и молекулами, образуя новые вещества, появление и количество которых позволяет судить о качественной и количественной характеристике ионизирующих излучений.

Данный метод имеет две разновидности:

собственно химический метод;

фотографический метод.

Собственно химический метод. Химический гамма-нейтронный дозиметр типа ДП-70М – типичный представитель приборов, работающих на основе этого метода.

В ДП-70М для регистрации гамма-нейтронного излучения используется раствор азотнокислого серебра с добавкой солей борной кислоты. Под воздействием ионизирующих излучений ион NO3 переходит в ион NO2, который вступает во взаимодействие с реактивом Грисcа, входящим в состав жидкости, и придает раствору характерную малиновую окраску. Степень окраски зависит от количества образовавшихся ионов NO2 и, следовательно, от дозы излучения. Степень изменения окраски может быть определена колориметрическим методом.

Однако данный метод измерения ионизирующих излучений, особенно, если он используется в полевых условиях, достаточно груб, что и является его недостатком.

Экзоэмиссионный (сцинтилляционный) метод. Метод используется в работе приборов ДРГ-01, 02, 03, 04 (цифра обозначает диапазонную разницу измерений). В основе метода лежит явление люминесценции – свечение вещества, вызванное возбуждением атомов и молекул под воздействием ионизирующих излучений, проявляющееся кратковременными вспышками на каждое воздействие ионизирующего излучения.

В приборе используют вещества, называемые люминофорами. Люминофоры делятся на две группы:

1 Неорганические вещества:

йодистый цезий;

йодистый литий;

йодистый натрий;

сернистый цинк и другие вещества.

2 Органические вещества:

нафталин;

антроцен;

дифенил.

Применяемые вещества должны обладать определенными свойствами:

вспышки должны быть достаточно интенсивными;

коэффициент поглощения ионизирующего излучения должен быть достаточно велик;

время высвечивания должно быть малым.

Приемной частью устройства является кристалл-люминофор. Энергия ионизирующего излучения преобразуется в энергию сцинтилляции.

К сцинтиллятору подключен фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). В ФЭУ при попадании на катод фотонов света, возникающего в люминофоре, выбиваются первичные электроны, которые разгоняются и выбивают вторичные электроны. Их увеличение происходит от каскада к каскаду. Затем электроны попадают на измерительный блок прибора. Таким образом, использование сцинтиллятора совместно с ФЭУ позволяет регистрировать низкие интенсивности ионизирующих излучении и, кроме того, частицы, следующие друг за другом через ничтожно малые интервалы времени.

Разновидностями сцинтилляционного метода являются термо- и фотолюминесцентный.

Реализация фотолюминесцентного метода регистрации ионизирующих излучений получила применение в измерителе дозы ИД-11. Суть его работы состоит в том, что некоторые сорта стекол с различными добавками меняют свои свойства под воздействием ионизирующих излучений.

Эффект термолюминесценции заключается в том, что в некоторых солях, в том числа солях лития, под воздействием ионизирующих излучений возникают центры возбуждения, которые в дальнейшем при нагревании начинают испускать видимый свет. Интенсивность свечения пропорциональна накопленной дозе. В дальнейшем интенсивность свечения может быть измерена с помощью измерительного устройства. Для измерения ионизирующих излучений созданы приборы, называемые дозиметрическими.

3 Устройства, предназначенные для преобразования энергии ионизирующих излучений в другие виды энергии, удобные для индикации, последующей регистрации и измерения, называются детекторами ионизирующего излучения (от латинского слова «detector» – тот, кто раскрывает, обнаруживает), но детекторы, как правило, это лишь часть комплекса аппаратуры, предназначенной для регистрации излучений. Эффект, создаваемый излучением в детекторе, должен быть преобразован в электрический ток, который может привести в действие электрическое регистрирующее измерительное устройство.

Устройства, предназначенные для регистрации действия ионизирующего излучения на детектор, называются регистраторами. Комплекты устройств – детектор и регистратор – называются радиометрами. Радиометры – приборы, предназначенные для получения информации об активности нуклидов, плотности потока и потоке ионизирующих частиц или фотонов. Разновидность радиометров представляют собой дозиметры, отградуированные в единицах дозы или мощности излучения. Дозиметры – приборы, предназначенные для получения информации об экспозиционной дозе и мощности экспозиционной дозы или (и) об энергии, переносимой ионизирующим излучением или переданной им объекту, находящемуся в поле его действия.

Существует электрофизическая аппаратура, которая позволяет расшифровать в деталях свойства излучения, проходящего через детектор. Приборы, предназначенные для анализа свойств ионизирующих излучений (радионуклидный состав, энергия, вид излучения, др.), называются анализаторами. В настоящее время различные типы анализаторов принято называть спектрометрами. Спектрометры – приборы, предназначенные для получения информации о спектре распределения ионизирующего излучения по одному или более параметрам, например, по энергии квантов или частиц в потоке излучения.

Иногда регистрация излучения сводится к регистрации следов прохождения отдельных ионизирующих частиц через вещество. По длине следа обычно определяют энергию зарегистрированных частиц, а по виду следа – вид частиц. Такие детекторы принято называть следовыми камерами, а также это могут быть толстослойные фотоэмульсии.

Быстрые заряженные частицы, проходя через вещество, оставляют за собой след ионизированных и возбужденных атомов. Нейтроны и γ-кванты, взаимодействуя с ядрами и атомами, создают вторичные быстрые заряженные частицы. По ионизационным следам вторичных частиц могут быть обнаружены первичные частицы - нейтроны и γ-кванты.

Приборы, регистрирующие ионизирующее излучение, делятся на две группы. Приборы первой группы регистрируют факт пролета частицы и в некоторых случаях позволяют судить о ее энергии. Ко второй группе относятся трековые приборы, позволяющие наблюдать траектории частицы – треки.

К первой группе относятся: сцинтиляционные счетчики, черенковские счетчики, ионизационные камеры и газоразрядные счетчики, полупроводниковые счетчики.

Ко второй группе относятся: камера Вильсона и ее разновидность – диффузионная камера, пузырьковая камера, искровая камера, эмульсионная камера.

Сцинтиляционный счетчик регистрирует частицу по световым вспышкам, которые возникают при ее пролете. Вспышки света возникают, когда возбужденные быстрой частицей атомы возвращаются в нормальное состояние. Эти вспышки преобразуются фотоэлектронным умножителем в электрический сигнал, который регистрируется электронной аппаратурой. Так как интенсивность световой вспышки пропорциональна энергии первичной частицы, то с помощью сцинтиляционного счетчика можно измерять энергию регистрируемой частицы.

Черенковский счетчик регистрирует частицу по излучению Вавилова-Черенкова, которое она создает, проходя через вещество. Это излучение возникает, если скорость частицы больше фазовой скорости света в среде. Одной из особенностей этого излучения является то, что оно распространяется лишь вдоль образующих конуса, ось которого совпадает с направлением скорости частицы.

Ионизационная камера используется для измерения доз ионизирующих излучений. Она представляет собой цилиндрический конденсатор, между электродами которого находится воздух или другой газ. Регистрируемая частица ионизирует этот газ. Напряжение на электродах подбирают так, чтобы на них попадали все образовавшиеся ионы. Сила ионизационного тока пропорциональна мощности дозы излучения.

Газоразрядный счетчик конструктивно похож на ионизационную камеру, но в нем напряжение на электродах достаточно высокое для вторичной ионизации газа, вызываемой столкновениями первичных ионов с атомами или молекулами газа.

Полупроводниковый счетчик – это детектор частиц, основным элементом которого является полупроводниковый диод. На него подается запирающее напряжение, при отсутствии излучения ток через диод не течет. Быстрая заряженная частица, проходя через область p-n перехода, порождает электроны и дырки. В результате возникает импульс тока, пропорциональный количеству порожденных носителей тока.

Камера Вильсона является самым первым трековым прибором. Она была создана в 1912 г. англичанином Ч. Вильсоном. След ионов, оставляемых заряженной частицей, становится видимым, благодаря конденсации пересыщенных паров какой-либо жидкости. По характеру и форме этих треков из тумана можно судить о типах частиц, прошедших через камеру. В 1927 г. советский ученый Д.В. Скобельцын поместил камеру Вильсона в магнитное поле. Это значительно расширило возможности прибора: по искривлению траектории можно определить знак заряда. Если известны заряд и масса частицы, то по радиусу кривизны трека можно определить энергию частицы.

Пузырьковая камера была изобретена в 1952 г. американцем  Глезером. Она похожа на камеру Вильсона, но рабочим веществом в ней является перегретая жидкость. При прохождении быстрой заряженной частицы вдоль ее траектории образуются пузырьки пара. Преимуществом пузырьковой камеры перед камерой Вильсона является значительно большая плотность рабочего вещества, в результате чего эффективность взаимодействия с ним регистрируемых частиц значительно возрастает.

Практическая часть

Ознакомится с основными характеристиками и принципом действия дозиметра ДБГ-06Т.

Дозиметр ДБГ-06Т – носимый дозиметр мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения с цифровой индикацией показаний.

Область применения: для оперативного группового контроля мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы работниками служб радиационной безопасности, дефектоскопических лабораторий, санитарно-эпидемиологических станций и т.д.

Дозиметр ДБГ-06Т широко используется в структурах МЧС, Министерства Обороны и Государственной Таможенной Службы.

Прибор предназначен для измерения мощности эквивалентной дозы окружающей среды или мощности экспозиционной дозы на рабочих местах, в смежных помещениях и на территории предприятий, использующих радиоактивные вещества и другие источники ионизирующих излучений, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения. Кроме того, дозиметр может быть использован для контроля эффективности биологической защиты, радиационных упаковок и радиационных отходов, а также населением для самостоятельной оценки радиационной обстановки.

По своим основным показателям, назначению, весогабаритным, стоимостным характеристикам не имеет аналога соответствующего класса среди серийно выпускаемых в СНГ дозиметров, удовлетворяет требованиям международных рекомендаций и не уступает лучшим мировым образцам.

Условия эксплуатации:

наличие фонового нейтронного излучения;

в помещениях с плохой освещенностью и в темноте;

в условиях загрязнения помещения радиоактивными веществами;

в постоянных магнитных полях, напряженностью до 318,31 А/м (4Э);

при температуре окружающего воздуха от - 10 до + 40 °С;

при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.

Конструкция и принцип действия. Дозиметр представляет собой носимый, малогабаритный, выполненный в моноблочном исполнении прибор. Корпус прибора металлический, покрытие устойчиво к моющим средствам группы ОП-7. Дозиметр работает от автономного источника питания (гальванический элемент типа «Корунд»). Возможно использование батареи аккумуляторов 7Д-0,115-У161.

Измерение уровней мощности эквивалентной дозы и экспозиционной дозы осуществляется двумя раздельными группами газоразрядных счетчиков с различными корректирующими фильтрами. Каждая группа включает два газоразрядных счетчика СБМ-20.

Индикация показаний осуществляется на цифровом табло жидкокристаллического индикатора ИЖЦ 5-4/8.

На лицевой панели расположены два переключателя: «Режим работы» и «Диапазон измерения», кнопка «Сброс» и кнопка подсветки цифрового табло.

Дозиметр обеспечивает измерение мощности экспозиционной дозы в двух режимах работы: «Поиск» и «Измерение».

Технические и эксплуатационные характеристики. Дозиметр обеспечивает измерение мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения в интервале энергии фотона фДж (МэВ): 8–483 (0,05–3,0).

Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы окружающей среды, мкЗв/ч, в режимах работы: «Измерение» (0,10–99,99), «Поиск» (1,0–999,9).

Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы, мР/ч, в режимах работы: «Измерение» (0,010–9,999), «Поиск» (0,10–99,99).

Допускаемая основная погрешность измерения (для 95 % доверительного интервала), %, в режимах работы: «Измерение» ± (15 + 5Н / Ни); ±(15+0,5х/хи) «Поиск» ±(30 + 10H /Ни); ±(30+1,0х/хи), где Ни – измеряемая величина мощности эквивалентной дозы в мкЗв/ч; хи – измеряемая величина мощности экспозиционной дозы в мР/ч; Н – размерность диапазона (1 мкЗв/ч); х – размерность диапазона (1 мР/ч).

Время измерения, не более 40 с в режиме работы: «Измерение», не более 4 с в режиме работы «Поиск».

Время установления рабочего режима не более 40 с.

Предельно допустимая мощность дозы, мЗв/ч 100 (10 Р/ч).

Время непрерывной работы дозиметра при уровнях мощности дозы, не превышающих 0,5 мкЗв/ч (50 мкР/ч), не менее 100ч.

Габариты дозиметра – 160х76х46мм. Масса дозиметра (без источника питания) не более 500 г.

Вопросы для самоконтроля:

1 Какие методы регистрации ионизирующих излучений применяются на практике?

2 На каком явлении основан ионизационный метод регистрации ионизирующих излучений?

3 На чем основан химический метод регистрации ионизирующих излучений?

4 На чем основаны сцинтилляционный и фотографический методы регистрации ионизирующих излучений?

5 Какие методы, основаны на регистрации вторичных эффектов ионизации?

6 С какой целью используются радиометры?

7 С какой целью применяются дозиметры?

8 Для чего предназначены спектрометры?

9 На чем основано действие трековых приборов?

10 Какие приборы основаны на регистрации факта пролета частиц?

Темы реферативных заданий:

1 Методы регистрации ионизирующих излучений

2 Детекторы ионизирующих излучений

3 Дозиметры

4 Радиометры

5 Спектрометры

Тема 7 Основные законодательные и регламентирующие документы в области радиоэкологического мониторинга

1. Законодательство Республики Беларусь в области радиационной безопасности и защиты населения.

2. Порядок отнесения земель к категории радиационно опасных.

3. Нормы радиационной безопасности (НРБ-200)

4. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002)

Цель работы: Ознакомиться с основными законодательными и регламентирующими документами в области радиоэкологического мониторинга и радиационной безопасности

1 Основными документами, регламентирующими воздействие ионизирующих излучений на население являются: Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000), Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-2002), а также следующие Законы Республики Беларусь: «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» (1991), «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (1991), «О радиационной безопасности населения» (1998), а также ряд концепций: Концепция проживания населения в загрязненных радионуклидами районах и развития находящихся в них населенных пунктов (1998), Концепция проживания на загрязненных радионуклидами территориях в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (1990), Концепция защитных мер в восстановительный период для населения, проживающего на территории Республики Беларусь, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской аварии (1995), Концепция защиты населения Республики Беларусь при радиационных авариях на АЭС (1993) и др.

Согласно этим документам для населения средняя эффективная доза дополнительного внешнего и внутреннего облучения за календарный год не должна превышать 1 мЗв (0,1 бэр) или эффективная доза за период жизни (70 лет) – 70 мЗв (7 бэр). Эта доза не включает в себя дозы, создаваемые естественным радиационным фоном, а также дозы, получаемые гражданами при медицинских процедурах.

Концепция защиты населения Республики Беларусь при радиационных авариях на АЭС содержит основные принципы защиты населения. Она разработана с учетом рекомендаций международных организаций, опыта ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и сложившейся в республике послеаварийной радиоэкологической ситуации. Ее положения основаны на современных представлениях о действии ионизирующего излучения на организм человека и на международных стандартах в области радиационной защиты.

Цель концепции – обоснование мероприятий, предотвращающих возникновение детерминистских (нестохастических) и ограничение риска стохастических эффектов у населения.

Концепция предусматривает защитные мероприятия на период первых 10 дней от аварии. Последующие мероприятия по защите населения регламентируются законами РБ «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС», «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС», а также другими нормативными документами.

Все официальные документы, касающиеся мероприятий по защите населения и планов их реализации, не должны противоречить настоящей концепции.

Основным критерием для принятия решения о мерах защиты является индивидуальная доза облучения, прогнозируемая от начала аварии до момента завершения формирования радиоактивного следа, составляющего в среднем 10 суток.

При мощности экспозиционной дозы (МЭД), превышающей ее значение для данной местности на 20 мкР/час, ограничивается пребывание людей на открытой местности, осуществляется герметизация жилых и служебных помещений (уплотнение дверей и окон, отключение вентсистем при отсутствии фильтров), начинается йодная профилактика и вводится запрет на употребление молока и листовых овощей.

При мощности экспозиционной дозы равной 2,5 мР/час мероприятия по защите населения заключаются в исключении пребывания на открытой местности, прекращении работы ДДУ, школ и учебных заведений, прекращении всех видов деятельности, кроме необходимой для жизнеобеспечения населения. При необходимости пребывания вне помещения – защита кожных покровов и органов дыхания.

Эвакуация детей и беременных женщин осуществляется при ожидаемой дозе 10 мЗв за 10 суток после аварии. Решение об эвакуации принимается, если мощность экспозиционной дозы составляет 5 мР/час.

Эвакуация остального населения осуществляется при ожидаемой дозе 50 мЗв за 10 суток после аварии. Решение об эвакуации принимается, если МЭД составляет 25 мР/час.

Эвакуация детей и беременных женщин осуществляется при ожидаемой дозе на щитовидную железу равной 200 мЗв.

Эвакуация остального населения осуществляется при ожидаемой дозе на щитовидную железу равной 500 мЗв.

На территории Беларуси устанавливаются две зоны первоочередных защитных мероприятий. Первая в радиусе 30 км от Игналинской и Чернобыльской АЭС – зона возможной эвакуации. В случае аварии на этих АЭС в 30-ти км зонах незамедлительно вводится режим чрезвычайного положения.

Вторая – в радиусе 100 км от АЭС – зона профилактических мероприятий. По опыту аварии на ЧАЭС, на границах этой зоны дозу облучения щитовидной железы, превышающую 200 мЗв, получили более 50 % детей. Эвакуация населения должна проводиться за пределы 100 км зоны.

2 К радиационно опасным относятся земли с плотностью загрязнения 137Сs от 40 Ки/км2 и более, или 90Sr от 3 Ки/км2 и более, или 238, 239, 240Pu от 0,1 Ки/км2 и более, а также земельные участки с меньшей плотностью загрязнения, на которых невозможно обеспечить получение продукции, соответствующей республиканским допустимым уровням содержания радионуклидов.

Земли, отнесенные к радиационно опасным, переводятся в разряд земель отчуждения и могут быть изъяты у землепользователей в установленном законодательством порядке либо переводятся в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования.

Подготовка предложений об отнесении земель к категории радиационно опасных и перевод их в разряд земель отчуждения либо ограниченного хозяйственного пользования осуществляется Министерством по чрезвычайным ситуациям на основании предложений облисполкомов, данных о плотности загрязнения почв радионуклидами, результатов радиационного контроля получаемой на них продукции и сведений об эффективных дозах облучения.

Плотность загрязнения почв радионуклидами определяется областными проектно-изыскательскими станциями химизации сельского хозяйства.

Данные об эффективных дозах облучения представляются Министерством здравоохранения.

Заключения об уровнях радиоактивного загрязнения продукции и возможности дальнейшего использования земельных участков, на которых эта продукция произведена, подготавливают районные агрохимические или ветеринарные лаборатории по результатам радиационного контроля. При необходимости к заключениям указанных лабораторий прилагается экономическое обоснование целесообразности проведения на этих земельных участках специальных агротехнических и агромелиоративных мероприятий в целях получения нормативно чистой продукции, подготовленное райисполкомом.

Наличие у землепользователя земель с плотностью загрязнения 137Сs от 40 Ки/км2 и более, или 90Sr от 3 Ки/км2 и более, или 238, 239, 240Pu от 0,1 Ки/км2 и более является основанием для подачи им в райисполком по месту нахождения этих земель заявления об отнесении их к радиационно опасным с указанием площади земельных участков. К заявлению прилагается обоснование необходимости отнесения земельных участков к радиационно опасным.

Райисполком рассматривает заявление и в месячный срок обеспечивает в установленном законодательством порядке оформление землеустроительного дела по отнесению земель к радиационно опасным.

В землеустроительном деле должны содержаться:

заявление землепользователя с обосновывающими материалами;

заключение областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства о плотности радиоактивного загрязнения почв;

заключение районной агрохимической или ветеринарной лаборатории об уровнях радиоактивного загрязнения продукции;

копия плана землепользования масштаба 1:10 000 с указанием границ и площадей земельных участков, предлагаемых к отнесению к радиационно опасным, гранулометрического состава почв;

ведомость земельных участков, предлагаемых к отнесению к радиационно опасным, с указанием площадей земельных участков, плотности радиоактивного загрязнения почв и уровней радиоактивного загрязнения продукции растениеводства с привязкой точек отбора проб, согласованной с землепользователем, специалистом-радиологом, начальником землеустроительной службы райисполкома;

пояснительная записка с указанием землепользователя и обоснованием необходимости отнесения земель к радиационно опасным.

После оформления землеустроительного дела райисполком в двухнедельный срок рассматривает материалы и принимает решение об отнесении земель к радиационно опасным с указанием условий дальнейшего использования таких земель.

Рассмотренные райисполкомом материалы по отнесению земель к радиационно опасным направляются в облисполком.

Облисполком в месячный срок рассматривает материалы по отнесению земель к радиационно опасным и с учетом заключения областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства принимает решение об отнесении земель к радиационно опасным с указанием площадей радиационно опасных земельных участков и условий их дальнейшего использования (перевод в разряд земель отчуждения либо ограниченного хозяйственного пользования).

Рассмотренные облисполкомом материалы с соответствующим решением направляются в Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое с учетом экспертных заключений Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по имуществу в месячный срок готовит предложения об отнесении земель к радиационно опасным, условиях их дальнейшего использования и с необходимыми материалами вносит эти предложения в Совет Министров Республики Беларусь.

Райисполком в месячный срок после принятия Советом Министров Республики Беларусь решения об отнесении земель к радиационно опасным устанавливает границы этих земель на местности и осуществляет передачу их для использования в соответствии с принятым решением.

Землепользователь, заинтересованный в исключении земель из категории радиационно опасных и переводе их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением или в исключении земель из разряда земель отчуждения и переводе их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования, подает соответствующее заявление в райисполком по месту расположения этих земель.

Райисполком в 20-дневный срок обеспечивает оформление землеустроительного дела в установленном законодательством порядке, принимает решение об исключении земель из категории радиационно опасных и переводе их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением или об исключении земель из разряда земель отчуждения и переводе их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования и направляет эти материалы в облисполком.

В землеустроительном деле должны содержаться:

заявление (ходатайство) землепользователя с обосновывающими материалами;

заключение областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства о плотности радиоактивного загрязнения почв на момент их отнесения к радиационно опасным;

заключение территориального органа государственного санитарного надзора о возможности организации на этих землях работ в соответствии с требованиями санитарных правил при выполнении работ на загрязненных территориях;

копия плана землепользования масштаба 1:10 000 с указанием границ и площадей земельных участков, предлагаемых к исключению из радиационно опасных, и гранулометрического состава почв;

пояснительная записка с указанием землепользователя и с кратким изложением причин отнесения земель к радиационно опасным, обоснованием их исключения из радиационно опасных и перевода в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением или исключения из разряда земель отчуждения и перевода в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования.

Облисполком в месячный срок рассматривает содержащиеся в землеустроительном деле документы, принимает решение об исключении земель и направляет его вместе с землеустроительным делом в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Министерство по чрезвычайным ситуациям рассматривает представленные ему материалы и организует агрохимическое и радиологическое обследование исключаемых земель, определение прогнозных доз облучения.

Областные проектно-изыскательские станции химизации сельского хозяйства по результатам агрохимического и радиологического обследования составляют инвентаризационные паспорта земельных участков и направляют их в Министерство по чрезвычайным ситуациям с приложением следующих материалов:

агрохимических и радиологических характеристик по элементарным участкам;

данных о мелиоративном состоянии земельных участков;

копии плана землепользования масштаба 1:10 000 с указанием границ и площадей земельных участков, предлагаемых к исключению из радиационно опасных земель и переводу их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением, исключению земельных участков из разряда земель отчуждения и переводу их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования, гранулометрического состава почв.

Инвентаризационные паспорта земельных участков с приложением материалов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, направляются:

Министерством по чрезвычайным ситуациям в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды для получения экспертного заключения;

Министерством по чрезвычайным ситуациям с экспертным заключением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в последовательном порядке:

в Министерство сельского хозяйства и продовольствия – для подготовки прогноза радиоактивного загрязнения получаемой на соответствующих земельных участках сельскохозяйственной продукции и экспертного заключения о возможности их перевода в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением и об условиях использования этих земельных участков при переводе их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования;

в Министерство лесного хозяйства – для подготовки экспертного заключения о возможности перевода земельных участков в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением либо в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования, если они находятся в ведении этого Министерства;

в Министерство здравоохранения – для подготовки экспертного заключения о возможности перевода земельных участков в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением либо в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования;

в Государственный комитет по имуществу – для подготовки экспертного заключения о целесообразности дальнейшего целевого использования земельных участков.

Указанные республиканские органы государственного управления представляют свои экспертные заключения в Министерство по чрезвычайным ситуациям в 15-дневный срок со дня получения соответствующих материалов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям с учетом всех экспертных заключений подготавливает и вносит в Совет Министров Республики Беларусь предложения об исключении земель из радиационно опасных и переводе их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением, исключении земель из разряда земель отчуждения и переводе их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования.

После принятия Советом Министров Республики Беларусь решения об исключении земель из радиационно опасных и переводе их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением, исключении земель из разряда земель отчуждения и переводе их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования райисполком в месячный срок обеспечивает внесение изменений в земельно-кадастровую документацию, доводит эти изменения до заинтересованных, устанавливает границы данных земель и осуществляет передачу для дальнейшего использования, контролирует условия их использования согласно заключению Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

3 Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 5 от 25.01.2000 года утверждены Нормы радиационной безопасности НРБ-2000. Документ включает:

Раздел 1. Общие положения.

Раздел 2. Требования к ограничению техногенного облучения в контролируемых условиях.

Требования к защите от природного облучения в производственных условиях.

Требования к ограничению облучения населения.

Требования к ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии.

Требования к контролю за выполнением норм.

Значения допустимых уровней радиационного воздействия.

Общие положения. В НРБ-2000 уточнены или включены некоторые новые понятия и определения.

Предел дозы (ПД) – величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает возникновение детерминированных эффектов, а вероятность стохастических эффектов сохраняется при этом на приемлемом уровне.

Радиационная авария – потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью, повреждением оборудования, неправильными действиями обслуживающего персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды сверх установленных норм.

Радиационная безопасность населения – состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного воздействия ионизирующего излучения.

Риск радиационный – вероятность возникновения у человека или его потомства какого-либо вредного эффекта в результате облучения.

Санитарно-защитная зона – территория вокруг источника ионизирующего излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации данного источника может превысить установленный предел дозы облучения для населения. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный контроль.

Уровень вмешательства – уровень радиационного фактора, при превышении которого следует проводить определенные защитные мероприятия.

НРБ-2000 применяются для обеспечения безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения. Требования и нормативы, установленные Нормами являются обязательными для всех юридических лиц на всей территории Республики Беларусь.

Нормы являются документом, регламентирующим требования Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» в форме основных пределов доз, допустимых уровней воздействия и других требований по ограничению облучения человека.

Нормы распространяются на следующие виды воздействия ионизирующего излучения на человека:

в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников излучения;

в результате радиационной аварии;

от природных источников излучения;

при медицинском облучении.

Требования Норм не распространяются на источники излучения, создающие при любых условиях обращения с ними:

индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв;

индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не более 50 мЗв и в хрусталике не более 15 мЗв;

коллективную годовую эффективную дозу не более 1 чел.-Зв.

Перечень и порядок освобождения источников ионизирующего излучения от радиационного контроля устанавливаются Санитарными правилами.

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства, в науке и медицине.

Основу системы радиационной безопасности составляют международные научные рекомендации, опыт стран и отечественный опыт. Учтены Международные нормы радиационной безопасности, принятые в них принципы радиационной защиты. Учитываются как детерминированные, так и стохастические эффекты.

Предел индивидуального пожизненного риска в условиях нормальной эксплуатации для техногенного облучения в течение года персонала принимается округленно 1·10–3 , а для населения – 5 10–5.

Уровень пренебрежимого риска разделяет область оптимизации риска и область безусловно приемлемого риска и составляет 10–6.

НРБ-200 устанавливаются две категории облучаемых лиц: работающий персонал и население. Для них устанавливаются следующие классы нормативов:

основные пределы доз (ПД);

пределы годового поступления;

допустимые среднегодовые объемные активности (ДОА);

среднегодовые удельные активности (ДУА);

контрольные уровни радиационной безопасности.

Основные пределы доз соответствуют Международным нормам. Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) – 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) – 70 мЗв.

Для персонала значения ПГП и ДОА дочерних продуктов изотопов 222Rn и 220Rn – 218Po (RaA); 214Pb (RaB); 214Bi (RaC); 212Pb (ThB); 212Bi (ThC) в единицах эквивалентной равновесной активности составляют:

ПГП: 0,10 ПRaA + 0,52 ПRaB + 0,38 ПRaC = 3МБк;

0,91 ПThB + 0,09 ПТhC = 0,66 МБк;

ДОА: 0,10 АRaA + 0,52 АТhB + 0,38 АRaC = 1200 Бк/м3;

0,91 АThB + 0,09 АТhC = 270 Бк/м3,

где Пi и Аi – годовые поступления и среднегодовые объемные активности в зоне дыхания соответствующих дочерних изотопов радона.

Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота не должна превышать 1 мЗв в месяц, а поступление радионуклидов в организм не должно быть более 1/20 предела годового поступления для персонала.

Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с использованием источников излучения, годовые дозы не должны превышать 1/4 значений, установленных для персонала.

Повышенное облучение не допускается:

для работников, ранее уже облученных в результате аварии или запланированного повышенного облучения с эффективной дозой 200 мЗв или с эквивалентной дозой, превышающей в 4 раза пределы доз;

для лиц, имеющих медицинские противопоказания для работы с источниками излучения.

Лица, подвергшиеся облучению в дозах более 100 мЗв в течение года, в дальнейшем не должны получать дозы свыше 20 мЗв за год.

Облучение свыше 200 мЗв/год следует рассматривать как потенциально опасное.

Требования к ограничению облучения населения.

Ограничение техногенного облучения в нормальных условиях. Годовая доза облучения населения не должна превышать основных пределов доз. Для ограничения облучения населения техногенными источниками излучения принимаются меры по сохранности источников излучения и контролю за их применением.

Ограничение природного облучения. Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается. Снижение облучения населения достигается путем установления системы ограничений на облучение населения отдельными природными источниками излучения.

При проектировании новых жилых зданий предусмотрено, чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность не превышала 100 Бк/м3, а мощность эффективной дозы не превышала мощности на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч.

В эксплуатируемых зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе жилых помещений не должна превышать 200 Бк/м3. При более высоких значениях объемной активности должны проводиться защитные мероприятия по снижению радона в помещения (проветривание, вентиляция). Защитные мероприятия должны проводиться также, если мощность дозы гамма-излучения в помещениях превышает мощность дозы на открытой местности более, чем на 0,2 мкЗв/ч.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в строительных материалах не должна превышать 370 Бк/кг.

Удельная радиоактивность природных радионуклидов в фосфорных удобрениях и мелиорантах не должна превышать 4 кБк/кг.

Удельная альфа-активность в питьевой воде не должна превышать 0,1 Бк/кг, удельная бета-активность – 1,0 Бк/кг.

Ограничение медицинского облучения. При проведении профилактических медицинских рентгенологических исследований и научных исследований практически здоровых лиц годовая эффективная доза облучения этих лиц не должна превышать 1 мЗв.

Лица, оказывающие помощь больным детям, тяжелобольным при выполнении рентгенорадиологических процедур, не должны получать дозу более 5 мЗв/год.

При использовании источников излучения в медицинских целях контроль доз облучения пациентов является обязательным.

Требования к контролю за выполнением норм. Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения радиационной безопасности.

Радиационному контролю подлежат:

радиационные характеристики источников излучения, выбросов в атмосферу, жидких и твердых радиоактивных отходов;

радиационные факторы, создаваемые технологическим процессом и в окружающей среде;

радиационные факторы на загрязненных территориях и в зданиях с повышенным уровнем природного облучения;

уровни облучения персонала и населения от всех источников излучения, на которых распространяется действие Норм.

Основными контролируемыми параметрами являются:

годовая эффективная и эквивалентная дозы;

поступление радионуклидов в организм и их содержание в организме для оценки годового поступления;

объемная или удельная активность радионуклидов в воздухе, воде, продуктах питания, строительных материалах и др.;

радиоактивное загрязнение кожных покровов, одежды, обуви, рабочих поверхностей;

доза и мощность дозы внешнего излучения;

плотность потока частиц и фотонов.

Для оперативного контроля всех параметров устанавливаются контрольные уровни. При возникновении радиационной аварии:

контроль за ее развитием, защитой персонала осуществляется администрацией данной организации;

контроль за облучением населения осуществляется местными органами власти и государственным надзором за радиационной безопасностью.

4 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-8-2002 зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов РБ 14 марта 2002 г. №8/7859. Введены в действие Постановлением Главного Государственного санитарного врача Республики Беларусь.

Основные принципы обеспечения радиационной безопасности:

1 На рабочем месте: удельная активность открытых источников меньше минимально значимой удельной активности (МЗУА), или активность в открытом радионуклидном источнике излучения меньше минимально значимой активности и др.

2 Мощность эквивалентной дозы в любой точке, находящейся на расстоянии 0,1 м от поверхности закрытого радионуклидного источника излучения, не превышает 1,0 мкЗв/ч над фоном. При этом должна быть обеспечена надежная герметизация находящихся внутри устройства радиоактивных веществ.

3 Радиационная безопасность персонала и населения считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и требования радиационной защиты, установленные Законом РБ.

4 Контроль за реализацией основных принципов должен осуществляться путем проверки выполнения следующих требований:

Принцип обоснования должен применяться на стадии принятия решения уполномоченными органами при проектировании новых источников излучения и радиационных объектов, утверждении (согласовании) нормативно-технической документации на использование источников излучения, а также при изменении условий их эксплуатации;

В условиях радиационной аварии принцип обоснования относится не к источникам излучения и условиям облучения, а к защитному мероприятию. В качестве критерия оценки следует использовать предотвращенную данным мероприятием дозу. При этом следует учитывать дозу, полученную при проведении защитных мероприятий. Мероприятия, направленные на восстановление контроля за источником излучения, должны проводиться в обязательном порядке;

Принцип оптимизации предусматривает поддержание на возможно низком достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных НРБ-2000), так и коллективных доз облучения с учетом социальных и экономических факторов.

В условиях радиационной аварии, когда вместо пределов доз действуют уровни вмешательства, принцип оптимизации должен применяться к защитному мероприятию с учетом предотвращаемой дозы облучения и ущерба, связанного с вмешательством.

Принцип нормирования требует не превышения установленных Законом и НРБ-2000 основных пределов доз облучения.

Для контроля за эффективными и эквивалентными дозами облучения, регламентированными НРБ-2000, вводится система дополнительных производных нормативов от пределов доз в виде допустимых значений: мощности дозы, годового поступления радионуклидов в организм и других показателей.

Радиационная безопасность на объекте и вокруг него обеспечивается за счет:

качества проекта радиационного объекта;

обоснованного выбора района и площадки для размещения радиационного объекта;

физической защиты источников излучения;

зонирования территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них;

условий эксплуатации технологических систем;

разрешений уполномоченных государственных органов на практическую деятельность в сфере обращения с источниками ионизирующего излучения;

государственной санитарно-гигиенической экспертизы изделий и технологий по радиационному фактору;

наличия системы радиационного контроля;

планирования и проведения мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации;

радиационно-гигиенической грамотности персонала и населения.

Радиационная безопасность персонала обеспечивается:

ограничением допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения;

знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения;

достаточностью коллективных средств защиты, экранов и расстояния от источников излучения, а также ограничением времени работы с источниками излучения;

созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ-2000 и настоящих Правил;

применением индивидуальных средств защиты;

соблюдением установленных контрольных уровней;

организацией радиационного контроля;

информированием о радиационной обстановке;

проведением эффективных мероприятий по защите персонала при планировании повышенного облучения в случае угрозы и возникновения аварии.

Радиационная безопасность населения обеспечивается:

созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям НРБ-2000 и настоящих Правил;

установлением квот на облучение от разных источников излучения;

организацией радиационного контроля;

эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите в нормальных условиях и в случаях радиационной аварии;

организацией системы информации о радиационной обстановке.

При разработке мероприятий по снижению доз облучения персонала и населения следует исходить из следующих основных положений:

индивидуальные дозы должны в первую очередь снижаться там, где они превышают допустимый уровень облучения;

мероприятия по коллективной защите людей в первую очередь должны осуществляться в отношении тех источников излучения, где возможно достичь наибольшего снижения коллективной дозы облучения при минимальных затратах;

снижение доз от каждого источника излучения должно, прежде всего, достигаться за счет уменьшения критических групп для этого источника излучения.

Потенциальная опасность радиационного объекта определяется его возможным радиационным воздействием на население при радиационной аварии. Потенциально более опасными являются радиационные объекты, в результате деятельности которых при аварии возможно облучение не только работников объекта, но и населения. Наименее опасными радиационными объектами являются те, где исключена возможность облучения лиц, не относящихся к персоналу.

По потенциальной радиационной опасности устанавливается четыре категории объектов:

к первой категории относятся радиационные объекты, при аварии на которых возможно радиационное воздействие на население и введение мероприятий по его радиационной защите;

во второй категории объектов радиационное воздействие при аварии ограничивается территорией санитарно-защитной зоны;

к третьей категории относятся объекты, радиационное воздействие которых ограничивается территорией объекта;

к четвертой категории относятся объекты, радиационное воздействие от которых ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения.

Методы и средства индивидуальной защиты и личной гигиены. Все работы с использованием открытых источников излучения разделяются на 1, 2 и 3 классы (таблица 11).

Таблица 11 – Классы работ с использованием открытых источников излучения

| Класс работ | Суммарная активность на рабочем месте, приведенная к группе А, Бк |
| --- | --- |
| 1 класс | Более 108 |
| 2 класс | От 105 до 108 |
| 3 класс | От 103 до 105 |

Все работающие с источниками излучения или посещающие участки, где производятся такие работы, должны обеспечиваться СИЗ в соответствии с видом и классом работ.

При работе с радиоактивными веществами в открытом виде 1 класса и при отдельных работах 2 класса персонал должен иметь СИЗ.

Основной комплект СИЗ включает: спецбелье, носки, комбинезон или костюм (куртка, брюки), спецобувь, шапочку или шлем, перчатки, полотенца и носовые платки одноразовые, средства защиты органов дыхания (в зависимости от загрязнения воздуха).

При работах 2 класса и при отдельных работах 3 класса персонал должен быть обеспечен халатами, шапочками, перчатками, легкой обувью и при необходимости средствами защиты органов дыхания.

Персонал, работающий с радиоактивными растворами и порошками, а также персонал, проводящий уборку помещений кроме этого должен иметь дополнительную спецодежду с полимерным покрытием: фартуки, нарукавники, полухалаты, резиновую и пластиковую обувь.

Радиационная безопасность пациентов и населения при медицинском облучении. Медицинское облучение пациента с целью получения диагностической информации или терапевтического эффекта проводится только по назначению врача и с согласия пациента.

Если облучение производится с целью получения научной информации, то должно быть письменное согласие пациента.

Доза, полученная пациентом, подлежит регистрации. Должен быть персональный лист учета доз в амбулаторной карте.

По требованию пациента ему предоставляется информация об ожидаемой или полученной дозе облучения и об возможных последствиях от проведения процедур с облучением.

Радиационная безопасность населения при воздействии природных источников изучения. Требования по обеспечению радиационной безопасности населения распространяется на регулируемые природные источники излучения: изотопы радона и продукты их распада в воздухе помещений, гамма-излучений природных радионуклидов, содержащихся в строительных изделиях, природные радионуклиды в питьевой воде, удобрениях и полезных ископаемых.

Относительную степень радиационной безопасности населения характеризуют следующие значения эффективных доз от природных источников излучения:

менее 2 мЗв/год – облучение не превышает средних значений доз для населения страны от природных источников излучения;

от 2 до 5 мЗв/год – повышенное облучение;

более 5 мЗв/год – высокое облучение.

Мероприятия по снижению высоких уровней облучения должны осуществляться в первоочередном порядке.

При выборе участков территорий под строительство жилых домов предпочтительны участки с уровнем мощности гамма-излучения, не превышающим 0,3 мкГр/ч и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/(м2 х с).

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/(м2 х с) в проекте здания должна быть предусмотрена система защиты от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения и др.).

Радиационная безопасность при радиационной аварии. Система радиационной безопасности персонала и населения при радиационной аварии должна обеспечивать сведение к минимуму негативных последствий аварии, предотвращение возникновения детерминированных эффектов и минимизацию вероятности стохастических эффектов.

При обнаружении радиационной аварии должны быть предприняты срочные меры по прекращению ее развития, восстановлению контроля над источником излучения и сведению к минимуму доз облучения и количества облученных лиц из персонала и населения, радиоактивного загрязнения производственных помещений и окружающей среды, экономических и социальных потерь, вызванных аварией.

На радиационном объекте должен быть план мероприятий по защите персонала и населения в случае радиационной аварии. Он должен содержать следующие основные разделы:

прогноз возможных аварий на радиационном объекте с учетом вероятных причин, типов и сценариев развития аварии, а также прогнозируемой радиационной обстановки при авариях разного типа;

критерии для принятия решений о проведении защитных мероприятий;

перечень организаций, с которыми осуществляется взаимодействие при ликвидации аварии и ее последствий;

организация аварийного радиационного контроля;

оценка характера и размеров радиационной аварии;

порядок введения аварийного плана в действие;

порядок оповещения и информирования;

поведение персонала при аварии;

обязанности должностных лиц при проведении аварийных работ;

противопожарные мероприятия;

мероприятия по защите населения и окружающей среды;

оказание медицинской помощи пострадавшим;

меры по локализации и ликвидации очагов (участков) радиоактивного загрязнения;

подготовка и тренировка персонала к действиям в случае аварии.

На радиационном объекте должна быть инструкция по действиям персонала в аварийных случаях. В медпункте должны быть аптечки с набором необходимых средств первой помощи.

Медицинское обследование лиц из населения, подвергшихся за год облучению в эффективной дозе более 200 мЗв, или с накопленной дозой более 500 мВз от одного из основных источников облучения, или 1000 мЗв от всех источников облучения, организуется территориальным органом здравоохранения.

Для населения, проживающего за пределами санитарно-защитных зон при нормальной работе объекта, если за год доза превышает 10 мкЗв.

Вопросы для самоконтроля:

1 Какие основные документы регламентируют воздействие ионизирующих излучений на население?

2 С какой целью применяются НРБ-2000?

3 Каковы основные принципы радиационной безопасности?

Темы реферативных заданий:

1 Законодательство Республики Беларусь в области радиационной безопасности населения

2 Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения