2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплина «Ядерно-геофизические методы исследований» в учебном плане специальности 1 – 51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» относится к циклу дисциплин специализации 1 – 51 01 01 02 «Геофизические методы поисков и разведки» компоненты учреждения высшего образования первой ступени.

В настоящее время методы ядерной геофизики очень широко используются в геологии, гидрогеологии, инженерной геологии и экологии для решения очень широкого круга задач. По сравнению с традиционными методами, методы ядерной геофизики менее трудоемки, более оперативны и позволяют проводить определение параметров горных пород в естественных залеганиях. Этим и определяется необходимость и актуальность изучения данного спецкурса студентами.

Целью практического пособия «Ядерно-геофизические методы исследований» является овладение студентами знаниями о современных радиометрических и ядерных методах, применяемых в геологии и геофизике для поисков и разведки полезных ископаемых.

Настоящее пособие состоит из 5 практических работ, обеспечивает формирование необходимых умений и навыков по дисциплине, позволяющих изучить современные радиометрические и ядерные методы для поисков и разведки полезных ископаемых и закрепить теоретические знания, полученные на лекционных занятиях.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

ЗАКОНЫ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА

И РАДИОАКТИВНЫЕ РАВНОВЕСИЯ

Распад каждого отдельного атома происходит независимо от других атомов, поэтому его можно рассматривать как явление случайное, не зависящее от внешних условий.

Процесс радиоактивного распада подчиняется определенному закону – закону радиоактивного распада. Согласно этому закону, число атомов, распадающихся за малый промежуток времени dt, пропорционально наличному числу атомов N. При условии, что в начальный момент                при t = 0 число атомов равно N0, а по прошествии времени t число атомов равно N имеем:

N=N0e-λt,

Где – λ постоянная распада радионуклида, характеризующая скорость его превращений (размерность с1).

Это уравнение показывает, сколько атомов останется нераспавшимися по истечении времени t из начального числа атомов N0.

Кроме постоянной распада скорость радиоактивного превращения характеризуют периодом полураспада T½ и средним временем жизни данного радионуклида .

Период полураспада радионуклида T½ – это промежуток времени, в течение которого распадается половина всех его атомов.

Связь между константами λ, T½ и 𝜏 имеет вид:

τ=1λ=T12ln2=T120,693=1,43T12.

Для приближенных расчетов следует помнить, что величина t = 10T½ представляет собой время практически полного распада радиоэлемента, так как по истечении этого времени останется меньше 0,1% первоначального числа атомов.

Радиоактивный изотоп, распадаясь, может дать начало новому радиоэлементу.

Количество накапливающегося со временем второго радиоактивного элемента может быть рассчитано по формуле:

N2=λ1N01λ2-λ1e-λ1t-e-λ2t+N02e-λ2t.

Второй член в этом уравнении представляет собой то число атомов второго элемента, которое осталось к моменту времени t от начального числа атомов этого элемента, если последнее не равнялось нулю. Этот член уменьшается по простому показательному закону. Первый член вначале равен нулю, затем, в момент времени tm проходит через максимум и далее уменьшается по закону, который в пределе соответствует скорости убывания того из двух показательных членов, для                            которого λ меньше.

Для случая n последовательно распадающихся радиоэлементов число атомов любого вещества Nn будет суммой членов

Nn=Nn1+Nn2+Nn3+⋯+Nn, n-1+Nn,n.

В предположении, что в начальный момент времени имелось только первое (материнское) вещество, количество любого вещества в любой момент времени t определяется:

Nn=λ1λ2λ3⋯λn-1λ01e-λ1 tλ2-λ1λ3-λ1⋯λn-λ1++e-λ2 tλ2-λ1λ3-λ2⋯λn-λ2+e-λn tλ1-λnλ2-λn⋯λn-1-λn.

Из формул, представленных выше видно, что число атомов первого          и последующих радиоэлементов в ряду превращений зависит от соотношения между постоянными их распада.

Если период полураспада материнского вещества настолько велик, что распадом его можно пренебречь по сравнению с распадом его производных (λ1 << λ2, λ1 << λ3 и т.д.), то в ряду радиоактивных элементов возникает состояние, называемое вековым или устойчивым радиоактивным равновесием.

В этом случае числа распадающихся в единицу времени атомов всех элементов одинаковы. Математически состояние устойчивого равновесия выражается соотношением:

N1λ1=N2λ2=…=Nnλn.

Характерные кривые изменения активности для векового равновесия представлены на рисунке 1.

a – полная активность материнского и дочернего радионуклидов;

б – прямая активности материнского изотопа;

в – кривая изменения активности дочернего изотопа;

г – прямая, характеризующая распад чистого дочернего изотопа

Рисунок 1 – Вековое равновесие

Радиоактивное равновесие в рядах практически наступает спустя время 10Tk, где Tk – период полураспада k-го дочернего нуклида                          с наибольшей продолжительностью жизни.

Если постоянные распада элементов в ряду радиоактивных превращений соизмеримы по величине, но последующее вещество более короткоживущее, чем исходное, то для радиоактивной цепи, состоящей                       из n звеньев, справедлива формула:

N1λ1λ2⋯λn=Nnλn-λ1λn-1-λ1⋯λ2-λ1.

Это состояние радиоактивного равновесия называется подвижным равновесием. Суммарное количество материнского вещества и его производных в этом случае уменьшается с периодом полураспада, характерным для материнского вещества.

Частным случаем является подвижное равновесие двух веществ                      (λ1 < λ2), математическое выражение которого имеет вид:

N2N1=λ1λ2=λ1.

В состоянии подвижного равновесия первое и второе вещества существуют вместе до полного распада, при этом количество атомов материнского и дочернего веществ убывает, но отношение числа распадающихся атомов дочернего вещества к числу распадающихся атомов материнского вещества, как видно из формулы, есть величина постоянная. Графически состояние подвижного равновесия изображено на рисунке 2, где рассматривается состояние равновесия между радоном и короткоживущими продуктами его распада.

Элемент Ra228 обладает периодом полураспада T = 6,7 лет,

а элемент Th228 обладает периодом полураспада T = 2 года

Рисунок 2 – Подвижное равновесие

Время наступления подвижного равновесия tп.р. можно найти по      формуле:

tп.р.=6,93λ2-λ1=10T1T2T1-T2,

где T1 и T2 – периоды полураспада соответственно материнского                 и дочернего веществ.

Для случая двух веществ, при соотношении (λ1 > λ2), в пределе остается лишь дочернее вещество, материнское вещество полностью распадается.

Задание

1 Для заданных радиоактивных элементов радиоактивного ряда рассчитать постоянные радиоактивного распада λ.

2 Определить какому условию равновесия удовлетворяет данная система, и написать это условие равновесия.

3 Написать уравнение убыли первого элемента.

4 Написать уравнение накопления второго элемента, при условии,        что при t = 0 второй элемент системы отсутствовал.

5 Определить время установления соответствующего равновесия                в данной системе (с точностью 0,1%).

6 Построить графики изменения во времени активности первого                  и второго элементов, график отношения первого и второго элементов      (для случая подвижного равновесия) и по ним определить время наступления соответствующего равновесия.

Контрольные вопросы

1 Сформулируйте основной закон радиоактивного распада.

2 Что характеризует скорость радиоактивного распада?

3 Что такое период полураспада радиоактивного элемента?

4 При каких условиях наступает подвижное радиоактивное равновесие?

5 При каких условиях наступает устойчивое радиоактивное равновесие?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

ЕДИНИЦЫ РАДИОАКТИВНОСТИ

Для сравнительной оценки радиоактивности горных пород применяются два вида единиц: единицы активности, или содержания в породах радиоактивных элементов, и единицы дозы, определяющие меру воздействия радиоактивных излучений на вещество.

Активность радиоактивного нуклида A – это число спонтанных ядерных превращений dN этого нуклида за малый промежуток времени dt, деленное на это время:

A=dNdt=λN=0,693T12N.

В системе СИ активность измеряют в беккерелях (Бк). 1 Бк – это такая активность нуклида в радиоактивном источнике, в котором за 1 сек происходит один акт распада (беккерель (Бк) = расп/с).

На практике часто пользуются внесистемной единицей активности кюри (Ки). Под единицей кюри понимается количество любого радиоактивного изотопа, в котором в 1 сек происходит в среднем (3,7  1010) распадов, примерно столько же, сколько и в 1 г радия

1 Ки = 3,7 · 1010 расп/сек; 1 Бк = 2,7 · 10-11 Ки.

В практике часто используются единицы, производные от кюри: милликюри мКи (10-3 Ки), микрокюри мкКи (10-6 Ки). Единицей концентрации радиоактивного изотопа в некотором веществе является Ки/кг и ее производные, а также Ки/м3 и ее производные. Концентрация радона и других газообразных радиоэлементов выражается в единицах кюри на литр (Ки/л) и в единицах эман (эман – 10-10 Ки/л = 10-7 Ku∕м3).

Согласно закону радиоактивных превращений, число ядер радиоактивного изотопа, распадающихся за 1 с, равно N. Тогда число ядер изотопа, соответствующее 1 Ки, можно определить по формуле:

N=3,7∙1010λ=3,7∙1010T120,693.

А массу изотопа (г), излучающего эту активность, по формуле:

m=NAmNA=8,86∙10-14∙AmT12 ,

где Am – атомная масса изотопа;

NA– 6,023·1023 – число Авогадро;

T½ – период полураспада изотопа.

Из этой формулы видно, что соответствующий активности 1 Ku, масса радиоактивных элементов, возрастает с увеличением периода полураспада.

Между активностью A и массой m радиоактивного вещества                существует связь. Зная, что в атомной массе любого радионуклида содержится 6,023·1023 атомов (число Авогадро) получаем активность радионуклида в Бк массой m:

A=m∙6,023∙10230,693AmT12.

Соответственно массу радионуклида в г активностью A можно рассчитать по формуле:

m=A∙0,24∙10-23AmT12 .

Меру воздействия ионизирующих излучений на вещество оценивают единицами дозы.

Поглощенная доза D характеризует количество энергии ионизирующего излучения, поглощенное облучаемым телом, в пересчете на единицу массы. Системная единица измерения поглощенной дозы грей (Гр), внесистемная – Рад.

Приращение поглощенной дозы в единицу времени называется           мощностью поглощенной дозы Р и измеряется в Гр/с (Рад/с) или их производных.

Экспозиционная доза X характеризует ионизирующее действие излучения и представляет собой отношение суммарного заряда dQ всех ионов одного знака, созданных в воздухе, когда все электроны и позитроны, освобожденные фотонами в элементарном объеме воздуха с массой dm, полностью остановились в воздухе, к массе воздуха в указанном объеме:

Единица экспозиционной дозы в СИ – кулон на килограмм (Кл/кг). Внесистемная единица экспозиционной дозы – рентген (Р).

Экспозиционная доза, образуемая излучением в единицу времени, называется мощностью экспозиционной дозы (Y) и выражается в рентгенах в час (P/ч), а также в производных единицах: мР/ч и мкР/ч.

Ионизационное действие гамма-излучения любых радиоактивных препаратов оценивают сравнением с радиевым эталонным источником при одинаковых условиях измерения. Так появилась величина, называемая гамма-эквивалентом (радиевый гамма-эквивалент), которая измеряется в миллиграмм-эквивалентах радия (мг-экв Ra) или грамм-эквивалент радия (г-экв Rа).

Миллиграмм-эквивалент радия М (мг-экв Ra) – единица гамма-эквивалента радиоактивного препарата интенсивность γ-излучения которого эквивалентна интенсивности γ-излучения 1 г радия (в равновесии          с продуктами распада), заключенного в платиновый фильтр толщиной               0,5 мм. Экспериментально установлено, что точечный источник Ra активностью 1 мКи, находящийся в равновесии со всеми продуктами распада, с фильтром из пластины толщиной 0,5 мм, создает на расстоянии 1 см мощность экспозиционной дозы, равной 8,4·Р/ч (гамма-постоянная радия). Значение гамма постоянной Ra (KγRa = 8,4·Рсм2∕ч·мKи) принимается за эталон для сравнения мощности дозы от источников гамма-излучения, имеющих различные, гамма постоянные.

Связь между мощностью экспозиционной дозы излучения Y (мР/ч) и гамма-эквивалентом М (мг-экв Ra) точечного источника, на расстоянии               R (см) выражается следующим образом:

Y=M∙8,4∙103R2.

Гамма-эквивалент М (мг-экв Ra), радиоактивного источника активностью А (Бк), может быть рассчитан с использованием гамма-постоянной по формуле:

M=A∙Kγ3,7∙107∙55,3 ,

где 3,7 · 107 – активность в Бк источника с гамма-эквивалентом              1 мг-экв Ra (1 мг радия соответствует 3,7107Бк); 55,3 аГр·м2/(с·Бк) – керма-постоянная радия в равновесии с основными дочерними продуктами распада после платинового фильтра толщиной 0,5 мм.

Гамма-постоянная Kγ данного радионуклида численно равна мощности экспозиционной дозы (Р/ч), созданной излучением точечного изотропного источника активностью в 1 мКи на расстоянии 1 см без начальной фильтрации

Kγ=YR2A (P∙cм2∕ч мКи),

где Y – мощность экспозиционной дозы, Р/ч;

А – активность, мКи;

R – расстояние, см.

Гамма постоянные радионуклидов приведены в таблице 1.

Таким образом, зная активность источника, его гамма постоянную                и расстояние можно рассчитать экспозиционную дозу или мощность экспозиционной дозы, которую он создает по формулам:

X=A∙Kγ∙tR2, Y=A∙KγR2.

Для вычисления поглощенной дозы или мощности поглощенной            дозы на расстоянии R от источника излучения использовалось формула:

D=A∙Kσ∙tR2,  P=A∙KσR2,

где D – поглощенная доза, Гр;

Р – мощностью поглощенной дозы, мкГр/ч;

R – расстояние от источника до точки измерения, м;

Kσ – керма-постоянная радионуклида (табличное значение).

Керма-постоянная – суммарная начальная кинетическая энергия заряженных частиц, образованных в единице массы облучаемой среды                под действием косвенно ионизирующего излучения.

Применительно к гамма-излучению в условиях электронного равновесия керма совпадает с дозой излучения, т.е. керма является энергетическим эквивалентом экспозиционной дозы. В системе СИ единицей кермы является Грей (Гр). Внесистемная единица кермы – рад.

Таблица 1 – Гамма-постоянные и керма-постоянные некоторых                радионуклидов

| Радионуклид | Период полураспада | Керма-постоянная Kσ, аГр·м2/(сБк) | Гамма-постоянная Kγ,∙cм2∕ч∙мКи |
| --- | --- | --- | --- |
| Na24 | 15 ч | 118,8 | 18,3 |
| Co60 | 5,272 года | 44,06 | 6,724 |
| Вr82 | 35,5 ч | 64,50 | 9,842 |
| Cs137 | 30,17 года | 21,24 | 3,242 |
| Ra226 | 1600 лет | 59,18 | 9,031 |
| U238 | 4,468 · 109 лет |  |  |
| Pu239 | 24065 лет |  |  |

Задание

В соответствии с вариантом выполнить расчеты:

Вариант 1. Определить массу свинца, который образуется                           из 1,0 кг U238 за период, равный возрасту Земли (2,5 · 109 лет).

Вариант 2. Определить мощность экспозиционной дозы, создаваемую источником Со60 активностью 900 мКи на расстоянии 0,5 м от препарата.

Вариант 3. Рассчитать массу с активностью 1 Ku U238, если                    T½ = 4,468109 лет.

Вариант 4. Определить активность 1 г Ra, находящегося в равновесии с дочерними продуктами распада.

Вариант 5. Определить массу радионуклида Со60, если он на расстоянии 50 см создает мощность экспозиционной дозы 200 мкР/ч. Источник изготовлен 04.03.2016 г.

Вариант 6. Определить массу радионуклида Cs137 активностью                  43 мкКи. Рассчитать мощность поглощенной и экспозиционной доз от источника на расстоянии 30 см.

Вариант 7. Для градуировки радиометрической аппаратуры используется контрольный источник Со60. По паспортным данным источник выпущен 1.03.2015 г и его начальная активность Ао составляла 128 кБк. Определить его активность на данный момент. Рассчитать поглощенную и экспозиционную дозу от источника на расстоянии 20 см.

Вариант 8. Первоначальная активность Со60 равна 38 мКи.                        T½ = 5,27 года. Определить его активность через 3 года. Рассчитать какую мощность поглощенной и экспозиционной доз будет создавать источник на расстоянии 30 см.

Вариант 9. Определить число радиоактивных ядер в свежеприготовленном препарате Br82, если известно, что через сутки его активность стала равной 7,4  109 Бк (0,20 Ки).

Вариант 10. Начальная активность контрольного источника Cs137                по паспорту равна 15990 Бк. Определить активность источника на сегодняшний день и рассчитать экспозиционные дозы, создаваемые источником при активностях А и Ао на расстоянии 45 см. Дата выпуска                                 источника 15.02.2014 г.

Вариант 11. Активность радионуклида Csl37 на сегодняшний день составляет 18 мКи. Рассчитать какую мощность поглощенной и экспозиционной доз создает данный источник на расстоянии 10 и 40 см.

Вариант 12. Определить мощность экспозиционной дозы, создаваемую ист. Со60 активностью 900 мКи на расстоянии 0,5 м от препарата.

Контрольные вопросы

1 Активность и единицы ее измерения?

2 Поглощенная доза и единицы ее измерения?

3 Основной закон радиоактивного распада?

4 Экспозиционная доза и единицы ее измерения?

5 Определение мощности дозы?

6 Гамма-постоянная, керма-постоянная радионуклидов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГАММА-КВАНТОВ

С ВЕЩЕСТВОМ

Гамма-излучение представляет собой коротковолновое электромагнитное излучение. Спектр энергии -излучения, испускаемого одним и тем же веществом, линейчатый. Энергии -излучения естественных радиоэлементов изменяются в пределах от 0,02 до 2,62 Мэв.

Гамма-излучение обладает наибольшей проникающей способностью и поэтому гамма-кванты способны проходить через слой твердого вещества в несколько десятков сантиметров, при этом испытывают ослабление в результате взаимодействия -квантов с веществом.

При этом основными эффектами взаимодействия являются следующие:

– комптон-эффект (комптоновское рассеяние);

– фотоэффекта;

– эффект образования пар.

Вероятность взаимодействия -квантов с веществом количественно характеризуют эффективным сечением взаимодействия или микроскопическим сечением, под которым понимают площадь поперечного сечения, условно приписываемую ядру атома, частице или системе частиц, проходя через которую, -квант испытывает данное взаимодействие.

Произведение эффективного сечения отдельного процесса на число электронов (атомов) в 1 см3 вещества называют линейным коэффициентом ослабления -излучения или макроскопическим сечением:                  σa – для поглощения при комптоновском эффекте, τ – для фотоэффекта и               к – для эффекта образования пар.

Явление комптоновского рассеяния преобладает при взаимодействии -излучения с энергией 0,5 < Е < 2,5 МэВ с легкими веществами. В результате рассеяния -квант, сталкиваясь с электроном, теряет часть своей энергии и изменяет направление движения.

Явление комптоновского рассеяния на электроне количественно характеризуется эффективным сечением взаимодействия комптоновского рассеяния σκ (коэффициентом рассеяния). Величина коэффициента рассеяния (микроскопическое сечение) пропорциональна концентрации электронов

σκE=Z∙σeβ,

где Z – порядковый номер элемента;

σe – коэффициент рассеяния, отнесенный к одному электрону.

Величина линейного коэффициента ослабления σa для легких элементов не зависит от Z и пропорциональна плотности вещества:

σa=σe∙ρ∙NA∙ZA,

где р – плотность поглощающего вещества;

NA – число Авогадро;

А – атомный вес.

Если известна величина линейного коэффициента ослабления σa для одного из веществ, например, алюминия σaAl, которая приводится обычно в таблицах, то для любого элемента:

σa=σaAlρρAl∙AAlA∙ZZAl.

Процесс фотоэффекта возникает при взаимодействии мягкого                       γ-излучения с тяжелыми веществами. В результате этого явления γ-квант поглощается (исчезает), а его энергия расходуется на отрыв и передачу кинетической энергии одному из электронов атома. Энергия γ-кванта Е  распределяется в соответствии с формулой:

E=E0+Ek ,

Где E0 – энергия, затрачиваемая на вырывание электрона из электронной оболочки;

Ek– кинетическая энергия электрона.

Чем больше Ео, тем больше вероятность фотоэффекта.

Количественно фотоэффект характеризуется эффективным сечением взаимодействия σф, который выражает долю γ-квантов, поглощаемых               на единице пути в веществе, и выражается следующей формулой:

σФ=a∙1E2,8Z4,

где, а – постоянная.

Полный коэффициент ослабления в данном веществе определяется формулой:

τ=σфρ∙NAA .

Если известна величина линейного коэффициента ослабления для одного из веществ (например, для свинца), которая приводится обычно                в таблицах, то для любого элемента:

σa=σaAlρρPb∙APbA∙ZZPb4.

Эффект образования пар наблюдается при энергии γ-квантов, превышающей суммарную энергию покоя электрона и позитрона (большей              1,02 МэВ), когда энергия достаточна для образования пары электрон-позитрон. Причем вероятность эффекта образования пар зависит от заряда ядра, т.е. образование пар электрон-позитрон может происходить при взаимодействии с тяжелыми веществами, однако процесс образования пар даже в тяжелых средах важен лишь при энергии γ-квантов более 2–3 МэВ. Поэтому в ядерной геофизике этим явлением пренебрегают.

Ослабление γ-излучения в веществе в целом характеризуется коэффициентом, учитывающим оба описанных выше явления, называемым линейным коэффициентом поглощения (ослабления):

μ=σa+τ.

Величину μ обычно выражают в см-1.

Отношение линейного коэффициента ослабления к плотности вещества μ∕ называется массовым коэффициентом ослабления γ-излучения.

Ослабление потока γ-квантов подчиняется определенным законам                в зависимости от геометрии пучка: узкого или широкого.

В геометрии узкого пучка ослабление γ-излучения в веществе происходит по экспоненциальному закону:

I=I0∙exp-μ∙d,

где I и I0 – интенсивность γ-излучения до и после поглощения;

μ – линейный коэффициент ослабления γ-излучения;

d – толщина поглощающего слоя.

Геометрию узкого пучка γ-излучения можно получить с помощью диафрагмы.

В геометрии широкого пучка ослабление γ-излучения в веществе пучка происходит по закону:

I=B∙I0∙exp-μ∙d,

где В – фактор накопления, учитывающий рассеянное излучение          после прохождения γ-излучения через вещество.

Фактор накопления – это отношение плотности потока (числа квантов или дозы) рассеянного и первичного γ-излучения к плотности потока (числу квантов или дозе) первичного γ-излучения.

Различают энергетический фактор накопления BE при регистрации плотности потока энергии излучения, числовой фактор (квантовый) накопления BN при регистрации плотности потока γ-квантов и дозовый фактор накопления BD  при регистрации МЭД или ЭД.

Задание

Рассчитать изменение интенсивности узкого пучка γ-квантов с энергией E после прохождения через защитный экран, толщиной 1см (варианты заданий даны в таблице 2). Значение линейного коэффициента ослабления соответствующего материала, энергию γ-излучения и материал,              из которого состоит защитный экран взять из таблицы 3. Расчеты выполнить для разных толщин защитного экрана (1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 см).

Построить график изменения интенсивности γ-излучения от толщины экрана.

Рассчитать при какой толщине защитного экрана интенсивность узкого пучка γ-квантов уменьшится в 2 и 10 раз.

Таблица 2 – Варианты заданий

| № варианта | Eγ, МэВ | Материал экрана | № варианта | Eγ, МэВ | Материал экрана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | Свинец | 16 | 1,5 | Свинец |
| 2 | 1 | Алюминий | 17 | 0,5 | Алюминий |
| 3 | 2 | Железо | 18 | 0,8 | Железо |
| 4 | 1 | Бетон | 19 | 0,6 | Бетон |
| 5 | 2 | Вода | 20 | 0,3 | Вода |
| Окончание таблицы 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | Свинец | 21 | 2,75 | Свинец |
| 7 | 1,5 | Алюминий | 22 | 0,15 | Алюминий |
| 8 | 1 | Железо | 23 | 2,5 | Железо |
| 9 | 2 | Бетон | 24 | 1,25 | Бетон |
| 10 | 1 | Вода | 25 | 1,4 | Вода |
| 11 | 1 | Свинец | 26 | 0,5 | Свинец |
| 12 | 2 | Алюминий | 27 | 3 | Алюминий |
| 13 | 3 | Железо | 28 | 0,4 | Железо |
| 14 | 2,75 | Бетон | 29 | 0,1 | Бетон |
| 15 | 0,4 | Вода | 30 | 0.145 | Вода |

Таблица 3 – Значения линейного μ коэффициента ослабления узкого пучка γ-излучения для различных материалов в зависимости от энергии излучения Eγ

| Eγ, МэВ | Значение линейного коэффициента μ, см-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода = 1000 кг/м3 | Воздух = l,29 кг/м3 | Алюминий = 2700 кг/м3 | Бетон = 2800 кг/м3 | Железо = 7860 кг/м3 | Свинец = 11340 кг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,01 | 4,99 | 6,22 | 699 | 60,3 | 1330 | 1390 |
| 0,015 | 1,50 | 1,87 | 20,2 | 18,4 | 440 | 1210 |
| 0,02 | 0,707 | 0,876 | 8,61 | 7,87 | 196 | 939 |
| 0,03 | 0,325 | 0 393 | 2,70 | 2,48 | 61,3 | 323 |
| 0,04 | 0,238 | 0,283 | 1,33 | 1,22 | 26,8 | 151 |
| 0,05 | 0,207 | 0,243 | 0,861 | 0,784 | 14,2 | 82,1 |
| 0,06 | 0,192 | 0,224 | 0656 | 0,596 | 8,72 | 50,8 |
| 0,08 | 0,175 | 0,204 | 0,489 | 0,442 | 4,22 | 23,6 |
| 0,1 | 0,165 | 0,193 | 0,424 | 0,382 | 2,60 | 60,3 |
| 0,145 | 0,150 | 0,174 | 0,362 | 0,320 | 1,51 | 24,6 |
| 0,15 | 0,148 | 0,172 | 0,356 | 0,317 | 1,39 | 21,8 |
| 0,2 | 0,136 | 0,158 | 0,321 | 0,285 | 1,06 | 10,7 |
| 0,279 | 0,121 | 0,141 | 0,286 | 0,253 | 0,865 | 4,65 |
| 0,3 | 0,118 | 0,137 | 0,278 | 0,246 | 0,833 | 4,25 |
| 0,4 | 0,106 | 0,123 | 0,248 | 0,219 | 0,717 | 2,44 |
| 0,412 | 0,105 | 0,122 | 0,245 | 0,216 | 0,707 | 2,32 |
| 0,5 | 0,0966 | 0,112 | 0,226 | 0,200 | 0,646 | 1,70 |
| 0,6 | 0,0894 | 0,104 | 0,209 | 0,185 | 0,595 | 1,33 |
| Окончание таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,662 | 0,0857 | 0,0995 | 0,201 | 0,177 | 0,570 | 1,18 |
| 0,8 | 0,0786 | 0,0914 | 0,184 | 0,163 | 0,520 | 0,952 |
| 1,0 | 0,0706 | 0,0821 | 0,165 | 0,146 | 0,467 | 0,771 |
| 1,25 | 0,0631 | 0,0734 | 0,148 | 0,131 | 0,422 | 0,658 |
| 1,5 | 0,0575 | 0,0668 | 0,135 | 0,119 | 0,381 | 0,577 |
| 2,0 | 0 0494 | 0,0574 | 0,116 | 0,103 | 0,333 | 0,508 |
| 2,75 | 0,0410 | 0,0472 | 0,0994 | 0,0874 | 0,291 | 0,476 |
| 3,0 | 0,0397 | 0,0463 | 0,0958 | 0,0837 | 0,284 | 0,468 |
| 4,0 | 0,0340 | 0,0398 | 0,0837 | 0,0734 | 0,260 | 0,472 |
| 5,0 | 0,0303 | 0,0356 | 0,0764 | 0,0665 | 0,248 | 0,481 |
| 6,0 | 0,0277 | 0,0326 | 0,0718 | 0,0619 | 0,240 | 0,494 |
| 8,0 | 0,0243 | 0,0288 | 0,0656 | 0,0561 | 0,234 | 0,520 |
| 10 | 0,0222 | 0,0264 | 0,0626 | 0,0529 | 0,234 | 0,550 |

Контрольные вопросы

1 Назовите и опишите основные процессы взаимодействия гамма-излучения с веществом.

2 Какая величина определяет вероятность того или иного вида взаимодействия?

3 Что такое линейный и массовый коэффициенты ослабления?

4 Раскройте смысл понятий «узкий пучок» и «широкий пучок».

5 Что такое фактор накопления, и какие разновидности его применяются на практике?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

РАЗДЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА И ТОРОНА

ПО ДАННЫМ ПРОФИЛЬНОЙ

ЭМАНАЦИОННОЙ СЪЕМКИ

Сущность эманационной съемки состоит в отборе на точке наблюдения пробы подпочвенного воздуха и последующем измерении в ней удельной активности радиоактивных газов (эманаций).

Для определения суммарной удельной активности эманаций (радона    и торона) берут отсчет по шкале стрелочного индикатора эманометра через интервал времени равный 1020 с после введения подпочвенного воздуха в  измерительную камеру. За это время в камере оседает пыль, попадающая вместе с подпочвенным воздухом, и распадается актион. Суммарная удельная активность эманации будет равна:

N=jn1-nф,

где nф и n1 – показания эманометра при измерении фона и гамма-излучения подпочвенного воздуха при экспозиции t1;

j – чувствительность эманометра, Бк/л на одно деление шкалы.

Для раздельного определения удельной активности радона NRa и торона NTh необходимо в некоторых точках профиля выполнить два отсчета эманометра; первый отсчет n1 берут сразу после введения подпочвенного воздуха в эманационную камеру, второй отсчет n2 через интервал времени равный 90120 с после введения подпочвенного воздуха в камеру. За это время вклад торона в результаты измерений уменьшится, а за счет радона увеличивается в связи с образованием элементов RaA, RaB и RaC с высокой радиоактивностью.

Значения NRa и NTh рассчитываются по формулам:

NRn=ja(n2-nф)-b(n1-nф)

NTh=jc(n2-nф)-d(n1-nф),

где a, b, c, d – коэффициенты, равные

a=k1A ,  b=k2A , c=m2A , d=m1A ,

A=m2k1-m1k2 .

Коэффициенты m1 и m2 характеризуют нарастание измеряемого эффекта за счет образования продуктов распада радона в момент времени t1 и t2 после введения эманации в камеру. Значения коэффициенты для разных t представлены в таблице 4.

При наличии в измерительной камере только торона, уменьшение показаний прибора определяется коэффициентами

k1=l-λTht1,  k2=l-λTht2,

где λTh  –  константа распада торона равная 1,27  10-2 с-1.

Таблица 4 – Коэффициенты нарастания m в ионизационной (ион) и сцинтилляционной (сц) камерах

| Интервал времени прошедший с момента ввода Rn; мин | Значения m для разной продолжительности t (мин) введения Rn в камеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 3 |  | 6 |  | 10 |  | 15 |  |
|  | ион | сц | ион | сц | нои | сц | ион | сц | ион | сц |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1 | 1,11 | 1,19 | 1,06 | 1,09 | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,02 | 1,00 | 1,01 |
| 2 | 1,20 | 1,36 | 1,11 | 1,17 | 1,05 | 1,07 | 1,02 | 1,03 | 1,01 | 1,01 |
| 5 | 1,36 | 1,69 | 1,18 | 1,33 | 1,09 | 1,15 | 1,04 | 1,06 | 1,02 | 1,02 |
| 10 | 1,48 | 1,95 | 1,25 | 1,46 | 1,12 | 1,20 | 1,06 | 1,09 | 1,04 | 1,05 |
| 20 | 1,56 | 2,08 | 1,31 | 1,55 | 1,17 | 1,26 | 1,09 | 1,13 | 1,07 | 1,08 |
| 30 | 1,60 | 2,17 | 1,35 | 1,62 | 1,20 | 1,31 | 1,13 | 1,18 | 1,10 | 1,14 |
| 40 | 1,66 | 2,27 | 1,40 | 1,69 | 1,24 | 1,37 | 1,16 | 1,25 | 1,12 | 1,19 |
| 60 | 1,75 | 2,47 | 1,47 | 1,83 | 1,30 | 1,49 | 1,22 | 1,35 | 1,18 | 1,29 |
| 90 | 1,86 | 2,74 | 1,56 | 2,03 | 1,38 | 1,63 | 1,29 | 1,46 | 1,26 | 1,38 |
| 120 | 1,93 | 2,83 | 1,61 | 2,08 | 1,43 | 1,69 | 1,33 | 1,49 | 1,28 | 1,41 |
| 180 | 1,96 | 2,88 | 1,64 | 2,11 | 1,45 | 1,70 | 1,34 | 1,51 | 1,30 | 1,43 |
| 240 | 1,96 | 2,91 | 1,64 | 2,12 | 1,45 | 1,71 | 1,34 | 1,52 | 1,30 | 1,44 |

Задание

1 По результатам эманационных измерений (таблица 5) сцинтилляционным эманометром вычислить коэффициенты a, b, c, d, k, b и составить рабочие уравнения для расчета NRa и NTh.

2 В точках с двойными замерами раздельно определить удельную активность радона и торона. Результаты расчетов записать в виде таблицы. Чувствительность эманометра взять равной 0,26 Бк/л на одно деление шкалы, а значение фона nф принять равным 2 имп/с. Время введения Rn               в камеру принять равным 6 мин.

3 Построить график удельной активности эманации по профилю.

Контрольные вопросы

1 В чем состоит принцип раздельного определения концентраций радона и торона в подпочвенном воздухе?

2 Каковы периоды полураспада радона, торона и актиона?

3 В чем состоит сущность полевой эманационной съемки?

Таблица 5 – Варианты заданий к практической работе 4

| № пикета | Вариант 1 |  | Вариант 2 |  | Вариант 3 |  | Вариант 4 |  | Вариант 5 |  | Вариант 6 |  | Вариант 7 |  | Вариант 8 |  | Вариант 9 |  | Вариант 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n1 (t1=20 c) | n2 (t2=90 c) | n1 (t1=20 c) | n2 (t2=120 c) | n1 (t1=20 c) | n2 (t2=90 c) | n1 (t1=20 c) | n2 (t2=90 c) | n1 (t1=10 c) | n2 (t2=90 c) | n1 (t1=20 c) | n2 (t2=120 c) | n1 (t1=10 c) | n2 (t2=90 c) | n1 (t1=10 c) | n2 (t2=120 c) | n1 (t1=20 c) | n2 (t2=90 c) | n1 (t1=10 c) | n2 (t2=120 c) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 24 27 31 35 40 48 53 41 39 35 27 29 33 24 19 17 26 30 32 37 | 20 31 44 33 27 20 29 | 34 28 26 30 36 40 44 41 35 30 38 41 49 56 62 54 49 42 31 40 | 16 20 24 21 28 32 19 | 28 30 32 24 20 21 27 31 38 42 41 39 35 31 39 27 25 19 20 23 | 16 20 25 33 29 20 19 | 31 33 38 40 35 32 28 27 26 28 30 25 21 19 23 27 25 20 20 23 | 30 28 24 21 17 22 20 | 46 40 34 43 39 37 40 38 48 50 56 51 49 45 41 45 48 47 50 47 | 17 16 22 19 17 20 | 31 34 40 39 37 33 28 25 26 30 31 37 40 43 48 50 47 42 35 32 | 30 31 20 35 44 40 31 | 27 29 33 27 25 22 20 24 29 33 40 44 47 49 43 39 33 28 25 22 | 30 21 27 39 31 22 | 31 35 41 47 53 49 44 40 33 27 29 33 40 31 26 33 25 29 24 20 | 25 20 33 41 34 20 24 | 25 24 20 17 15 20 27 30 35 40 33 27 27 28 30 33 40 27 24 20 | 20 16 28 29 25 33 20 | 17 23 27 25 21 17 14 18 20 25 31 37 33 31 36 40 43 37 35 30 | 14 22 14 17 33 31 33 25 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5

ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ДИАГРАММ ИНТЕГРАЛЬНОГО

ГАММА-КАРОТАЖА

Количественная интерпретация каротажных -аномалий состоит в определении мощности рудных интервалов и концентрации в них урана.

Для определения границ (мощности) рудного интервала применяют способы Z½, (1/2)Jmax, Z0 и заданной интенсивности Jзад. Выбор способа зависит от характера границы между рудным телом и вмещающими породами.

Для выбора необходимого способа определения мощности (границ) рудных интервалов нужно измерить проекцию на ось глубин «прямолинейного» участка крыла графика -аномалии, продолженного до пересечения с уровнем фонового излучения от вмещающих пород (отрезок bф на рисунке 5.1), и сравнить ее с величиной bТ, найденной по номограмме (приложение А).

Рисунок 5.1 – Выбор способа определения границ рудного интервала

Для случаев, когда угол встречи скважины с рудным телом  > 65°          (при bф 2bТ), границы рудного интервала можно определить способом Z½ или 0,5Jmax, а если bф > 2bT, то границу определяют способом Jзад. Если                < 65°, то bф сначала умножают на sin, а потом полученное значение сравнивают с bТ.

Способ Z½ применяют для интерпретации диаграмм гамма-каротажа, соответствующих интервалам с резким переходом во вмещающие породы т.е. для рудных тел небольшой мощности (h  50 см). В данном способе сначала необходимо измерить ширину аномалии Z½ как расстояние между точками, в которых интенсивность излучения составляет половину от максимального значения:

J=0,5Jmax+JФ,

где Jmax – разность между максимальной интенсивностью гамма-излучения и интенсивностью излучения фона Jф во вмещающих породах.

Затем если  ≥ 65°, то истинную мощность h для данного Z½ находят по номограмме (приложение Б). Если же  < 65°, то пользуются той же номограммой, но вместо Z½ берут величину Z½sin. Видимая мощность по стволу скважины hвид в этом случае равна hвид=h/sin.

Для нахождения границ рудного интервала необходимо отложить отрезки равные

(Z1/2-hвид)/2

внутрь аномалии от проекций на ось глубин точек, в которых интенсивность гамма-излучения равна

J=0,5Jmax+JФ

(рисунок 5.2).

Если аномалия не имеет четкого максимума, её ширину определяют по расстоянию между точками, в которых прямолинейные участки крыльев делятся пополам.

Способ 0,5Jmax также применяют для интерпретации диаграмм, соответствующих рудным интервалам с резким переходом во вмещающие породы, но уже для рудных тел с мощностью h  50 см. В этом способу границы рудного интервала находят по точкам на оси глубин, в которых интенсивность излучения равна

J=(1/2)Jmax+JФ

(рисунок 5.3). Если аномалия вблизи границ не имеет четких максимумов, то положение границ определяют по проекциям на ось глубин точек, в которых «прямолинейные» участки крыльев графика -аномалии делятся пополам (точки А и В на рисунке 5.3).

Рисунок 5.2 – Определение границ рудного интервала (способ Z½)

Рисунок 5.3 – Определение границ рудного интервала способ ((1/2)Jmax)

Способ Z0 применяют для интерпретации аномалий со многими максимумами, соответствующих нескольким рудным пропласткам. В этом способе на каротажной диаграмме измеряют расстояние между проекциями на ось глубин точек А и В, в которых пересекаются касательные к прямолинейным участкам крыльев аномалии и уровни фона (рисунок 5.4). Затем по номограмме (приложение В) находим величину 2l0 как функцию от диаметра скважины 2r0. Чтобы определить границы рудного тела нужно от точек А и В отложить внутрь аномалии отрезки l0 при  ≥ 65° или l0/sin при  < 65°. Концы этих отрезков соответствуют границам крайних пропластков рудного тела.

Рисунок 5.4 – Определение границ рудного интервала способ Z0

Способ Jзaд применяют для определения границ рудных интервалов с непрерывно и постепенно меняющейся массовой долей урана по мощности рудного интервал. Границы рудных интервалов по этому способу находят по положению на оси глубин проекций точек, в которых частота импульсов равна заданной (рисунок 5.5).

Заданную частоту импульсов Jзaд рассчитывают по формуле:

Jзад=K0∙Cзад∙Kр.р∙Пб.р∙Побс∙100

где Ко – пересчетный коэффициент, численно равный интенсивности гамма-излучения внутри бесконечной однородной среды с концентрацией равновесного урана 0,01%, мкр/ч на 0,01%U;

Кр.р. – коэффициент радиоактивного равновесия;

Сзад. – бортовая массовая доля урана в кондиционной руде,

Пб.р. – поправка на поглощение гамма-излучения в буровом растворе;

Побс. – поправка на поглощение гамма-излучения в обсадных трубах.

Рисунок 5.5 – Определение границ рудного интервала (способ Jзад)

Величина Пб.р. – зависит от эквивалентной толщины слоя бурового раствора

Tэкв=ρ0r0-r,

где ρ0 – плотность бурового раствора, г/см3;

r0 и r – соответственно радиус скважины и радиус зонда.

Величина Побс. – зависит от толщины обсадных труб d.

Эти параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Значения Пб.р. и Побс. в зависимости от Тэкв. и d.

| Tэкв, г/см3 | d, мм | Пб.р | Побс | Tэкв, г/см3 | d, мм | Пб.р | Побс | Tэкв, г/см3 | d, мм | Пб.р | Побс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 0,89 | 0,88 | 7,0 | 7 | 0,81 | 0,78 |
| 0,5 | 0,5 | 0,98 | 0,98 | 4,0 | 4 | 0,88 | 0,87 | 7,5 | 7,5 | 0,80 | 0,76 |
| 1,0 | 1 | 0,96 | 0,96 | 4,5 | 4,5 | 0,86 | 0,85 | 8,0 | 8 | 0,80 | 0,75 |
| 1,5 | 1,5 | 0,94 | 0,94 | 5,0 | 5 | 0,85 | 0,84 | 8,5 | 8,5 | 0,79 | 0,74 |
| 2,0 | 2 | 0,93 | 0,93 | 5,5 | 5,5 | 0,84 | 0,82 | 9,0 | 9 | 0,78 | 0,72 |
| 2,5 | 2,5 | 0,91 | 0,91 | 6,0 | 6 | 0,83 | 0,80 | 10,0 | 10 | 0,76 | 0,70 |
| 3.0 | 3 | 0,90 | 0,90 | 6,5 | 6,5 | 0,82 | 0,79 | 12,0 | 12 | 0,74 | 0,67 |

Определение массовой доли урана. Для определения массовой доли урана в рудном интервале используют ее зависимость от площади                   -аномалии. Расчет (в сотых долях % U) ведут по формуле

qU=0,01Sh∙K0∙Cзад∙Kр.р∙Пб.р∙Побс,

где S – площадь -аномалии, см пА/кг;

h – мощность рудного интервала, см.

Контур, в пределах которого измеряют площадь -аномалии, устанавливают различным образом в зависимости от выбранного способа определения границ рудного тела. Если границы определяют способом (1/2)Jmax, Z½ или Z0, то для оконтуривания -аномалии со стороны кровли и подошвы рудного интервала параллельно оси глубин проводят линии, соответствующие уровню фонового излучен от вмещающих пород до пересечения с перпендикулярами к оси глубин из точек соответствующих границам рудного интервала (рисунок 5.6 а, б и в).

Если границы рудного интервала определены способом Jзaд то площадь -аномалии оконтуривают графиком гамма-каротажа, осью глубин и перпендикулярам к ней из точек, соответствующих границам рудного интервала (рисунок 5.6 г).

Площадь -аномалии измеряют планиметром или вычисляют методом трапеций. Суть метода трапеций сводится к разбиению аномалии через равные интервалы (шаг квантования) прямыми линиями, которые перпендикулярны оси глубин. Затем отрезки этих линий внутри контура аномалии измеряют в миллиметрах li и суммируют ∑li. С учетом масштаба по оси глубин Мглуб. по формуле:

S'=liMглуб.

рассчитываем площадь в сантиметрах квадратных, а затем с учетом масштаба по осям глубин Мглуб. и масштаба интенсивности излучения Mинт. по формуле:

S=S'Mглуб.Mинт.

пересчитывают в единицы см · мкР/ч.

а – способ Z½, б – способ (1/2)Jmax, в – способ Z0, г – способ Jзaд

Рисунок 5.6 – Оконтуривание площади -аномалии

Задание

Выполнить количественную интерпретацию аномалии гамма-каротажа графическим способом:

– получить у преподавателя фрагмент каротажной диаграммы;

– скопировать на кальку участок с гамма-аномалией, ось глубин и ось интенсивности;

– выбрать способ определения границ рудного интервала и определить границы рудного интервала;

– вычислить площадь рудного интервала;

– определить массовую долю урана в рудном пласте (величина пересчетного коэффициента, значения плотности бурового раствора, диаметр скважины, диаметр скважинного прибора и толщина обсадных труб указаны на каротажной диаграмме).

Контрольные вопросы

1 Как выбирается способ определения границ рудного пласта?

2 Суть принципа определения мощности пласта способом Z0?

3 Сущность определения мощности пласта способом Jзaд?

4 Суть принципа определения мощности пласта способом (1/2)Jmax?

Приложение А

Номограмма для выбора способа определения

границ рудного интервала

Приложение Б

Номограмма для определения границ рудного

интервала способом Z½

Приложение В

Номограмма для определения 2l0 в способе Z0