2.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Задание для практической работы 1

1 Для заданных радиоактивных элементов радиоактивного ряда рассчитать постоянные радиоактивного распада λ.

2 Определить какому условию равновесия удовлетворяет данная система, и написать это условие равновесия.

3 Написать уравнение убыли первого элемента.

4 Написать уравнение накопления второго элемента, при условии,        что при t = 0 второй элемент системы отсутствовал.

5 Определить время установления соответствующего равновесия                в данной системе (с точностью 0,1%).

6 Построить графики изменения во времени активности первого                  и второго элементов, график отношения первого и второго элементов (для случая подвижного равновесия) и по ним определить время наступления соответствующего равновесия.

Задание для практической работы 2

В соответствии с вариантом выполнить расчеты:

Вариант 1. Определить массу свинца, который образуется                           из 1,0 кг U238 за период, равный возрасту Земли (2,5 · 109 лет).

Вариант 2. Определить мощность экспозиционной дозы, создаваемую источником Со60 активностью 900 мКи на расстоянии 0,5 м от препарата.

Вариант 3. Рассчитать массу с активностью 1 Ku U238, если                    T½ = 4,468109 лет.

Вариант 4. Определить активность 1 г Ra, находящегося в равновесии с дочерними продуктами распада.

Вариант 5. Определить массу радионуклида Со60, если он на расстоянии 50 см создает мощность экспозиционной дозы 200 мкР/ч. Источник изготовлен 04.03.2016 г.

Вариант 6. Определить массу радионуклида Cs137 активностью                  43 мкКи. Рассчитать мощность поглощенной и экспозиционной доз от источника на расстоянии 30 см.

Вариант 7. Для градуировки радиометрической аппаратуры используется контрольный источник Со60. По паспортным данным источник выпущен 1.03.2015 г и его начальная активность Ао составляла 128 кБк. Определить его активность на данный момент. Рассчитать поглощенную и экспозиционную дозу от источника на расстоянии 20 см.

Вариант 8. Первоначальная активность Со60 равна 38 мКи.                        T½ = 5,27 года. Определить его активность через 3 года. Рассчитать какую мощность поглощенной и экспозиционной доз будет создавать источник на расстоянии 30 см.

Вариант 9. Определить число радиоактивных ядер в свежеприготовленном препарате Br82, если известно, что через сутки его активность стала равной 7,4  109 Бк (0,20 Ки).

Вариант 10. Начальная активность контрольного источника Cs137                по паспорту равна 15990 Бк. Определить активность источника на сегодняшний день и рассчитать экспозиционные дозы, создаваемые источником при активностях А и Ао на расстоянии 45 см. Дата выпуска                                 источника 15.02.2014 г.

Вариант 11. Активность радионуклида Csl37 на сегодняшний день составляет 18 мКи. Рассчитать какую мощность поглощенной и экспозиционной доз создает данный источник на расстоянии 10 и 40 см.

Вариант 12. Определить мощность экспозиционной дозы, создаваемую ист. Со60 активностью 900 мКи на расстоянии 0,5 м от препарата.

Задание для практической работы 3

Рассчитать изменение интенсивности узкого пучка γ-квантов с энергией E после прохождения через защитный экран, толщиной 1см (варианты заданий даны в таблице 2). Значение линейного коэффициента ослабления соответствующего материала, энергию γ-излучения и материал, из которого состоит защитный экран взять из таблицы 3. Расчеты выполнить для разных толщин защитного экрана (1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 см).

Построить график изменения интенсивности γ-излучения от толщины экрана.

Рассчитать при какой толщине защитного экрана интенсивность узкого пучка γ-квантов уменьшится в 2 и 10 раз.

Таблица 2 – Варианты заданий

| № варианта | Eγ, МэВ | Материал экрана | № варианта | Eγ, МэВ | Материал экрана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | Свинец | 16 | 1,5 | Свинец |
| 2 | 1 | Алюминий | 17 | 0,5 | Алюминий |
| 3 | 2 | Железо | 18 | 0,8 | Железо |
| 4 | 1 | Бетон | 19 | 0,6 | Бетон |
| 5 | 2 | Вода | 20 | 0,3 | Вода |
| 6 | 2 | Свинец | 21 | 2,75 | Свинец |
| 7 | 1,5 | Алюминий | 22 | 0,15 | Алюминий |
| 8 | 1 | Железо | 23 | 2,5 | Железо |
| 9 | 2 | Бетон | 24 | 1,25 | Бетон |
| 10 | 1 | Вода | 25 | 1,4 | Вода |
| 11 | 1 | Свинец | 26 | 0,5 | Свинец |
| 12 | 2 | Алюминий | 27 | 3 | Алюминий |
| 13 | 3 | Железо | 28 | 0,4 | Железо |
| 14 | 2,75 | Бетон | 29 | 0,1 | Бетон |
| 15 | 0,4 | Вода | 30 | 0.145 | Вода |

Таблица 3 – Значения линейного μ коэффициента ослабления узкого пучка γ-излучения для различных материалов в зависимости от энергии излучения Eγ

| Eγ, МэВ | Значение линейного коэффициента μ, см-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода = 1000 кг/м3 | Воздух = l,29 кг/м3 | Алюминий = 2700 кг/м3 | Бетон = 2800 кг/м3 | Железо = 7860 кг/м3 | Свинец = 11340 кг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,01 | 4,99 | 6,22 | 699 | 60,3 | 1330 | 1390 |
| 0,015 | 1,50 | 1,87 | 20,2 | 18,4 | 440 | 1210 |
| 0,02 | 0,707 | 0,876 | 8,61 | 7,87 | 196 | 939 |
| 0,03 | 0,325 | 0 393 | 2,70 | 2,48 | 61,3 | 323 |
| 0,04 | 0,238 | 0,283 | 1,33 | 1,22 | 26,8 | 151 |
| 0,05 | 0,207 | 0,243 | 0,861 | 0,784 | 14,2 | 82,1 |
| 0,06 | 0,192 | 0,224 | 0656 | 0,596 | 8,72 | 50,8 |
| 0,08 | 0,175 | 0,204 | 0,489 | 0,442 | 4,22 | 23,6 |
| 0,1 | 0,165 | 0,193 | 0,424 | 0,382 | 2,60 | 60,3 |
| 0,145 | 0,150 | 0,174 | 0,362 | 0,320 | 1,51 | 24,6 |
| 0,15 | 0,148 | 0,172 | 0,356 | 0,317 | 1,39 | 21,8 |
| 0,2 | 0,136 | 0,158 | 0,321 | 0,285 | 1,06 | 10,7 |
| 0,279 | 0,121 | 0,141 | 0,286 | 0,253 | 0,865 | 4,65 |
| 0,3 | 0,118 | 0,137 | 0,278 | 0,246 | 0,833 | 4,25 |
| 0,4 | 0,106 | 0,123 | 0,248 | 0,219 | 0,717 | 2,44 |
| 0,412 | 0,105 | 0,122 | 0,245 | 0,216 | 0,707 | 2,32 |
| 0,5 | 0,0966 | 0,112 | 0,226 | 0,200 | 0,646 | 1,70 |
| 0,6 | 0,0894 | 0,104 | 0,209 | 0,185 | 0,595 | 1,33 |
| 0,662 | 0,0857 | 0,0995 | 0,201 | 0,177 | 0,570 | 1,18 |
| 0,8 | 0,0786 | 0,0914 | 0,184 | 0,163 | 0,520 | 0,952 |
| 1,0 | 0,0706 | 0,0821 | 0,165 | 0,146 | 0,467 | 0,771 |
| 1,25 | 0,0631 | 0,0734 | 0,148 | 0,131 | 0,422 | 0,658 |
| 1,5 | 0,0575 | 0,0668 | 0,135 | 0,119 | 0,381 | 0,577 |
| 2,0 | 0 0494 | 0,0574 | 0,116 | 0,103 | 0,333 | 0,508 |
| 2,75 | 0,0410 | 0,0472 | 0,0994 | 0,0874 | 0,291 | 0,476 |
| 3,0 | 0,0397 | 0,0463 | 0,0958 | 0,0837 | 0,284 | 0,468 |
| 4,0 | 0,0340 | 0,0398 | 0,0837 | 0,0734 | 0,260 | 0,472 |
| 5,0 | 0,0303 | 0,0356 | 0,0764 | 0,0665 | 0,248 | 0,481 |
| 6,0 | 0,0277 | 0,0326 | 0,0718 | 0,0619 | 0,240 | 0,494 |
| 8,0 | 0,0243 | 0,0288 | 0,0656 | 0,0561 | 0,234 | 0,520 |
| 10 | 0,0222 | 0,0264 | 0,0626 | 0,0529 | 0,234 | 0,550 |

Задание для практической работы 4

1 По результатам эманационных измерений (таблица 5) сцинтилляционным эманометром вычислить коэффициенты a, b, c, d, k, b и составить рабочие уравнения для расчета NRa и NTh.

2 В точках с двойными замерами раздельно определить удельную активность радона и торона. Результаты расчетов записать в виде таблицы. Чувствительность эманометра взять равной 0,26 Бк/л на одно деление шкалы, а значение фона nф принять равным 2 имп/с. Время введения Rn в камеру принять равным 6 мин.

3 Построить график удельной активности эманации по профилю.

Задание для практической работы 5

Выполнить количественную интерпретацию аномалии гамма-каротажа графическим способом:

– получить у преподавателя фрагмент каротажной диаграммы;

– скопировать на кальку участок с гамма-аномалией, ось глубин и ось интенсивности;

– выбрать способ определения границ рудного интервала и определить границы рудного интервала;

– вычислить площадь рудного интервала;

– определить массовую долю урана в рудном пласте (величина пересчетного коэффициента, значения плотности бурового раствора, диаметр скважины, диаметр скважинного прибора и толщина обсадных труб указаны на каротажной диаграмме).

Таблица 5 – Варианты заданий к практической работе 4

| № пикета | Вариант 1 |  | Вариант 2 |  | Вариант 3 |  | Вариант 4 |  | Вариант 5 |  | Вариант 6 |  | Вариант 7 |  | Вариант 8 |  | Вариант 9 |  | Вариант 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n1 (t1=20 c) | n2 (t2=90 c) | n1 (t1=20 c) | n2 (t2=120 c) | n1 (t1=20 c) | n2 (t2=90 c) | n1 (t1=20 c) | n2 (t2=90 c) | n1 (t1=10 c) | n2 (t2=90 c) | n1 (t1=20 c) | n2 (t2=120 c) | n1 (t1=10 c) | n2 (t2=90 c) | n1 (t1=10 c) | n2 (t2=120 c) | n1 (t1=20 c) | n2 (t2=90 c) | n1 (t1=10 c) | n2 (t2=120 c) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 24 27 31 35 40 48 53 41 39 35 27 29 33 24 19 17 26 30 32 37 | 20 31 44 33 27 20 29 | 34 28 26 30 36 40 44 41 35 30 38 41 49 56 62 54 49 42 31 40 | 16 20 24 21 28 32 19 | 28 30 32 24 20 21 27 31 38 42 41 39 35 31 39 27 25 19 20 23 | 16 20 25 33 29 20 19 | 31 33 38 40 35 32 28 27 26 28 30 25 21 19 23 27 25 20 20 23 | 30 28 24 21 17 22 20 | 46 40 34 43 39 37 40 38 48 50 56 51 49 45 41 45 48 47 50 47 | 17 16 22 19 17 20 | 31 34 40 39 37 33 28 25 26 30 31 37 40 43 48 50 47 42 35 32 | 30 31 20 35 44 40 31 | 27 29 33 27 25 22 20 24 29 33 40 44 47 49 43 39 33 28 25 22 | 30 21 27 39 31 22 | 31 35 41 47 53 49 44 40 33 27 29 33 40 31 26 33 25 29 24 20 | 25 20 33 41 34 20 24 | 25 24 20 17 15 20 27 30 35 40 33 27 27 28 30 33 40 27 24 20 | 20 16 28 29 25 33 20 | 17 23 27 25 21 17 14 18 20 25 31 37 33 31 36 40 43 37 35 30 | 14 22 14 17 33 31 33 25 |