3.3 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К

ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

1 Сформулируйте основной закон радиоактивного распада.

2 Что характеризует скорость радиоактивного распада?

3 Что такое период полураспада радиоактивного элемента?

4 При каких условиях наступает подвижное радиоактивное равновесие?

5 При каких условиях наступает устойчивое радиоактивное равновесие?

6 Активность и единицы ее измерения?

7 Поглощенная доза и единицы ее измерения?

8 Основной закон радиоактивного распада?

9 Экспозиционная доза и единицы ее измерения?

10 Определение мощности дозы?

11 Гамма-постоянная, керма-постоянная радионуклидов.

12 Назовите и опишите основные процессы взаимодействия гамма-излучения с веществом.

13 Какая величина определяет вероятность того или иного вида взаимодействия?

14 Что такое линейный и массовый коэффициенты ослабления?

15 Раскройте смысл понятий «узкий пучок» и «широкий пучок».

16 Что такое фактор накопления, и какие разновидности его применяются на практике?

17 В чем состоит принцип раздельного определения концентраций радона и торона в подпочвенном воздухе?

18 Каковы периоды полураспада радона, торона и актиона?

19 В чем состоит сущность полевой эманационной съемки?

20 Как выбирается способ определения границ рудного пласта?

21 Суть принципа определения мощности пласта способом Z0?

22 Сущность определения мощности пласта способом Jзaд?

23 Суть принципа определения мощности пласта способом (1/2)Jmax?