Лабораторная работа 2

Определение общего центра масс тела графическим способом (сложением сил масс звеньев)

Теоретические сведения:

Центр масс звена — это воображаемая точка, к которой приложена равнодействующая сил тяжести всех частиц звена. Опытным путем (О. Фишер, Н. А, Бернштейн) были определены средние данные о весе звеньев тела и о положении их центров тяжести. Если принять вес тела за 100%, то вес каждого звена может быть выражен в относительных единицах (в %) (Таблица 2). При выполнении расчетов не обязательно знать абсолютные веса (в кг) ни всего тела, ни каждого звена. Центры тяжести звеньев определены или по анатомическим ориентирам (голова, кисть), или по относительному расстоянию ЦМ от проксимального сустава (радиус центра масс — часть всей длины звена конечностей), или по пропорции (туловище, стопа).

Для определения равнодействующей двух параллельных сил соединяют прямой линией точки их приложения. При сложении сил масс двух звеньев эта линия соединяет их центры масс. На этой линии располагается точка приложения суммы двух сил (равнодействующей), т. е. общий центр масс двух звеньев.

Например, общий центр масс плеча и предплечья расположен на линии, соединяющей их ЦМ. Так как масса плеча составляет 3%, а предплечья — 2% всей массы тела, то эту линию следует разделить на 2+3=5частей. ЦМ двух звеньев расположен ближе к более тяжелому (соотношение отрезков линии 2:3, считая от плеча), т.е. имеет обратную зависимость соотношения масс звеньев.

Общий центр масс всей руки расположен на линии, соединяющей общий центр масс плеча и предплечья с центром масс кисти. Сумма масс плеча и предплечья составляет 5%, а кисти — 1% всей массы тела, то эту линию следует разделить на 5+1=6частей.

Таблица 2 - Относительная масса и расположение центров масс звеньев тела

| Название звена | Относительная масса в % | Расположение ЦМ звена |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Голова | 7 | 3-3,5 см выше наружного слухового отверстия |
| Туловище | 43 | На линии между серединами осей плечевых и тазобедренных суставов на расстоянии 0,44 от плечевой оси |
| Плечо | 3 | На расстоянии 0,47 от большого бугра головки плечевой кости |
| Предплечье | 2 | На расстоянии 0,42 от наружного надмыщелка плечевой кости |
| Кисть | 1 | Пястнофаланговый сустав 3-го пальца |
| Бедро | 12 | На расстоянии 0,44 от большого вертела бедренной кости |
| Голень | 5 | На расстоянии 0,42 от наружного надмыщелка бедренной кости |
| Стопа | 2 | На линии между пяточным бугром и 2-м пальцем на расстоянии 0,44 от пятки |

ЦМ звеньев расположен ближе к более тяжелому ЦМ (соотношение отрезков линии1:5), считая от ЦМ плеча и предплечья), т.е. имеет обратную зависимость соотношения масс звеньев (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Определение общего центра масс руки

Цель работы: научиться определять положение ОЦМ сложением сил масс звеньев.

Задачи:

- Научиться определять положение центров масс звеньев (ЦМ).

- Научиться определять положение общего центра масс тела (ОЦМ).

Ход работы:

- Отмечаем на фотографии позы спортсмена точками проекции суставов, пользуясь анатомическими данными.

- Соединяем точки проекции суставов прямыми линиями, получаем проекции длинных звеньев.

- Рассчитываем местоположение центров масс звеньев, измерив длину каждого длинного звена и умножив ее на соответствующее относительное расстояние от проксимального конца до ЦМ. Откладываем полученные результаты от проксимальных концов звеньев.

- Находим сначала ЦМ сил масс плеча и предплечья (векторы сил рисовать не нужно, следует только помнить относительные массы звеньев); далее, прибавив массу кисти, находим ОЦМ всей руки.

- Так же последовательно суммируем массы звеньев ноги. Если положение симметричное, то, значит, ЦМ обеих рук расположены одинаково, так же, как и обеих ног. Определяя ОЦМ всех конечностей, это можно еще не учитывать, но, прибавляя к их массе массу туловища или головы, нельзя забывать удвоить массу конечностей.

- Соединяем ОЦМ руки и ОЦМ ноги. ОЦМ конечностей расположен ближе к более тяжелому ОЦМ (соотношение отрезков линии 6:19), считая от ОЦМ ноги, т.е. имеет обратную зависимость соотношения масс звеньев.

- Находим ОЦМ головы и туловища (50% веса тела).

- Соединяем ОЦМ головы и туловища, а также ОЦМ всех конечностей (другая половина веса – учитываем симметричное расположение конечностей, удваиваем их). Названные две точки соединяем отрезком, который делим пополам. В этой точке и расположен ОЦМ тела (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема расчета ОЦМ позы спортсмена