# Семинарское занятие 2

# Гигиенические требования к освещению спортивных сооружений

# Теоритическая информация

Зрение приносит человеку наибольшее количество (80-85%) информации об окружающем мире, при этом свет не только обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма, но и определенный жизненный тонус и ритм. Сила биологического воздействия света на организм зависит от длины волны участка спектра, интенсивности и количества излучения.

В интегральном потоке лучистой солнечной энергии различают ультрафиолетовую (УФ), видимую и инфракрасную (ИК) области спектра. ИК-излучение является носителем тепловой энергии. УФ-излучение модулирует минеральный обмен, синтез витамина D, активирует кортико-адреналовую систему, обладает бактерицидным действием, видимая часть спектра обеспечивает нормальную работу зрительного анализатора. Показано, что длительное световое голодание приводит к ослаблению иммунобиологической реактивности организма и к функциональным нарушениям нервной системы. Свет воздействует и на психику человека, являясь также эмоциональным фактором. Недаром старая английская пословица гласит: "Куда редко заглядывает солнце, туда часто заглядывает врач".

Неблагоприятные условия освещения ведут к снижению работоспособности; эти же причины обусловливают развитие заболеваний органов зрения. Знаменитый русский врач-гигиенист Ф.Ф.Эрисман еще в 1870 году отмечал, что в развитии близорукости у детей большую роль играет нерациональное устройство освещения в школах. К сожалению, и в настоящее время проблема рационального освещения учебных помещений достаточно актуальна: чем старше школьники, тем чаще среди них встречаются дети в очках, и практически все авторы, изучающие проблему школьной близорукости, увязывают ее с неправильным освещением в школах.

Как известно, освещение может быть естественным (энергия солнечного света) и искусственным (в основном это лампы накаливания и люминесцентные лампы). Лампы накаливания, как и солнце, генерируют свет на принципе нагрева (нагревание нити накала до температуры свечения); в люминесцентных лампах электрическая и химическая энергия превращается в световое излучение, минуя стадию перехода в тепловую энергию (лампы холодного свечения). В тех случаях, когда в помещении имеется одновременно и естественное, и искусственное освещение, говорят о смешанном освещении.

Каким бы ни было освещение в учебном помещении - естественным, искусственным или смешанным, - к нему предъявляется ряд общих требований. Этими требованиями являются:

Достаточность - зависит от размера окон и межоконных проемов, ориентации окон относительно сторон света (в средней полосе России предпочтительнее на юг и юго-восток), расположения затеняющих объектов, чистоты и качества стекол, количества и мощности источников искусственного освещения.

Равномерность  -  зависит  от  расположения окон,  конфигурации  классного  помещения, контрастности между окраской стен, оборудования и учебных материалов, типа арматуры светильников (характер абажуров) и их расположения.

Отсутствие теней на рабочем месте - зависит    от стороны падения света (свет, падающий слева, исключает тени от пишущей правой руки, верхний свет практически бестеневой).

Отсутствие слепимости (блескости) - зависит от наличия поверхностей с высоким коэффициентом отражения (полированная  мебель, застекленные шкафы и пр.) и арматуры светильников.

Отсутствие перегрева помещения - зависит от наличия и силы прямых солнечных лучей и типа ламп.

Выполнение на практике указанных требований относительно естественного освещения во многом запрограммировано «строительными нормами и правилами, т.е. уже заложено в проекте школьного здания. Существует ряд показателей, количественно характеризующих уровень естественного освещения. Основными из этих показателей являются:

-	световой коэффициент - отношение остекленной площади окон (площадь окон за вычетом  оконных переплетов) к площади пола. Понятно, что чем больше площадь окон, тем выше уровень естественного освещения. Однако значительное увеличение размеров окон, например "ленточное остекление", ведет к снижению теплоустойчивости здания в зимнее время и к чрезмерной инсоляции весной и осенью. Поэтому норма светового коэффициента школ средней полосы России равна 1/4 -1/5 (в сельских школах и в физкультурных залах - 1/6);

-	угол падения света - тот угол, под которым свет падает на рабочее место. Он образован двумя прямыми: одна - из рабочего места к верхнему краю окна, другая - из рабочего места по горизонтали к окну. Понятно, что таких углов будет ровно столько, сколько рабочих мест в классе, и чем дальше от окна расположено рабочее место, тем этот угол меньше и тем хуже условия освещения. Поэтому угол падения света определяется в наиболее удаленном от окна рабочем месте и норма его - не менее 27°;

- угол отверстия - тот угол, под которым видно небо над крышей противоположного здания. Он характеризует влияние затеняющих объектов на уровень естественного освещения и образуется следующими прямыми: одна - из рабочего места к верхнему краю окна, другая - из рабочего места к проекции в окне крыши противостоящего здания. Как и угол падения света, угол отверстия определяется в наиболее удаленном от окна рабочем месте и его норма - не менее 5°;

коэффициент заслонения - отношение высоты противолежащего здания к расстоянию от него до школы. Этот показатель также характеризует влияние затеняющих объектов на величину естественного освещения класса. Его норма - не более 1/2; показано, что если коэффициент заслонения равен 1/5, затеняющего эффекта практически нет.

Понятно, что повлиять существенным образом на величины показателей, количественно характеризующих уровень естественного освещения, учитель не в состоянии (разве что по возможности рассаживать школьников поближе к окнам, чтобы увеличить угол падения света, и помнить про коэффициент заслонения при озеленении пришкольного участка). Тем не менее,  некоторые качественные стороны естественного освещения во многом зависят от правильных действий учителя. Такими действиями являются:

1.	Следить за чистотой и качеством стекол. Наблюдения показывают, что в больших промышленных центрах к концу учебного года стекла в школьных окнах оказываются настолько грязными, особенно на первых этажах, что задерживают от 30 до 50 % солнечных лучей.  Поэтому  весьма  целесообразно осуществлять мытье окон не только перед началом учебного года и весной, как это чаще всего практикуется, но и во время зимних каникул. При этом нужно помнить, что "...к мытью окон, безотносительно к этажности здания, воспрещается привлекать учащихся даже старших классов. Кроме того, неровные, волнистые стекла также задерживают свет, поэтому стекла в школьных, окнах должны быть высокого качества.

Для остекления окон в начальных классах, особенно в северных районах, рекомендуется использовать увиолевые стекла, пропускающие ультрафиолетовые лучи.

2.	Следить за тем,  чтобы  световые проемы  были свободными. Снижение напряжения механизма аккомодации возможно в том случае, если школьник, может время от времени посмотреть в окно, сфокусировать взгляд где-то в бесконечности. В школах довольно часто во имя ложно понимаемой красоты на окна вешают занавески, а их быть не должно. Рекомендуется иметь на окнах класса два типа штор: полупрозрачные и непрозрачные. Первые используются в тех случаях, когда нужно снизить уровень инсоляции, вторые - когда используются технические средства обучения (кино, телевидение); в обычном же состоянии шторы должны быть раздвинуты. Не рекомендуется располагать на окнах цветы - в той или иной степени они загораживают свет.

Что касается искусственного освещения, то, как уже било сказано, оно осуществляется в основном двумя типами ламп: накаливания и люминесцентными. Последние предпочтительнее, ибо имеют ряд преимуществ:

- спектр их близок к естественному, что создает оптимальные условия для зрительной работы;

- обладают меньшей яркостью и не дают резких теней;

- не повышают температуру воздуха в помещении;

- при равном уровне освещенности они более экономичны.

В то же время люминесцентные лампы имеют два недостатка: высокую, до 35-65%, глубину пульсации (для сравнения, глубина пульсации ламп накаливания - 5-15%), создающую эффект стробоскопа, и шумовой эффект.

Эффект стробоскопа, связанный с незаметными для глаза пульсациями (мельканиями) проявляется в том, что при рассматривании движущегося предмета возникают различные искажения зрительного восприятия в виде множественности   контуров   воспринимаемого   объекта, кажущегося изменения направления и скорости движения. Вот почему люминесцентные лампы не всегда   рекомендуется   устанавливать   там,   где нужно   следить   за   быстро   перемещающимся предметом (например, игровые спортивные залы, теннисные корты, площадки для спортивных игр и пр.) Кроме того, установлено, что пульсации вызывают   заметное   зрительное   утомление   и ухудшение    функционального    состояния    центральной   нервной   системы.   Для   устранения стробоскопического   эффекта   люминесцентные лампы включают в разные фазы или применяют схему с искусственным сдвигом фаз.

Присущий люминесцентным лампам шумовой эффект также оказывает негативное воздействие на деятельность центральной нервной системы, вызывая сначала повышенное возбуждение нервных клеток, а затем разлитое торможение. Устраняется этот недостаток использованием специальных бесшумных пускорегулирующих агрегатов (ПРА).

Таким образом, отмеченные недостатки люминесцентных ламп вполне могут быть устранены правильным монтажом. Описание такого монтажа приводится в специальных руководствах по светотехнике; администрация школы должна осуществлять контроль в этом направлении. При нормировании искусственного освещения в первую очередь обращают внимание на его достаточность и равномерность. Достаточность обеспечивается количеством применяемых ламп и их мощностью. Нормируется искусственное освещение либо по уровню освещенности на рабочем месте, определяемому люксметром, либо по удельной мощности светового потока, которая определяется отношением суммарной мощности ламп к площади пола. Норма освещенности на рабочем месте в классе для ламп накаливания равна 150 лк, в физкультурном зале - 100 лк, для люминесцентных ламп эти цифры равны соответственно 300 лк и 200 лк. Норма удельной мощности светового потока для ламп накаливания в классе равна 40-48 Вт/м2, в спортивном зале - 32-36 Вт/м2. Удельная мощность светового потока для люминесцентных ламп должна быть в классе 20-24 Вт/м2, в физкультурном зале - 16-18 Вт/м2.

Что касается равномерности искусственного освещения, то оно зависит от расположения светильников и типа арматуры. Светильники в классах желательно располагать равномерно по площади, высота подвеса примерно 3м над уровнем пола, в физкультурных залах - по периметру, под потолком; наилучшими являются светильники равномерно рассеянного света, создающие достаточно равномерное освещение при почти полном отсутствии теней и слепящей яркости.

Особое внимание следует уделять освещению в кабинетах информатики и вычислительной техники (компьютерных классах). При люминесцентном освещении освещенность на рабочих столах должна быть порядка 500 лк; светильники необходимо располагать таким образом, чтобы при периметральном или двурядном размещении рабочих мест свет на них падал сзади работающих учащихся, местное освещение при работе на компьютерах не применяется.

Весьма существенное значение при организации рационального освещения учебных помещений школ имеет и УФ-излучение. Показано, что недостаток УФ-излучения вызывает в организме детей, в первую очередь младшего возраста, комплекс неблагоприятных изменений, связанных в первую очередь с D-витаминной недостаточностью, так как витамин D синтезируется в организме под влиянием УФ-лучей. При D-гиповитаминозе первичным является нарушение трофики центральной нервной системы и клеточного дыхания, как биохимического субстрата нервной трофики. На этом фоне развивается системное заболевание - рахит. При рахите нарушается фосфорно-кальциевый обмен, тесно связанный с процессами окостенения, что приводит к развитию костных деформаций со стороны нижних конечностей и скелета туловища. В результате нарушается топография внутренних органов (сердца, легких), ухудшается биомеханика. Страдает условнорефлекторная деятельность, образование условных рефлексов происходит медленнее, чем у здоровых людей, и они быстро исчезают, что свидетельствует о снижении возбудимости коры головного мозга у больных рахитом. Имеются данные, говорящие о близорукости как следствии рахита.

Из сказанного ясно, что в детском возрасте, особенно в дошкольном и младшем школьном, и особенно в районах, характеризующихся длительным световым голоданием (северные районы), необходимо проводить соответствующие профилактические мероприятия, т.е. использовать полноценный УФ-климат. С этой целью, как уже было сказано, при остеклении окон в школьном здании можно использовать увиолевые стекла, пропускающие естественные УФ-лучи, которые входят в состав солнечного спектра. Но более действенным методом является включение в систему общего освещения искусственных источников УФ-радиации эритемных люминесцентных ламп (ЛЭ), ЛЭ размещают в светильниках вместе с люминесцентными осветительными лампами. В зависимости от распорядка дня обучающихся, ведется расчет необходимой облученности. Понятно, что в контексте данной книги нет необходимости приводить методику такого расчета, ее можно найти в специальной литературе, просто этот момент нельзя упускать из вида при организации валеологической службы в школе. Кроме того, нужно помнить, что создание рационального УФ-климата в учебных помещениях школ способствует профилактике инфекционных заболеваний, так как УФ-лучи определенной длины волны обладают бактерицидным действием.

Оптимальный световой режим подразумевает и рациональное смешанное освещение - сочетание естественного с искусственным, которое необходимо в пасмурные дни, в сумеречные часы осенне-зимнего периода. Хотя до сих пор еще бытует представление о том, что смешанное освещение вредно для глаз, специальные исследования этого не подтверждают. Вреднее выполнять зрительную работу при недостаточном уровне естественного освещения. Поэтому включать искусственное освещение следует, не дожидаясь, пока совсем стемнеет. Существуют специальные устройства, которые автоматически (с помощью фотоэлементов) включают искусственное освещение при снижении естественного освещения до определенного уровня. Такое устройство весьма целесообразно, правда, и без него, при достаточно внимательном отношении педагогов к охране зрения учащихся, можно своевременно обеспечить нужный уровень освещения в классе. Весьма простым, но эффективным методом оценки общего уровня освещенности является следующий: если ученик с нормальным зрением свободно читает мелкий шрифт книги на расстоянии примерно 50 см от глаз, то освещенность принято считать достаточной.

На характер освещенности оказывает влияние и окраска стен, потолков, оборудования, и степень их чистоты. Для окраски стен класса наиболее рекомендуемы ненасыщенные холодные цвета - голубой, светло-желтый, светло-зеленый; некоторые авторы рекомендуют светлые тона теплой зоны спектра - кремовый, палевый. Для уменьшения слепимости необходимо свести к минимуму поверхности с высоким коэффициентом отражения - полированная мебель, застекленные шкафы, стенды и пр., а также использовать (особенно при наличии ламп накаливания) светильники равномерно рассеянного света, о чем уже упоминалось.

Говоря    об    искусственном    освещении, нельзя не коснуться галогенного освещения. Считается, что галогенный свет на настоящий момент является самым совершенным из искусственных способов освещения, так как он имеет спектр видимой части солнечного света, устраняет световое голодание, снижает зрительное утомление, повышает работоспособность. Преимуществами галогенного освещения являются также отсутствие стробоскопического эффекта и высокая экономичность (галогенные лампы дают в 3 раза больше света по сравнению с люминесцентными лампами  той  же мощности).

Методика вычисления  основных показателей освещенности помещений

1. Определение световою коэффициента

Световой коэффициент (СК) - отношение площади застекленной поверхности окон к площади пола. Площадь пола равна произведению длины пола на его ширину. Площадь окон рассчитывается произведением высоты окна на ширину и на количество окон.

2. Определение коэффициента естественной освещенности

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) - отношение освещенности в данной точке помещения к одновременной освещенности вне помещения рассеянным светом, выраженное в процентах. КЕО рассчитывается при наружной освещенности не менее 5000 лк по формуле:

КЕО = (ОВН х 100%) : ОН,

где ОВН - горизонтальная освещенность внутри помещения;

ОН - горизонтальная освещенность под открытым небом рассеянным светом.

3. Определение абсолютной освещенности

Абсолютная освещенность естественным и искусственным светом измеряется люксметром (рис. 1).

Рис. 1. Люксметр

4. Определение световых углов

Световыми углами (рис. 2) являются угол падения световых лучей и угол отверстия. Угол падения образуется двумя линиями, исходящими из точки определения: горизонтальной до светонесущей стены и линией, проведенной к верхнему краю окна.

Для определения угла падения определяют расстояние по вертикали от уровня рабочей поверхности до верхнего края окна и расстояние по горизонтали от исследуемой точки до светонесущей стены.

Рис. 38. Угол падения и угол отверстия

Далее определяют значение тангенса угла как отношение в прямоугольном треугольнике катета противолежащего к катету прилежащему и по таблице натуральных значений тригонометрических функций (тангенсов) устанавливается значение угла падения (справочный материал табл. 1).

Угол отверстия определяется в случае, когда часть окна затенена соседним зданием. Он образуется двумя линиями, исходящими из исследуемой точки; линией, проведенной к верхнему краю окна и линией к верхней точке противостоящего здания.

Вначале измеряют расстояние по вертикали от уровня рабочей поверхности до пересечения воображаемой линии. Затем вышеизложенным способом определяют величину угла.

Таблица 1 Натуральные значения тангенсов

| Тангенсы | Градусы | Тангенсы | Градусы | Тангенсы | Г радусы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,017 | 1 | 0,287 | 16 | 0,601 | 31 |
| 0,035 | 2 | 0,306 | 17 | 0,625 | 32 |
| 0,052 | 3 | 0,325 | 18 | 0,649 | 33 |
| 0,070 | 4 | 0,344 | 19 | 0,675 | 34 |
| 0,087 | 5 | 0,364 | 20 | 0,700 | 35 |
| 0,105 | 6 | 0,384 | 21 | 0,727 | 36 |
| 0,123 | 7 | 0,404 | 22 | 0,754 | 37 |
| 0,141 | 8 | 0,424 | 23 | 0,781 | 38 |
| 0,158 | 9 | 0,445 | 24 | 0,810 | 39 |
| 0,176 | 10 | 0,466 | 25 | 0,839 | 40 |
| 0,194 | 11 | 0,488 | 26 | 0,869 | 41 |
| 0,213 | 12 | 0,510 | 27 | 0,900 | 42 |
| 0,231 | 13 | 0,532 | 28 | 0,933 | 43 |
| 0,249 | 14 | 0,554 | 29 | 0,966 | 44 |
| 0,268 | 15 | 0,577 | 30 | 1,000 | 45 |

5. Определение коэффициента заглубления

Коэффициент заглубления - отношение расстояния от свето-несущей стены до противоположной (глубина помещения) к расстоянию от пола до верхнего края окна.

6. Определение коэффициента равномерности

Коэффициент равномерности - отношение минимальной освещенности к максимальной в одной плоскости. Рассчитывается при оценке искусственного освещения помещений.

Контрольные вопросы

- Что такое  световой коэффициент?

- Как определить световой коэффициент?

- Что такое коэффициент естественной освещенности?

- Как определить  коэффициент естественной освещенности?

- Что такое абсолютная освещенность?

- Как   определить  абсолютную освещенность?

- Что такое угол падения света?

- Что такое угол отверстия?

- Как определять световые углы?

- Что такое коэффициент равномерности?

- Как определить коэффициент заглубления?

- Что такое коэффициент заглубления?

- Как определить коэффициент равномерности?

- Что такое коэффициент заслонения?

- Каковы основные гигиенические требования к освещению спортивных сооружений?

- Перечислите, какие гигиенические требования предъявляются к естественному освещению спортивных сооружений.

- Каковы гигиенические требования к искусственному освещению спортивных сооружений?

.